- Fontány „Beethoven“

| 1. Čerpadla | - Grundfos AP 12-A 300 W | 4 ks | 230 V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Grundfos AP 12-A 1200 W | 2 ks | 400 V |
| 2. Trysky | - provzdušněná s bočními výstřiky | 2 ks |  |
|  | - točící | 1 ks |  |
|  | - Královská – kropítko | 1 ks |  |
|  | - soustava 5 ks trysek s rozvaděčem | 1 ks |  |
|  | - provzdušněná střed květ | 1 ks |  |
| 3. Světla | - podvodní 35 W | 23ks | 12 V |
| 4. Pomocné čerpadlo na dopouštění |  | 1 ks | 230 V |

Ovládání soustavy čerpadel a světel je umístěno v elektrorozvaděči poblíž fontány. Hlavní jistič je umístěn v rozvaděči v objektu divadla. Napouštění a dopouštění bazénu je prováděno v součinnosti s obsluhou čerpací stanice lázní Beethoven. Vypouštění je prováděno přepadem do kanalizace. Bazén je potažen těsnící PVC fólií v tloušťce 1,5 mm, případné trhliny nebo díry musí dodavatel hlásit na OŽP, opravy bude provádět odborná firma.

# Fontána „Koně“

| 1.Čerpadla | -Grundfos AP 12 400 W | 5 ks | 230 V |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Trysky | -průměr 5,5 | 100 ks |  |
|  | -provzdušněná – průměr 1“ | 1 ks |  |
| 3.Svítidla | -podvodní 50 W | 4 ks | 12 V |
| 4.Plachta | -krycí plachta | 1 ks |  |

Ovládání čerpadel a osvětlení je umístěno v plastovém rozvaděči umístěném v zeleni poblíž fontány. Hlavní jistič je umístěn v elektrorozvaděči za objektem „Mušle“. Napouštění bazénu pomocí elektroventilu a sondy z vodovodního řadu. Dopuštění pomocí elektroventilu a sondy. Vypouštění pomocí ventilu do kanalizace. Dno i stěny bazénu se natírají šedou barvou na beton, případné spáry se tmelí. Mramorová socha je památkově chráněna, případné opravy zajišťuje odbor kultury a sportu. Na zimní období zhotovitel fontánu zakryje ochrannou plachtou, která je vlastnictvím města. Před sezónou zhotovitel ochrannou plachtu sundá a uskladní ve svých prostorách.

# Fontána „Rozárium“

| 1. Čerpadla | - UPS 663D | 1 ks | 400 V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - WaserPumpe | 1 ks | 230 V |
| 2. Trysky | - seřiditelná s kloubem - průměr 5,5 | 48 ks |  |
|  | - středová – průměr 1“ | 1 ks |  |
| 3. Světla | - podvodní 80 W | 8 ks | 230 V |

Ovládání čerpadel a světel je umístěno v elektrorozvaděči zapuštěném mezi záhony poblíž fontány. Hlavní jistič je umístěn v rozvaděči v objektu lázní Beethoven. Napouštění bazénu je prováděno z vodovodního řadu. Dopouštění ruční pomocí ventilu. Vypouštění do kanalizace. Bazén je potažen těsnící PVC fólií v tloušťce 1,5 mm, případné trhliny nebo díry musí dodavatel hlásit na OŽP, opravy bude provádět odborná firma.

# Fontána „Pampeliška“

| 1. Čerpadla | - Grundfos AP 12 600W | 4 ks | 400 V |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Trysky | - speciální soustava trysek PEM – Canada |  |  |
| 3. Světla | - podvodní 80 W | 3 ks | 230 V |

Ovládání čerpadel a světel je umístěno v plastovém elektrorozvaděči nad fontánou. Hlavní jistič je umístěn v elektrorozvaděči u fontány Beethoven. Napouštění bazénu je prováděno z vodovodního řadu, dopouštění automatické. Vypouštění do kanalizace. Dno i stěny bazénu se natírají modrou barvou na beton, případné spáry se tmelí.

# Fontána na Laubeho náměstí

| 1. Čerpadla | - Grundfos AP 12 600W | 1 ks | 400 V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Grundfos AP 12 600W | 1 ks | 230 V |
| 2. Trysky | - provzdušněná PEM – Canada | 1 ks |  |
|  | - provzdušněná OASSA | 8 ks |  |
| 3. Světla | - podvodní LED | 6 ks | 12 V |
| 4. Soustava polykarbonátových dílců tvořících pevnou součást fontány včetně nerezových rámů |  |  |  |

Ovládání čerpadel a světel je umístěno v elektrorozvaděči umístěném v podzemní jímce vedle fontány.  Hlavní jistič je umístěn v rozvaděči v objektu Císařských lázní. Napouštění bazénu a jímky je prováděno z vodovodního řadu, dopouštění automatické. Vypouštění do kanalizace. Bazén je potažen těsnící PVC fólií v tloušťce 1,5 mm, případné trhliny nebo díry musí dodavatel hlásit na OŽP, opravy bude provádět odborná firma.

# Fontána na Benešově náměstí

| 1. Čerpadla | - Grunfos AP 12 | 7 ks | 400 V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Messner | 1 ks | 400 V |
| 2. Trysky | - provzdušněná PEM – Canada | 1 ks |  |
|  | - provzdušněná PEM – Canada | 4 ks |  |
|  | - seřiditelná s kloubem – průměr 5,5 | 60 ks |  |
| 3. Světla | - podvodní 80 W | 18 ks |  |

Ovládání čerpadel a světel je umístěno v elektrorozvaděči poblíž fontány. Hlavní jistič je umístěn v rozvaděči na chodbě budovy informačního centra. Napouštění bazénu z vodovodního řadu na Benešově náměstí, dopouštění automatické.  Vypouštění částečně do kanalizace, částečně odčerpáním vody cisternou – odsátí znečištěné vody. Vnitřní plocha bazénu je potažena těsnící PVC fólií v tloušťce 1,5 mm, případné trhliny nebo díry musí dodavatel hlásit na OŽP, opravy bude provádět odborná firma. Venkovní stěna se natírá fasádní okrovou barvou odolnou proti plísni.

# Fontána „AGC“

| 1. Čerpadla | - Grundfos SP 8A – 5 | 2 ks | 400 V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Trysky | - provzdušněná PEM Canada | 1 ks |  |  |
|  | - seřiditelná s kloubem - průměr 5 | 42 ks |  |  |
| 3. Světla | - podvodní OASSA 100 W | 3 ks | 12 V |  |
| 4. Ocelová konstrukce – nerez Skleněný vrchlík Logo – AGC včetně osvětlení – podzemní Hyspot 60 W |  | 3 ks |  | 230 V |

Ovládání čerpadel a světel je umístěno v elektrorozvaděči umístěném v podzemní jímce vedle fontány. Hlavní jistič je umístěn v rozvaděči poblíž fontány. Napouštění z vodovodního řadu, dopouštění automatické.  Vypouštění pomocí pomocného čerpadla do terénu Zámecké zahrady.

# Vodotrysk v Zámeckém rybníku

| 1. Čerpadla | TESLA HP7,5 KW Italy, sn.2280401, IP68 | 1 ks | 400 V |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Trysky | provzdušněná PEM Canada | 1 ks |  |
| 3. Světla | podvodní 150 W | 2 ks | 230 V |
| 4. Nosná ocelová konstrukce čerpadla |  |  |  |

Ovládání čerpadla a světel je umístěno v elektrorozvaděči na objektu Mini – ZOO – Opice. U stanoviště lodiček na břehu rybníka je umístěn pomocný rozvaděč. Hlavní jistič je umístěn v rozvaděči na objektu Mini – ZOO-Opice.

# Kašna v parku Milady Horákové

| 1. Čerpadla | - Grundfos AP 12 | 1 ks | 230 V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Trysky | - středová 1“ | 1 ks |  |  |
| 4. Chrliče vody z pískovce |  | 3 ks |  |  |

Ovládání čerpadel a světel je umístěno v elektrorozvaděči v podzemní jímce vedle fontány. Hlavní jistič je umístěn v rozvaděči v parku poblíž schodů. Napouštění bazénů z vodovodního řadu. Dopouštění z vodovodního řadu ručně. Vypouštění do kanalizace. Dno i stěny bazénu jsou pokryty mozaikovou dlažbou, případné spáry se tmelí.

# Kolostujova kašna

| 1. Čerpadla | - Grundfos NOVA 300 | 1 ks | 230 V |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Trysky | - rozdělovač s vývody do hlav „Prasátek“ | 1 ks |  |
| 3. Světla | - odkalovací jímka s hrubou filtrací | 1 ks |  |

Ovládání čerpadla a hlavní jistič jsou umístěny v elektrorozvaděči nad fontánou Pampeliška.  Napouštění z vodovodního řadu, dopouštění automatické.  Vypouštění pomocí ventilu do kanalizace.  Bazén i socha je památkově chráněna, případné opravy zajišťuje odbor kultury a sportu.

# Kašna „Hlavy“ na náměstí Svobody

| 1. Čerpadla | - Grundfos KP 350 | 2 ks | 230 V |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Trysky | - rozdělovač s vývody do hlaviček umístěných nad korytem | 2 ks |  |
| 3. Trysky v hlavách |  | 20 ks |  |

Ovládání čerpadel a hlavní jistič jsou umístěny v elektrorozvaděči na chodbě objektu Magistrátu města Teplice. Napouštění bazénů pomocí cisterny – dovoz vody. Dopouštění pomocí cisterny – dovoz vody.  Vypouštění je prováděno odčerpáním vody cisternou – odsátí znečištěné vody. Případné spáry v bazénu se tmelí.

# Historická kašna na náměstí Svobody

| 1. Čerpadlo | - Grundfos SP8-A5 1100 W | 1 ks | 230 V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Trysky | - do horního talíře kašny ústí trubka s přívodem vody |  |  |  |
| 3. Světla | - podvodní 50 W | 4 ks | 12 V |  |
| 4. Filtrace | - odkalovací jímka s hrubou filtrací | 1 ks |  |  |

Ovládání čerpadla a osvětlení je umístěno v elektrorozvaděči v podzemní jímce vedle fontány. Hlavní jistič je umístěn v rozvaděči v objektu České pošty.  Napouštění z vodovodního řadu, dopouštění automatické.  Vypouštění pomocí ventilu do kanalizace. Bazén i socha je památkově chráněna, případné opravy zajišťuje odbor kultury a sportu.

# Kašna v ul. Lípová

| 1. Čerpadla | - Grundfos KP BASIC 70W | 1 ks | 230 V |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Tryska | - vyústění z kamenného pilíře uprostřed kašny | 1 ks |  |
| 3. Filtrace | - odkalovací jímka s hrubou filtrací | 1 ks |  |

Ovládání čerpadla a hlavní jistič jsou umístěny v elektrorozvaděči ve zděném pilíři na objektu Lípový dům. Napouštění vody z vodovodního řadu, dopouštění automatické.  Vypouštění pomocí ventilu do kanalizace. Bazén i socha je památkově chráněna, případné opravy zajišťuje odbor kultury a sportu.

# Fontána „Ptáci“

| 1. Čerpadlo | - MAUDY XK 5110 S, 110 W | 1 ks | 230 V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Tryska |  | 1 ks |  |  |
| 3. Přepad |  | 1 ks |  |  |
| 4. Plastika 3 x„Ptáci“ + 1 x střed |  | 4 ks |  |  |

Ovládání čerpadla a hlavní jistič jsou umístěny v elektrorozvaděči ve zděném pilíři poblíž fontány.  Napouštění bazénů pomocí cisterny – dovoz vody. Dopouštění pomocí cisterny – dovoz vody.   Vypouštění – demontáž přepadu – odtok do kanalizace.

- Fontána „Hynie“

| 1. Čerpadla | - STARITE 5P 4R H3 | 1 ks | 400 V |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Světla | - podvodní v kašně 50W | 3 ks | 12 V |
|  | - podvodní ve vrchlíku fontány 50W | 3 ks | 12 V |
| 3. Filtrace | - na kartuši | 1 ks |  |
| 4. Automatické dopouštění vody |  | 1 ks |  |

Ovládání čerpadla a světel je umístěno v elektrorozvaděči v jímce vedle kašny. Hlavní jistič je umístěn v rozvaděči u budovy České pošty. Napouštění z vodovodního řadu, dopouštění automatické.  Vypouštění pomocí ventilu do kanalizace.

# Fontána na náměstí Míru

| 1. Čerpadlo | - s košem Grundfos SP8-A5 | 1 ks | 400 V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Tryska |  | 1 ks |  |  |
| 3. Světla | - podvodní LED | 6 ks | 12 V |  |
| 4. Filtrace | - Biotec –5 – Oase | 1 ks |  |  |
| 5. UV lampa | - Biotec –5 – Oase | 1 ks |  |  |
| 6. nasávací koš k Biotecu s potrubím (AQUAMAX 3500)-Oase |  | 1 ks |  |  |
| 7. plovákový ventil s plovákem |  | 1 ks |  |  |
| 8. plexi trubka průměr 300 x 3000 mm |  | 1 ks |  |  |

Ovládání čerpadla a světel je umístěno v elektrorozvaděči v podzemní jímce vedle fontány. Hlavní jistič je umístěn v rozvaděči na domu Dlouhá č. p. 63/31 (bývalá budova VKUSU). Napouštění z vodovodního řadu, dopouštění automatické.  Vypouštění pomocí ventilu do kanalizace. Případné spáry v bazénu se tmelí.

# Fontána „FLORIDA“ v Lípové ulici

| 1. Čerpadlo | - na stálo | 1 ks | 230 V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Trysky | - trubičky v talířích |  |  |  |
|  | - tryska vrchní kropítko | 1 ks |  |  |
| 3. Talíře | - materiál – přírodní pískovec | 4 ks |  |  |
| 4.Spodní bazén | - materiál – umělý kámen | 1 ks |  |  |

Ovládání čerpadla a hlavní jistič jsou umístěny v elektrorozvaděči v pilíři poblíž fontány. Napouštění z vodovodního řadu, dopouštění automatické. Vypouštění je prováděno ručně – odsátí znečištěné vody. Na zimní období zhotovitel fontánu zakryje ochrannou plachtou, která je vlastnictvím města. Před sezónou zhotovitel ochrannou plachtu sundá a uskladní ve svých prostorách. Případné spáry v bazénu se tmelí.

- Kašna „Skalka“ v parku ČSA

| 1. Tryska | - měděná | 1 ks |
| --- | --- | --- |
| 2. Sifón |  | 1 ks |

Kašna je napojena přímo na lázeňskou vodu tvz. Pravřídlo, odtok do kanalizace. Tato kašna je puštěna celoročně, voda je teplá a nezamrzá.

- Fontána „Kolonáda“

| 1. Čerpadlo | - fontány – CALPEDA | 1 ks | 400 V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Kalové čerpadlo PRIOX | 1 ks | 230 V |  |
|  | - filtrace Optima | 1 ks | 230 V |  |
| 2. Tryska |  | 16 ks |  |  |
| 3. Osvětlení | - LED | 16 ks | 12 V |  |
| 4. Řídící systém světel LED |  | 1 ks |  |  |
| 5. UV lampa |  | 1 ks |  |  |
| 6. Předfiltr | - vodní filtr CINTROPUR | 1 ks |  |  |
|  | - zachycovač hrubých nečistot | 1 ks |  |  |
| 7. Filtr | - pískový BRILIX | 1 ks |  |  |
| 8. Chlorátor |  | 1 ks |  |  |
| 9. Elektromagnetický ventil GSR řady 40 |  | 1 ks |  |  |
| 10. Změkčovací stanice BlueSoft |  | 1 ks |  |  |
| 11. Chlorátor |  | 1 ks |  |  |

Ovládání čerpadel a osvětlení je umístěno v elektrorozvaděči v jímce vedle fontány. Hlavní jistič je umístěn v rozvaděči, který je umístěný v kolektoru. Napouštění z vodovodního řadu, dopouštění automatické. Vypouštění je prováděno do kanalizace. Na zimní období zhotovitel fontánu přikryje ochranným gumovým pásem, který je vlastnictvím města a uskladněn je u zhotovitele. Gumový pás zhotovitel zatíží 3 ks květináčů umístěných poblíž fontány. Před sezónou květináče opět zhotovitel sundá a přemístí poblíž fontány a gumový pás sundá a uskladní u sebe. (Kompletní návod k obsluze je k dispozici na OŽP MgMT).

# Porcelánová fontána

| 1. Čerpadlo | - na stálo | 1 ks | 230 V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Trysky | - tryska vrchní kropítko | 1 ks |  |  |
| 3. Šálek vč. podšálku | - materiál – porcelán | 1 ks |  |  |
| 4. Tubus | - materiál – porcelán | 1 ks |  |  |
| 4. Spodní mísa | - materiál – porcelán | 1 ks |  |  |

Ovládání čerpadla a hlavní jistič jsou umístěny v elektrorozvaděči v plastovém pilíři poblíž fontány. Napouštění z vodovodního řadu, dopouštění automatické. Vypouštění je prováděno ručně – odsátí znečištěné vody. Na zimní období zhotovitel fontánu zakryje ochrannou plachtou, která je vlastnictvím města. Před sezónou zhotovitel ochrannou plachtu sundá a uskladní ve svých prostorách.

- Automatický závlahový systém na náměstí Svobody

| 1. ovládací panel + hodiny | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Soustava kapénkového zavlažování k záhonům |  |  |
| 3. Soustava trysek k zavlažování trávníků |  |  |

Ovládací panel, hodiny a napájení je umístěno v jímce u Historické kašny na nám. Svobody. Závlahový systém je napojen na vodovodní řad. Před a po sezóně zhotovitel nechá závlahový systém zkontrolovat výrobcem firmou Aquastart tel.: 602325396

- Systém vodní mlhy na náměstí Svobody

| 1. řídící jednotka | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| 2. 4 ks sloupů vodní mlhy |  |  |
| 3. vysokotlaké čerpadlo |  |  |

Řídící jednotka je umístěna v jímce u Historické kašny na nám. Svobody. Systém vodní mlhy je napojen na vodovodní řad. Před a po sezóně zhotovitel nechá systém vodní mlhy zkontrolovat dodavatelem firmou Infocom s.r.o., Ing. Radomír Procházka, tel.: 725647480, e-mail: Radomir.Prochazka@seznam.cz. Sloupy vodní mlhy se budou na zimní období odmontovávat a na sezónu namontovávat, toto provede výše uvedená společnost, správce jen sloupy odveze nebo přiveze dle dohodnutého termínu a sloupy uskladní, a to vše dle klimatických podmínek dané sezóny.