Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka 2 ks standardních trolejbusů a 1 ks velkokapacitního trolejbusu“ (dále jen „veřejná zakázka“)

zadávané statutárním městem Teplice, Magistrátem města Teplice, odborem dopravy (dále jen „zadavatel“) jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Tato Technická specifikace stanoví konkrétní požadavky zadavatele na technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti trolejbusů, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky.

Požadavky uvedené v této Technické specifikaci jsou povinné a vyjádření k těmto údajům je povinnou součástí technické části nabídek dodavatelů.

Dodavatelé jsou oprávněni ve svých nabídkách zadavateli nabídnout lepší technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti trolejbusů, než jsou zadavatelem požadovány v této Technické specifikaci, resp. nabídnout zadavateli další vlastnosti nad rámec požadavků stanovených zadavatelem.

1.1 Technické podmínky pro 2 ks standardních trolejbusů

# 1.1.1	Obecné technické podmínky

- Nabídnuté trolejbusy musí být ke dni dodání schváleny pro provoz v městské hromadné dopravě osob v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky

# Dvounápravový třídveřový trolejbus určený pro městskou hromadnou dopravu s celkovou délkou od 11,5 m do 12,5 m, určený pro provoz v trakční síti se jmenovitým napětím 600 V DC

# Plně nízkopodlažní trolejbus, bez schodů u všech dveří a prostoru mezi nimi, výška nástupní hrany u všech dveří nesmí přesáhnout 340 mm

# Maximální rychlost 65 km/h, softwarově nastavitelné omezení

# Antikorozní ochrana celého skeletu trolejbusu (kataforéza celého skeletu nebo použití nerezových materiálů na podvozek a exponované části kolem dveří). Karoserie z ocele a plastů. Kompletní karoserie ošetřena antikorozní nástřikem (barvou)

# Životnost trolejbusů minimálně 12 let v městském provozu. Dodavatel v nabídce uvede garantovanou dobu životnosti

# Blokování rozjezdu trolejbusu před dovřením všech dveří a před sklopením plošiny pro nástup osob na invalidním vozíku do polohy pro jízdu

# Rekuperace elektrické energie při brzdění trolejbusu

# Zajištění trolejbusu proti neoprávněnému použití dle platných předpisů v České republice. Přední dveře musí být uzamykatelné, ostatní dveře zajistitelné zevnitř s ochranou proti neoprávněné manipulaci se zámkem ze strany cestujících

# Zobrazení spotřeby trakční energie bez ovlivnění rekuperací na panelu řidiče a zobrazení spotřeby vozového topení bez ovlivnění rekuperací na panelu řidiče

# 1.1.2 Karoserie

# Délka 11,5 m až 12,5 m, šířka bez zpětných zrcátek maximálně 2 550 mm

# Nájezdové úhly min. 7 stupňů vpředu i vzadu

# Obsaditelnost min. 80 osob, z toho min. 20 % sedících

# Troje dveře pro nástup a výstup cestujících na pravé straně trolejbusu o šířce nejméně 1 200 mm (nejmenší šířka mezi otevřenými křídly dveří, neuvažují se madla). Křídla dveří pokud možno prosklená v celé výšce, odmrazování skel v předních dveřích ofukováním vzduchem nebo elektrické

# Dveře s jištěním proti sevření cestujícího se zpětným otevřením při kontaktu s překážkou. Po automatické reverzaci se dveře mohou znovu zavřít až po dalším použití ovládacího prvku pro zavírání řidičem

# Průchozí prostor uvnitř trolejbusu musí být bez schodů. Šířka uličky mezi 1. a 2. dveřmi minimálně 700 mm. Dodavatel v nabídce doloží výkresem

- Všechny ovládací prvky dveří, včetně signalizace a kontrolek, musí být ovládány pravou rukou řidiče a musí být dostupné beze změny polohy těla řidiče

- Nouzové otevírání dveří zvenku i zevnitř musí být zajištěno proti neúmyslné manipulaci ochranným krytem

# Vnější lak: konečné provedení podléhá schválení zadavatelem včetně umístění, velikosti a provedení znaku města Teplice. Životnost laku bude nejméně 5 let při denním mytí v automatických myčkách s rotačními kartáči

# Zdvojená brzdová a směrová zadní světla, jedna sada světel umístěna v horní části zádě trolejbusu

# Výkonné LED osvětlení nástupního prostoru v době od otevření dveří do zavření dveří

- Pravé vnější zpětné zrcátko umístit tak, aby bylo vidět na zadní dveře při otevřených předních dveřích. Zrcátka snadno demontovatelná z karoserie

# 1.1.3	Elektrická výzbroj

# Trolejbus bude vybaven světly pro denní svícení

# V nabídce dodavatel předloží blokové schéma elektrické výzbroje

# Motor asynchronní o min. výkonu 145 kW, kromě výměny ložisek bezúdržbový po celou dobu života

- Čtyřfrekvenční vysílač pro ovládání dálkových výhybek, kompatibilní s přijímači ovládání dálkových výhybek od společnosti Elektroline

- Vysílač automatického stavění výhybek

- Trakční měnič s krytím odpovídajícím umístění. Vstupní napětí z napájecí sítě jmenovité 600 V DC

- Při 600 V DC musí dodat trvalý výkon pro napájení požadovaného trakčního motoru

- Provedení:

- IGBT technologie,

- 4kvadrantový provoz s ochranou proti zkratu na troleji,

- plynulá regulace momentů až do nulových otáček,

- řízení a diagnostika trakčního měniče prostřednictvím komunikace CAN,

- diagnostický a informační systém s přípojkou z interiéru trolejbusu,

- automatické přepínání při změně polarity troleje,

- rekuperace při obou polaritách napětí v troleji.

- Měniče pro pomocné pohony - vstupní napětí z napájecí sítě jmenovité 600 V DC

- Provedení:

- IGBT technologie,

- řízení a diagnostika měničů pomocných pohonů prostřednictvím komunikace CAN,

- galvanicky oddělené výstupní střídavé napětí.

- Měniče zajišťují napájení běžných střídavých motorů např. pro ventilátory, kompresor, posilovač řízení. Dodavatel doloží minimálně 10 % rezervu ve výkonu měniče (měničů) vzhledem k instalované spotřebě střídavých pomocných motorů. Dále musí být specifikována krátkodobá rezerva pro rozběh střídavých pomocných motorů, případně jiný způsob rozběhu, omezující rozběhovou proudovou špičku.

- Nabíječ vozové baterie 24V musí být galvanicky izolovaný od troleje a v nabídce musí být doložena minimálně 20 % rezerva výstupního proudu nabíječe vzhledem k celkové maximální proudové spotřebě trolejbusu v síti 24V.

- Trolejbus musí být vybaven elektronickým hlídáním izolačního stavu (indikace nebezpečného napětí na kostře vozu nebo únikového proudu)

- Trolejbusy budou vybaveny manuální sběrací soustavou

- Záznamové zařízení (dle příslušného zákona)

# Podvozek

# ABS (EBS) a ASR

# Posilovač řízení vybavený systémem záskoku při ztrátě trolejového napětí. Přednost má systém záskoku bez doplňkových elektronických měničů

# Pneumatiky bezdušové o rozměru minimálně 275 / 70 R 19,5 a maximálně 275/70 R 22,5 se zesílenými boky pro městský provoz. Každý dodaný trolejbus musí být vybaven rezervním kolem. Rezervní kolo může být dodáno v příbalu. V případě rozdílných rozměrů (přední – zadní náprava) budou dodány rezervní kola s pneumatikami od každého použitého rozměru.  Pneumatiky na hnací ose musí mít zimní vzorek dezénu, označen vločkou nebo M+S

# Podvozek bez potřeby mazání během provozu. Není-li to možné, mazat všechny díly podvozku jediným plastickým mazivem na lithné bázi

# Kompresor s minimální hlučností, minimalizovanými nároky na údržbu, s vysoušečem vzduchu a s odlučovačem oleje

# Provozní a havarijní brzda se musí ovládat jedním pedálem

# Kotoučové brzdy minimálně na přední nápravě

- Všechny provozní náplně (maziva, chladicí kapaliny apod.) musí být předepsány pomocí obecně užívané technické specifikace, nikoliv pouze jménem výrobce a typovým označením

# 1.1.5 Interiér

- Vozidlo bude vybaveno lékárničkou podle platné legislativy

- Vyhřívané pneumaticky odpružené seřiditelné sedadlo řidiče s vysokým opěradlem a loketními opěrkami na obou stranách

- Klimatizace kabiny řidiče

- Plnohodnotná klimatizace salonu vozu s funkcí topení

- Akustická signalizace funkce směrových světel, regulovatelná intenzita osvětlení přístrojů

- Vnitřní osvětlení vozu v LED provedení

- Seřiditelný cyklovač stěračů

- Sedadla pro cestující: plastová skořepina s hladkým textilním čalouněním odolným proti poškození cestujícími (barevné provedení podléhá schválení zadavatele)

- Boční skla probarvená (bez použití folie na povrchu skla)

- Kladívka pro nouzové rozbití skel zajistit proti odcizení

- Vytápění prostoru pro cestující je regulováno termostatem a je nastaveno na nepřekročitelnou teplotu + 10°C

- Podlahová krytina v protiskluzovém provedení, hladká, svařovaná bez lišt, možnost mytí podlahy vyplachováním tlakovou vodou. Žlutá podlahová krytina v prostoru prahů dveří a v prostoru vedle kabiny řidiče, ve kterém by stojící cestující bránili výhledu řidiče

- Držadla pro cestující nižšího vzrůstu na vodorovných zadržovacích tyčích 
u stropu minimálně 2 ks na 1 m délky tyče v místech, kde není dostatek zadržovacích tyčí nebo sedadel pro cestující s držadly na opěrkách

- Plošina pro kočárek nebo pro přepravu dvou cestujících na invalidním vozíku v prostoru druhých dveří. Pro vytvoření místa pro invalidní vozíky lze použít sklopných sedadel pro cestující. Bezpečnostní úchytný systém pro invalidní vozíky. Instalovaná manuálně ovládaná vyklápěcí plošina pro nástup a výstup osob na invalidním vozíku

- Uzavřená kabina řidiče. Uzamykatelný odkládací prostor pro osobní věci řidiče v prostoru kabiny. Kabina, čelní sklo a osvětlení interiéru musí být konstruovány tak, aby co nejvíce omezily vznik rušivých reflexů od osvětleného interiéru trolejbusu v čelním skle

- Kamerové sledování interiéru vozidla, prostoru II. a III. dveří tak, aby řidič viděl tento prostor i při plně obsazeném vozidle, a prostoru za vozidlem při zařazení zpětného chodu. Kamerové sledování před vozidlem se záznamem do záznamové jednotky tachografu. Kamery jsou aktivovány a deaktivovány po zapnutí nebo vypnutí hlavního vypínače 24V.

- Systém automatického počítání cestujících

- Chladnička na nápoje do prostoru kabiny řidiče, která pojme 2 x PET láhev o objemu 1,5 litr

- Montovat snadno speciálním klíčem otevíratelné rámečky na informace pro cestující formátu A3 naležato (nebo většího) nad bočními okny vozu

- Prostor pro pokladnu a odbavovací systém. Napájení odbavovacího systému 24 V stejnosměrného napětí  vyvedeno do prostoru kabiny řidiče

- Topení kabiny řidiče nezávislé na topení do prostoru pro cestující

- Tlačítko pro proudové ovládání výhybek

- Tlačítka pro ovládání dálkových výhybek 4 ks, v barevném provedení červená – žlutá – zelená – bílá

- Autorádio v kabině řidiče s příjmem FM a AM, výstupem AUX a USB, včetně reproduktoru

# Informační a komunikační systém

# Instalovat informační systémy podle následující specifikace zadavatele

# Vizuální informační systém v následující konfiguraci:

# Vnější informační panely

# přední jednobarevný LED panel v minimálním rozlišení 144x19 bodů – 1 ks

# boční (pravý bok vozidla) jednobarevný LED panel v minimálním rozlišení 112x19 bodů – 1 ks

# boční (levý bok vozidla) jednobarevný LED panel v minimálním rozlišení 32x19 bodů – 1 ks

# zadní  jednobarevný LED panel v minimálním rozlišení  32x19 bodů – 1 ks

# vnitřní informační panel – plně grafický 19“ LCD displej – 1 ks

# Pro tyto panely bude připravena kabeláž, konce svedeny do prostoru kabiny řidiče tak, aby bylo možno informační systém propojit se stávajícím odbavovacím systémem TELMAX. Pro komunikaci bude použito rozhraní Ethernet

# Vnější informační panely musí být zastavěny tak, aby bylo možné čistit sklo před informačním panelem z vnitřní strany bez demontáže panelu (připouští se vyklopení panelu, při kterém se panel nevyjímá z držáku, nerozpojuje se kabeláž a není nutná zvláštní kvalifikace ani fyzická zdatnost personálu)

# Vybavení vozů akustickým hlásičem informací pro cestující, instalace reproduktorů a propojení s vyústěním v prostoru kabiny řidiče

# Čtyři okruhy pro signalizaci cestujících k řidiči, a to:

# Žádost o zastavení v příští zastávce: tlačítka ve svislých zadržovacích tyčích s nápisem STOP, po stisknutí kteréhokoliv tlačítka zazní krátce zvukové znamení a rozsvítí se návěstí STOP v prostoru pro cestující a kontrolka na palubní desce. Blokuje se další signalizace tímto okruhem až do otevření dveří,

# Výstup s kočárkem: tlačítko se symbolem kočárek umístěno v prostoru plošiny pro přepravu kočárku, po stisknutí zazní zvukové znamení v kabině řidiče (odlišný tón než při běžné žádosti o zastavení), rozbliká se návěstí STOP v prostoru pro cestující a kontrolka na palubní desce. Světelná signalizace je v činnosti až do otevření dveří, opakovaná signalizace není blokována,

# Výstup invalidy na vozíku: tlačítko umístěno tak, aby bylo dostupné z invalidního vozíku. Další funkce viz kočárek, rozlišení signálů pro řidiče kontrolkou na palubní desce,

# Nouzová signalizace: tlačítka umístěná nad každými dveřmi, po stisknutí se spustí přerušovaný zvukový signál u řidiče a rozblikají se tlačítka nouzové signalizace (červeně). Tato signalizace trvá až do otevření dveří.

- Diagnostika

- Součástí dodávky a její ceny je veškerý software a hardware (pokud ho již provozovatel trolejbusů nemá k dispozici) potřebný pro diagnostiku dodaných trolejbusů. Tato diagnostika vozidla zahrnuje jak elektrovýzbroj trolejbusu, tak i diagnostiku skeletu vozidla – podvozkovou část, vzduchový systém a podobně.  Zadavatel požaduje popsat rozsah monitorování, diagnostiky a možnosti SW nastavování jednotlivých parametrů trolejbusu.

1.2 Technické podmínky pro 1 ks velkokapacitního trolejbusu

# Obecné technické podmínky

- Nabídnutý trolejbus musí být ke dni dodání schválen pro provoz v městské hromadné dopravě osob v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky

- Třínápravový tří nebo čtyřdveřový trolejbus určený pro městskou hromadnou dopravu s celkovou délkou od 14,5 m do 18,75 m, určený pro provoz v trakční síti se jmenovitým napětím 600 V DC

- Plně nízkopodlažní trolejbus, bez schodů u všech dveří a prostoru mezi nimi, výška nástupní hrany u všech dveří nesmí přesáhnout 340 mm

- Maximální rychlost 65 km/h, softwarově nastavitelné omezení

- Antikorozní ochrana celého skeletu trolejbusu (kataforéza celého skeletu nebo použití nerezových materiálů na podvozek a exponované části kolem dveří). Karoserie z ocele a plastů. Kompletní karoserie ošetřena antikorozní nástřikem (barvou).

- Životnost trolejbusu minimálně 12 let v městském provozu. Dodavatel v nabídce uvede garantovanou dobu životnosti

- Blokování rozjezdu trolejbusu před dovřením všech dveří a před sklopením plošiny pro nástup osob na invalidním vozíku do polohy pro jízdu

- Rekuperace elektrické energie při brzdění trolejbusu

- Zajištění trolejbusu proti neoprávněnému použití dle platných předpisů v České republice. Přední dveře musí být uzamykatelné, ostatní dveře zajistitelné zevnitř s ochranou proti neoprávněné manipulaci se zámkem ze strany cestujících

- Zobrazení spotřeby trakční energie bez ovlivnění rekuperací na panelu řidiče a zobrazení spotřeby vozového topení bez ovlivnění rekuperací na panelu řidiče

# 1.2.2 Karoserie

# Délka 14, 5 až 18,75 m, šířka bez zpětných zrcátek maximálně 2 550 mm

# Nájezdové úhly min. 7 stupňů vpředu i vzadu

# Obsaditelnost min. 120 osob, z toho min. 20 % sedících

# Troje nebo čtvery dveře pro nástup a výstup cestujících na pravé straně trolejbusu o šířce nejméně 1 200 mm (nejmenší šířka mezi otevřenými křídly dveří, neuvažují se madla). Křídla dveří pokud možno prosklená v celé výšce, odmrazování skel v předních dveřích ofukováním vzduchem nebo elektrické

# Dveře s jištěním proti sevření cestujícího se zpětným otevřením při kontaktu s překážkou. Po automatické reverzaci se dveře mohou znovu zavřít až po dalším použití ovládacího prvku pro zavírání řidičem

# Průchozí prostor uvnitř trolejbusu musí být bez schodů. Šířka uličky mezi 1. a 2. dveřmi minimálně 700 mm. Dodavatel v nabídce doloží výkresem

# Všechny ovládací prvky dveří, včetně signalizace a kontrolek, musí být ovládány pravou rukou řidiče a musí být dostupné beze změny polohy těla řidiče

# Nouzové otevírání dveří zvenku i zevnitř musí být zajištěno proti neúmyslné manipulaci ochranným krytem

# Vnější lak: konečné provedení podléhá schválení zadavatelem včetně umístění, velikosti a provedení znaku města Teplic. Životnost laku bude nejméně 5 let při denním mytí v automatických myčkách s rotačními kartáči

# Zdvojená brzdová a směrová zadní světla, jedna sada světel umístěna v horní části zádě trolejbusu

# Výkonné LED osvětlení nástupního prostoru v době od otevření dveří do zavření dveří

# Pravé vnější zpětné zrcátko umístit tak, aby bylo vidět na zadní dveře při otevřených předních dveřích. Zrcátka snadno demontovatelná z karoserie

# 1.2.3	Elektrická výzbroj

# Trolejbus bude vybaven světly pro denní svícení

# V nabídce dodavatel předloží blokové schéma elektrické výzbroje

# Motor asynchronní o min. výkonu 240 kW, kromě výměny ložisek bezúdržbový po celou dobu života

# Čtyřfrekvenční vysílač pro ovládání dálkových výhybek, kompatibilní s přijímači ovládání dálkových výhybek od společnosti Elektroline

# Vysílač automatického stavění výhybek

# Trakční měnič s krytím odpovídajícím umístění. Vstupní napětí z napájecí sítě jmenovité 600 V DC

# Při 600 V DC musí dodat trvalý výkon pro napájení požadovaného trakčního motoru.

# Provedení

# IGBT technologie,

# 4kvadrantový provoz s ochranou proti zkratu na troleji,

# plynulá regulace momentů až do nulových otáček,

# řízení a diagnostika trakčního měniče prostřednictvím komunikace CAN,

# diagnostický a informační systém s přípojkou z interiéru trolejbusu,

# automatické přepínání při změně polarity troleje,

# rekuperace při obou polaritách napětí v troleji.

# Měniče pro pomocné pohony – vstupní napětí z napájecí sítě jmenovité 600 V DC.

- Provedení:

- IGBT technologie,

- řízení a diagnostika měničů pomocných pohonů prostřednictvím komunikace CAN,

- galvanicky oddělené výstupní střídavé napětí.

- Měniče zajišťují napájení běžných střídavých motorů např. pro ventilátory, kompresor, posilovač řízení. Dodavatel doloží minimálně 10 % rezervu ve výkonu měniče (měničů) vzhledem k instalované spotřebě střídavých pomocných motorů. Dále musí být specifikována krátkodobá rezerva pro rozběh střídavých pomocných motorů, případně jiný způsob rozběhu, omezující rozběhovou proudovou špičku.

- Nabíječ vozové baterie 24V musí být galvanicky izolovaný od troleje a v nabídce musí být doložena minimálně 20 % rezerva výstupního proudu nabíječe vzhledem k celkové maximální proudové spotřebě trolejbusu v síti 24V.

- Trolejbus musí být vybaven elektronickým hlídáním izolačního stavu (indikace nebezpečného napětí na kostře vozu nebo únikového proudu).

- Trolejbus bude vybaven manuální sběrací soustavou

- Záznamové zařízení (dle příslušného zákona)

# Podvozek

# ABS (EBS) a ASR

# Posilovač řízení vybavený systémem záskoku při ztrátě trolejového napětí. Přednost má systém záskoku bez doplňkových elektronických měničů

# Pneumatiky bezdušové o rozměru minimálně 275 / 70 R 19,5 a maximálně 275/70 R 22,5 se zesílenými boky pro městský provoz. Každý dodaný trolejbus musí být vybaven rezervním kolem. Rezervní kolo může být dodáno v příbalu. V případě rozdílných rozměrů (přední – zadní náprava) budou dodány rezervní kola s pneumatikami od každého použitého rozměru.  Pneumatiky na hnací ose musí mít zimní vzorek dezénu, označen vločkou nebo M+S

# Podvozek bez potřeby mazání během provozu. Není-li to možné, mazat všechny díly podvozku jediným plastickým mazivem na lithné bázi

# Kompresor s minimální hlučností, minimalizovanými nároky na údržbu, s vysoušečem vzduchu a s odlučovačem oleje

# Provozní a havarijní brzda se musí ovládat jedním pedálem

# Kotoučové brzdy minimálně na přední nápravě

# Všechny provozní náplně (maziva, chladicí kapaliny apod.) musí být předepsány pomocí obecně užívané technické specifikace, nikoliv pouze jménem výrobce a typovým označením

# 1.2.5 Interiér

- Vozidlo bude vybaveno lékárničkou podle platné legislativy

- Vyhřívané pneumaticky odpružené seřiditelné sedadlo řidiče s vysokým opěradlem a loketními opěrkami po obou stranách

- Klimatizace kabiny řidiče

- Plnohodnotná klimatizace salonu vozu s funkcí topení

- Akustická signalizace funkce směrových světel, regulovatelná intenzita osvětlení přístrojů

- Vnitřní osvětlení vozu v LED provedení

- Seřiditelný cyklovač stěračů

- Sedadla pro cestující: plastová skořepina s hladkým textilním čalouněním odolným proti poškození cestujícími (barevné provedení podléhá schválení zadavatele)

- Boční skla probarvená (bez použití folie na povrchu skla)

- Kladívka pro nouzové rozbití skel zajistit proti odcizení

- Vytápění prostoru pro cestující je regulováno termostatem a je nastaveno na nepřekročitelnou teplotu + 10°C

- Podlahová krytina v protiskluzovém provedení, hladká, svařovaná bez lišt, možnost mytí podlahy vyplachováním tlakovou vodou. Žlutá podlahová krytina v prostoru prahů dveří a v prostoru vedle kabiny řidiče, ve kterém by stojící cestující bránili výhledu řidiče

- Držadla pro cestující nižšího vzrůstu na vodorovných zadržovacích tyčích 
u stropu minimálně 2 ks na 1 m délky tyče v místech, kde není dostatek zadržovacích tyčí nebo sedadel pro cestující s držadly na opěrkách

- Plošina pro kočárek nebo pro přepravu dvou cestujících na invalidním vozíku v prostoru druhých dveří. Pro vytvoření místa pro invalidní vozíky lze použít sklopných sedadel pro cestující. Bezpečnostní úchytný systém pro invalidní vozíky. Instalovaná manuálně ovládaná vyklápěcí plošina pro nástup a výstup osob na invalidním vozíku

- Uzavřená kabina řidiče. Uzamykatelný odkládací prostor pro osobní věci řidiče v prostoru kabiny. Kabina, čelní sklo a osvětlení interiéru musí být konstruovány tak, aby co nejvíce omezily vznik rušivých reflexů od osvětleného interiéru trolejbusu v čelním skle

- Kamerové sledování interiéru vozidla, prostoru II., III. a případně i IV. dveří tak, aby řidič viděl tento prostor i při plně obsazeném vozidle, a prostoru za vozidlem při zařazení zpětného chodu. Kamerové sledování před vozidlem se záznamem do záznamové jednotky tachografu. Kamery jsou aktivovány a deaktivovány po zapnutí nebo vypnutí hlavního vypínače 24V

- Systém automatického počítání cestujících

- Chladnička na nápoje do prostoru kabiny řidiče, která pojme 2 x PET láhev o objemu 1,5 litr

- Montovat snadno speciálním klíčem otevíratelné rámečky na informace pro cestující formátu A3 naležato (nebo většího) nad bočními okny vozu

- Prostor pro pokladnu a odbavovací systém. Napájení odbavovacího systému 24 V stejnosměrného napětí  vyvedeno do prostoru kabiny řidiče

- Topení kabiny řidiče nezávislé na topení do prostoru pro cestující

- Tlačítko pro proudové ovládání výhybek

- Tlačítka pro ovládání dálkových výhybek 4 ks, v barevném provedení červená – žlutá – zelená – bílá

- Autorádio v kabině řidiče s příjmem FM a AM, výstupem AUX a USB, včetně reproduktoru

# Informační a komunikační systém

# Instalovat informační systémy podle následující specifikace zadavatele

# Vizuální informační systém v následující konfiguraci:

# Vnější informační panely

# přední jednobarevný LED panel v minimálním rozlišení 144x19 bodů – 1 ks

# boční (pravý bok vozidla) jednobarevný LED panel v minimálním rozlišení 112x19 bodů – 2 ks

# boční (levý bok vozidla) jednobarevný LED panel v minimálním rozlišení 32x19 bodů – 2 ks

# zadní  jednobarevný LED panel v minimálním rozlišení  32x19 bodů – 1 ks

# vnitřní informační panel – plně grafický 19“ LCD displej – 2 ks

# Pro tyto panely bude připravena kabeláž, konce svedeny do prostoru kabiny řidiče tak, aby bylo možno informační systém propojit se stávajícím odbavovacím systémem TELMAX. Pro komunikaci bude použito rozhraní Ethernet

# Vnější informační panely musí být zastavěny tak, aby bylo možné čistit sklo před informačním panelem z vnitřní strany bez demontáže panelu (připouští se vyklopení panelu, při kterém se panel nevyjímá z držáku, nerozpojuje se kabeláž a není nutná zvláštní kvalifikace ani fyzická zdatnost personálu)

# Vybavení vozů akustickým hlásičem informací pro cestující, instalace reproduktorů a propojení s vyústěním v prostoru kabiny řidiče

# Čtyři okruhy pro signalizaci cestujících k řidiči, a to:

# Žádost o zastavení v příští zastávce: tlačítka ve svislých zadržovacích tyčích s nápisem STOP, po stisknutí kteréhokoliv tlačítka zazní krátce zvukové znamení a rozsvítí se návěstí STOP v prostoru pro cestující a kontrolka na palubní desce. Blokuje se další signalizace tímto okruhem až do otevření dveří,

# Výstup s kočárkem: tlačítko se symbolem kočárek umístěno v prostoru plošiny pro přepravu kočárku, po stisknutí zazní zvukové znamení v kabině řidiče (odlišný tón než při běžné žádosti o zastavení), rozbliká se návěstí STOP v prostoru pro cestující a kontrolka na palubní desce. Světelná signalizace je v činnosti až do otevření dveří, opakovaná signalizace není blokována,

# Výstup invalidy na vozíku: tlačítko umístěno tak, aby bylo dostupné z invalidního vozíku. Další funkce viz kočárek, rozlišení signálů pro řidiče kontrolkou na palubní desce,

# Nouzová signalizace: tlačítka umístěná nad každými dveřmi, po stisknutí se spustí přerušovaný zvukový signál u řidiče a rozblikají se tlačítka nouzové signalizace (červeně). Tato signalizace trvá až do otevření dveří.

- Diagnostika

- Součástí dodávky a její ceny je veškerý software a hardware (pokud ho již provozovatel trolejbusů nemá k dispozici) potřebný pro diagnostiku dodaných trolejbusů. Tato diagnostika vozidla zahrnuje jak elektrovýzbroj trolejbusu, tak i diagnostiku skeletu vozidla – podvozkovou část, vzduchový systém a podobně.  Zadavatel požaduje popsat rozsah monitorování, diagnostiky a možnosti SW nastavování jednotlivých parametrů trolejbusu.

## 1.3 Dokumentace

Součástí dodávky bude průvodní technická dokumentace v obvyklém rozsahu, katalog ND v elektronické podobě a SW potřebný pro diagnostiku dodaných trolejbusů. Počet jednotlivých sad bude zadavatelem upřesněn v kupní smlouvě.

Dokumentace bude uvedená v českém jazyce.

- 1.4 Servisní vybavení a školení

Dodavatel musí uvést úplný soupis servisního zařízení a speciálního nářadí potřebného pro údržbu a opravy nabízených trolejbusů, a to včetně cen. Součástí tohoto soupisu bude závazek dodavatele nezvýšit tyto ceny po dobu min. 1 roku od první dodávky trolejbusů. Součástí dodávky budou servisní sady a případně další pomůcky a přípravky pro montáž a demontáž ložisek trakčního motoru.

- Dodavatel musí dále uvést soupis školení nutných pro provozování, údržbu a opravy nabízených trolejbusů, a to včetně cen.

- Ceny mají pouze informativní charakter, nejsou předmětem plnění veřejné zakázky.

- 2. Garanční podmínky

Zadavatel požaduje od dodavatele poskytnutí uceleného systému garancí, které zadavateli zaručí nad rámec zákonných povinností dodavatele přiměřenou míru provozuschopnosti a provozní spolehlivosti dodaných trolejbusů po dobu jejich deklarované životnosti, dosažení předpokládané životnosti důležitých agregátů, jakož i dosažení dodavatelem deklarované životnosti trolejbusů, to vše při přiměřených a předvídatelných provozních nákladech.

Pro zajištění potřebné průhlednosti čerpání nákladů na údržbu a opravy, jakož i pro účely získávání informací z provozu potřebných k dalšímu zdokonalování konstrukce trolejbusů, zpřístupní zadavatel dodavateli v potřebné míře výstupy ze svého informačního systému a umožní dodavateli fyzickou kontrolu kvality prováděné údržby a oprav.

Dodavatel se zprostí jakýchkoliv závazků plynoucích z poskytnutých garancí, pokud prokáže, že závada nebo jakákoliv další škoda, která by jinak byla zahrnuta v některé z poskytovaných garancí, vznikla z důvodů, které nelze přičítat k tíži dodavatele, tedy zejména:

- poškozením vozidla zadavatelem, jeho zaměstnancem či třetí stranou,

- dopravní nehodou, pokud tato nevznikla v důsledku vady podléhající některé z garancí,

- chybným jednáním personálu zadavatele (např. nedostatečná oprava, včas neprovedená nebo chybně provedená údržba). Rozsah dodavatelem předepsané údržby je dán technickou dokumentací vypracovanou dodavatelem (tj. návodem k obsluze trolejbusu), která bude zadavateli dodavatelem předána vždy s každou dodávkou trolejbusů,

- úpravami provedenými zadavatelem bez souhlasu dodavatele,

- vyšší mocí,

- použitím trolejbusů způsobem nebo k účelům jiným, než obvyklým.

Ze záruk a garancí jsou dále vyloučeny součásti podléhající běžnému opotřebení, pokud jejich životnost neklesne pod obvyklé hodnoty. To se týká zejména brzdových obložení, žárovek, pneumatik apod.

Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z některé z poskytnutých garancí, uplatněné zadavatelem vůči dodavateli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud dodavatel neprokáže jejich neoprávněnost. Zadavatel se zavazuje poskytovat dodavateli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných zadavatelem.

Běh veškerých záručních dob se pro jednotlivé trolejbusy počítá samostatně, a to vždy od data jejich převzetí zadavatelem.

### 2.2 Zadavatelem požadované záruky a garance

## 2.2.1 Záruka za jakost (za vady trolejbusu)

Dodavatel poskytne zadavateli záruku za vady trolejbusu v délce min. 36 měsíců od dodání příslušného trolejbusu nebo do doby ujetí 200 000 km, podle toho, co nastane dříve.

Dodavatel dále zadavateli poskytne záruku proti prorezivění karoserie v délce minimálně 10 let.

## 2.2.2. Záruka na hromadné vady

Za hromadnou vadu se považuje vada, na kterou se vztahuje dodavatelem poskytovaná záruka, která se v záruční době vyskytne alespoň na 2 shodných trolejbusech. V případě, že zadavatel uplatní vůči dodavateli reklamaci hromadné vady, je dodavatel povinen v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 90 dnů ode dne reklamace, navrhnout technické řešení, které zabrání výskytu dalších vad stejného druhu, a po odsouhlasení zadavatelem provést na vlastní náklady neprodleně na všech již dodaných trolejbusech navrženou úpravu. Současně je dodavatel povinen provést taková opatření, aby se zabránilo výskytu takovéto vady na dalších trolejbusech, které budou ještě dodavatelem zadavateli dodány.

V případě, že dodavatel doloží, že reklamovaná hromadná vada se může vyskytnout pouze u určitých rozpoznatelných součástí, může být nápravné opatření omezeno pouze na trolejbusy, které vadnou součást obsahují.

## 2.2.3. Garance provozuschopnosti

Dodavatel se zaváže vytvořit zadavateli takové podmínky, aby byly minimalizovány vynucené prostoje trolejbusů z důvodů technických závad a současně prostoje trolejbusů z důvodů povětrnostních podmínek, nejčastěji námrazy na TTV. Dodavatel se prohlášením zaváže uzavřít před zahájením dodávek trolejbusů se zadavatelem (či provozovatelem trolejbusů) servisní smlouvu, kterou zadavateli umožní provádět jakékoliv přípustné záruční a pozáruční opravy na dodaných trolejbusech vlastními prostředky zadavatele (nebo provozovatele trolejbusů).

Dále se dodavatel zaváže po dobu životnosti trolejbusů deklarované dle bodu 1.1. Technické specifikace:

- zajistit servis dodaných trolejbusů na území ČR,

- dodávat náhradní díly řádně objednané na konkrétní trolejbus, a to ve lhůtě maximálně do 30 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky (faxem nebo e-mailem),

- na vyžádání zadavatele poskytovat technickou pomoc (úplnou technickou dokumentaci k údržbě a opravám, závazný pokyn ke způsobu opravy konkrétní poruchy nebo havárie, instruktáž na místě, pomoc při specifikaci náhradních dílů potřebných pro opravu, vše v českém jazyce), a to ve lhůtě maximálně do 30 pracovních dnů od vyžádání,

- dodávat předepsané speciální servisní nářadí ve lhůtě maximálně do 45 dnů od objednání,

- provést na základě požadavku zadavatele vstupní školení personálu před první dodávkou trolejbusů,

- na vyžádání zadavatele provádět školení technického personálu zadavatele v zadavatelem požadovaném rozsahu (v českém jazyce), a to vždy maximálně do 90 dnů od vyžádání.

V servisní smlouvě bude pro případ, že dodavatel nesplní některou ze svých povinností uvedených v tomto ustanovení Technické specifikace a zadavateli tak bude znemožněno provozovat trolejbus bez ohrožení bezpečnosti provozu a bez rizika vzniku dalších škod, sjednána smluvní pokuta ve výši min. 0,01 % z ceny příslušného trolejbusu, a to za každý i započatý den takto vzniklého prostoje.