PLÁN

ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

# Úvod, základní předpisy

Zajištění zimní údržby komunikací na území statutárního města Teplice vychází z následujících právních předpisů a norem:

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, v platném znění

- vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních  komunikacích, v platném znění

- z hustoty provozu veřejné hromadné dopravy

- z příslušných českých technických norem

Cílem zimní údržby je zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací zmírňováním závad vzniklých povětrnostními podmínkami na komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Teplice. Kvalita zimní údržby je dána ekonomickými možnostmi vlastníka komunikací a technickými možnostmi dodavatele prací.

Činnost zimní údržby komunikací vykonávána v období 1. listopadu – 31. března příslušného roku. Mimo období zimní údržby komunikací budou následky povětrnostních podmínek zmírňovány podle konkrétní situace bez zbytečných průtahů, přiměřeně ke vzniklé situaci, na základě dohody s objednatelem.

Ošetřovány nebudou průjezdní úseky komunikací I.třídy (ve správě ŘSD) a komunikace II. a II. třídy (ve správě SÚS).

# Stanovení pořadí důležitosti komunikací:

Místní komunikace se dělí do třech pořadí důležitosti. Rozhodujícím hlediskem je dopravní význam místních komunikací a vedení tras veřejné hromadné dopravy, dále zásobování, potřeby zdravotnictví a potřeby hasičského záchranného sboru.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací (vozovek):

- I. pořadí důležitosti................. do 4 hodin,

- II. pořadí důležitosti.................do 12 hodin,

- III. pořadí důležitosti....... po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin.

Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací (chodníků, schodišť, zastávek MHD, vstupů na přechody pro chodce a vybraných ploch):

- do 12 hodin

Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti či schůdnosti místní komunikace doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut.

Uvedené časy budou dodržovány kromě tzv. kalamitních situací, kdy budou přednostně udržovány místní komunikace I. pořadí důležitosti.

- Zmírňování závad ve schůdnosti bude prováděno min. 4  vozidly o celkové hmotnosti každého vozidla nad 3,5 tuny umožňující strojní chemický a inertní posyp komunikací vybavená čelní radlicí o minimální šíři záběru 2,8 m, minimálně 4 vozidla o celkové hmotnosti každého vozidla do 3,5 tuny umožňující strojní chemický a inertní posyp komunikací vybavená čelní radlicí o minimální šíři                                                         záběru 1,6 m, minimálně 3  stroje o celkové hmotnosti do 3,5 tuny umožňující strojní  chemický a inertní posyp komunikací vybavená čelní radlicí o maximální šíři záběru 1,2 m, tak aby v co nejkratší době došlo ke zmírnění závad ve schůdnosti či sjízdnost.

Všechna vozidla zajišťující zimní údržbu budou vybavena systémem GPS. Zhotovitel umožní objednateli přístup   sledování vozidel pomocí systému GPS.

Technologie zimní údržby místních komunikací

I. pořadí důležitosti

udržuje se jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy

- náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály,

- náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posypem zdrsňovacími materiály

II. pořadí důležitosti

shodné technologie jako v I. pořadí s tím, že v případě nutnosti se na místních komunikacích ponechávají uježděné sněhové vrstvy, které se zdrsňují posypem zdrsňovacími materiály. Posyp je možno provádět pouze na místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky, zastávky veřejné dopravy),

III. pořadí důležitosti

udržují se až po ošetření místních komunikací I. a II. pořadí důležitosti v zásadě pluhováním  a v místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace se provádí posyp zdrsňovacími materiály.

Při zhoršení povětrnostních podmínek se na vícepruhových místních komunikacích zajišťuje sjízdnost vytvořením jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy. Na ostatních komunikacích se zajišťuje sjízdnost alespoň jedním pruhem pro každý směr jízdy.

V případě nutnosti odvozu sněhu bude sníh ukládán na pozemek určený odborem dopravy MgM Teplice. Odvoz sněhu bude prováděn pouze na základě výslovného požadavku statutárního města Teplice.

V parcích se chodníky udržují přednostně pluhováním, v případě nutnosti za pomoci inertního posypu.

Není dovoleno používat chemický posyp do sněhové vrstvy o tloušťce vyšší než 3 cm.

Provádět posyp či postřik chemickými rozmrazovacími materiály do vrstvy čerstvého sněhu bez předchozího plužení je nepřípustné.

# Zodpovědnost při zimní údržbě komunikací

Dodavatel je zodpovědný za zajištění řádné zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Teplice.

Za vlastní výkon zimní údržby místních komunikací a zpravodajskou službu s tím spojenou zodpovídá příslušný službu konající technik, který je vybaven mobilním telefonem.

Dodavatel je povinen respektovat příkazy týkající se zimní údržby komunikací vydané oprávněným zástupcem statutárního města Teplice, pokud nejsou v rozporu s hlavním cílem zimní údržby komunikací – zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací. Požadavky a připomínky jiných organizací a orgánů státní správy budou evidovány v provozním deníku (v protokolech) zimní údržby komunikací a budou sloužit jako podklad pro rozhodování při zajišťování zimní údržby komunikací. Tyto požadavky a připomínky, stejně tak jako požadavky jednotlivých občanů, jsou pro dodavatele pouze informativní a nelze je chápat jako příkazy či pokyny pro výkon zimní údržby místních komunikací.

Dodavatel prostřednictvím pověřené osoby:

- řídí, organizuje a kontroluje výkon zimní údržby na místních komunikacích statutárního města  Teplice

- je zodpovědný za užití vhodné technologie zimní údržby komunikací

- podle povětrnostní situace a meteorologických hlášení upřesňuje rozsah výkonů zimní údržby komunikací

- v případě vhodných povětrnostních podmínek zajišťuje využívání pracovních sil a mechanizačních prostředků na náhradní práce zaměřené na úklid (čištění) komunikací  dle odsouhlaseného harmonogramu „čištění komunikací při zimní údržbě“

- soustřeďuje a vyhodnocuje dokumentaci zimní údržby komunikací pro vlastní potřeby a pro potřeby statutárního města Teplice

- sleduje a vyhodnocuje povětrnostní situaci ovlivňující sjízdnost a schůdnost místních komunikací a rozhoduje  o nasazení mechanismů a o druhu posypu

- vede příslušnou dokumentaci, která se vztahuje k  zimní údržbě místních komunikací

- zodpovídá za efektivní využití vozidel a pracovníků

- podle závažnosti vzniklé situace povolává další pracovníky do pohotovosti či přímo do směny zimní údržby komunikací

- podává návrh na vyhlášení kalamitní situace

- řídí činnost zimní údržby komunikací při kalamitní situaci

- na základě žádosti Policie ČR – dopravního inspektorátu se účastní vyšetřování dopravní nehody, jejíž  příčinou byla závada ve sjízdnosti, o čemž neprodleně informuje odbor dopravy Magistrátu města Teplice

- poskytuje objednateli součinnost při řešení pojistných událostí

# Pořadí důležitosti komunikací

I. POŘADÍ  DŮLEŽITOSTI

Trasa 1.1

| ##### Pořadí | Ulice | Délka | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alejní | 890 |  |
| 1 | Anglická | 380 |  |
| 1 | Dubská | 145 | Od sjezdu I/8 k Hrázní |
| 1 | Bílinská | 1150 | vč. točny MHD |
| 1 | Bystřanská | 2392 | vč. točny MHD |
| 1 | Duchcovská | 850 | od Lounské k Bratislavské |
| 1 | Buzulucká | 730 | jednosměrný úsek 230m |
| 1 | Jaselská | 300 | jednosměrná celá |
| 1 | Bratislavská | 290 | jednosměrný úsek 270 m |
| 1 | Hrázní | 219 |  |
| 1 | Hřbitovní | 600 | od Jateční ke kruhovému objezdu u Horizontu |
| 1 | Lounská | 365 |  |
| 1 | Mlýnská | 422 |  |
| 1 | Na Hrázi | 460 |  |
| 1 | Novoveská | 1430 | Od Bílinské k Topolové |
| 1 | Opavská | 665 |  |
| 1 | Plynárenská | 510 |  |
| 1 | Pražská | 1652 |  |
| 1 | Prosetická | 592 |  |
| 1 | Rooseveltova | 550 |  |
| 1 | Spojenecká | 340 | Od ul. Na Hrázi k Nákladní |
| 1 | U Hadích lázní | 570 |  |
| 1 | U Nových lázní | 620 | jednosměrný úsek 474 m |
| 1 | U Zámecké zahrady | 395 |  |

Trasa 1.2

| ##### Pořadí | Ulice | Délka | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28. října | 396 | jednosměrná celá |
| 1 | Benešovo nám. | 309 |  |
| 1 | E. Dvořákové | 863 |  |
| 1 | Heydukova | 470 |  |
| 1 | J. Hory | 535 |  |
| 1 | J. Koziny | 697 |  |
| 1 | Jankovcova | 645 |  |
| 1 | Laubeho nám. | 205 |  |
| 1 | Liberecká | 250 | jednosměrná celá |
| 1 | Maršovská | 145 | J. Koziny – Obránců míru |
| 1 | Masarykova – k ul. Hrázní | 925 | od Školní k ul.Hrázní |
| 1 | Nádražní nám. | 465 |  |
| 1 | Obránců míru | 625 |  |
| 1 | Přítkovská | 1120 | Od Bohosudovské ke kolejím vč. točny MHD |
| 1 | Raisova | 240 |  |
| 1 | Rokycanova | 52 |  |
| 1 | Svatopluka Čecha | 265 |  |
| 1 | Ant. Sochora | 560 | včetně točny MHD |
| 1 | Stanová | 500 |  |
| 1 | Školní | 475 | včetně propoje Dubská |
| 1 | Trnovanská | 1220 | včetně točny 2x |
| 1 | Gagarinova | 440 |  |
| 1 | U Císařských lázní | 300 |  |
| 1 | U Červeného kostela | 1030 | jednosměrný úsek 470 m |
| 1 | U Nemocnice | 280 | jednosměrná celá |
| 1 | Úprkova | 85 |  |
| 1 | Vrchlického | 605 |  |
| 1 | Zemská | 711 | Jednosměrný úsek 160m / vč. točny MHD |
| 1 | Zeyerovo náměstí | 136 |  |

II. POŘADÍ DŮLEŽITOSTI

Trasa 2.1

| ##### Pořadí | Ulice | ##### Délka | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Akátová | 242 | jednosměrná celá |
| 2 | Americká | 433 | jednosměrná celá |
| 2 | Bělehradská | 180 |  |
| 2 | Boleslavova stezka | 105 | jednosměrná celá |
| 2 | Bořivojova | 414 |  |
| 2 | Brožíkova | 186 | jednosměrná celá |
| 2 | Břetislavova stezka | 59 | jednosměrná celá |
| 2 | Březová | 610 |  |
| 2 | Bulharská | 239 |  |
| 2 | Cajthamlova | 69 | jednosměrná celá |
| 2 | Cihelní | 213 |  |
| 2 | Čelakovského | 139 | jednosměrná |
| 2 | Černá cesta | 107 |  |
| 2 | Českobratrská | 672 | jednosměrný úsek 235 m |
| 2 | Čs.dobrovolců | 450 |  |
| 2 | Daliborova stezka | 80 |  |
| 2 | Denisova | 332 |  |
| 2 | Dolní cesta | 150 |  |
| 2 | Dlouhá | 330 | jednosměrný úsek 219 m |
| 2 | Dr.Vrbenského | 280 |  |
| 2 | Dubská | 1318 | včetně části u hl.pošty |
| 2 | Dukelská stezka | 123 |  |
| 2 | Dvorská | 227 |  |
| 2 | Fojtovická | 200 |  |
| 2 | Francouzská | 470 |  |
| 2 | Habrová | 660 | jednosměrná celá |
| 2 | Heleny Malířové | 228 |  |
| 2 | Husitská | 179 | jednosměrná celá |
| 2 | Chelčického | 245 | jednosměrný úsek |
| 2 | Jasanová | 280 |  |
| 2 | Javorová | 502 | jednosměrná celá |
| 2 | Juditina | 343 |  |
| 2 | Jugoslávská | 670 |  |
| 2 | Jungmannova | 187 | jednosměrný úsek 50m |
| 2 | Kapelní | 140 | jednosměrná celá |
| 2 | Karla IV. | 94 |  |
| 2 | Kašparova | 275 |  |
| 2 | Kollárova | 356 | jednosměrná celá |
| 2 | Kořenského stezka | 143 | jednosměrný úsek 104 m |
| 2 | Krajní | 114 | jednosměrná celá |
| 2 | Krátká | 45 |  |
| 2 | Krupská | 201 | jednosměrná celá |
| 2 | Křižíkova | 528 |  |
| 2 | Letecká | 71 |  |
| 2 | Lidická | 133 |  |
| 2 | Lipová | 680 | jednosměrný úsek 79 m |
| 2 | Litoměřická | 521 |  |
| 2 | Londýnská | 180 | jednosměrný úsek 123 m |
| 2 | Luční | 331 | jednosměrný úsek 114m |
| 2 | Lužická | 510 | jednosměrná celá |
| 2 | Maxe Švabinského | 197 | jednosměrný úsek 112 m |
| 2 | Mánesovo nám. | 90 |  |
| 2 | Mírové náměstí | 170 |  |
| 2 | Moravská | 485 |  |
| 2 | Moskevské náměstí | 115 | jednosměrná celá |
| 2 | Mostecká | 290 | jednosměrná celá |
| 2 | Mrštíkova | 146 | jednosměrná celá |
| 2 | Myslbekova | 116 | jednosměrná celá |
| 2 | Mühligova | 165 |  |
| 2 | Na Červeném vrchu | 278 |  |
| 2 | Na Letné | 910 |  |
| 2 | Na Spojce | 90 |  |
| 2 | Na Spravedlnosti | 58 |  |
| 2 | Na Stínadlech | 150 |  |
| 2 | nám. Svobody | 156 |  |
| 2 | nám. Osvobození | 155 |  |
| 2 | Nová cesta | 208 |  |
| 2 | Oldřichova stezka | 61 | jednosměrná celá |
| 2 | Osiková | 142 |  |
| 2 | Ostravská | 92 |  |
| 2 | Otakarova stezka | 75 | jednosměrná celá |
| 2 | Panoráma (Hudcov od Duchcovské po V Domkách) | 775 |  |
| 2 | P. Holého | 280 |  |
| 2 | Papírová | 215 |  |
| 2 | Pařížská | 272 | jednosměrný úsek 55 m |
| 2 | Písečná | 262 |  |
| 2 | Plzeňská | 70 |  |
| 2 | Pod Tratí | 280 |  |
| 2 | Polská | 230 |  |
| 2 | Propoj U Stadionu – na Stínadlech | 300 |  |
| 2 | Průřezná | 287 |  |
| 2 | Přemyslova stezka | 71 | jednosměrná celá |
| 2 | Příčná | 104 |  |
| 2 | Purkyňova | 370 |  |
| 2 | Revoluční | 180 | jednosměrná celá |
| 2 | Rohová | 370 |  |
| 2 | Rokle | 400 |  |
| 2 | Rooseveltovo náměstí | 145 |  |
| 2 | Rovná | 300 | přední část celá jednosměrná 150m |
| 2 | Rudolfova | 94 |  |
| 2 | Rumunská | 142 |  |
| 2 | Ruská | 210 | jednosměrná celá |
| 2 | Rybniční | 128 |  |
| 2 | Slezská | 205 |  |
| 2 | Slovenská | 805 |  |
| 2 | Smetanova | 227 | Jednosměrný úsek 150m za desetipatrákem |
| 2 | Sokolovská cesta | 320 |  |
| 2 | Souběžná | 201 |  |
| 2 | Spojenecká | 80 | slepý úsek ze Školní |
| 2 | Spytihněvova | 135 |  |
| 2 | Stará Duchcovská | 434 | jednosměrný úsek 50 m |
| 2 | Stará Mlýnská | 200 |  |
| 2 | Sv. Čecha | 191 |  |
| 2 | Svahová | 360 |  |
| 2 | Svatováclavská | 111 |  |
| 2 | Svojsíkova | 746 | jednosměrný úsek 478 m |
| 2 | Teplická | 200 |  |
| 2 | Tržní náměstí | 225 | jednosměrná celá |
| 2 | U Divadla | 370 |  |
| 2 | U Garáží | 118 |  |
| 2 | U Hrádku | 342 | jednosměrný úsek 200 m |
| 2 | U Hřiště | 118 |  |
| 2 | U Kamenných lázní | 266 | jednosměrná celá |
| 2 | U Nádraží | 197 | jednosměrný úsek 160 m |
| 2 | U Nemocnice | 280 | jednosměrná celá |
| 2 | U Radnice | 87 |  |
| 2 | U Soudu | 242 |  |
| 2 | U Stadionu | 430 |  |
| 2 | U Staré školy | 195 |  |
| 2 | U Zámku | 185 |  |
| 2 | Úzká | 200 |  |
| 2 | V Domkách | 310 |  |
| 2 | V. Hálka | 212 |  |
| 2 | V Lipách | 772 |  |
| 2 | Varšavská | 85 |  |
| 2 | Verdunská | 221 |  |
| 2 | Vladislavova | 150 |  |
| 2 | Vrázova | 84 |  |
| 2 | Zámecké náměstí | 81 |  |
| 2 | Zelená | 264 | jednosměrný úsek 150m |
| 2 | Zrenjaninská | 340 | jednosměrná celá |
| 2 | Žalanská | 272 | jednosměrný úsek 140 m |

Trasa 2.2

| Pořadí | Ulice | Délka | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 14. října | 150 | jednosměrný úsek 38 m |
| 2 | 5.května | 250 |  |
| 2 | A. Dvořáka | 155 | jednosměrná celá |
| 2 | A. Jiráska | 246 | jednosměrný úsek 83 m |
| 2 | A. Staška | 417 |  |
| 2 | Arbesova | 122 | jednosměrně |
| 2 | B. Martinů | 69 | jednosměrně |
| 2 | B. Němcové | 205 |  |
| 2 | Baarova | 285 | jednosměrná celá |
| 2 | Březinova | 303 | jednosměrná celá |
| 2 | Celní | 102 |  |
| 2 | Čs.legií | 165 | jednosměrný úsek 90m |
| 2 | Dobrovského | 170 |  |
| 2 | Doubravická | 523 |  |
| 2 | Důlní –včetně točny „Rud.doly“ | 1555 |  |
| 2 | E.Krásnohorské | 220 | jednosměrná celá |
| 2 | Edisonova | 236 | jednosměrný úsek 91 m |
| 2 | F.Hrubína | 207 |  |
| 2 | Fibichova | 90 | jednosměrná celá |
| 2 | Foerstrova | 233 |  |
| 2 | Fučíkova stezka | 180 | jednosměrná celá |
| 2 | Fügnerova | 110 | jednosměrná celá |
| 2 | Gen. Svobody | 240 | jednosměrný úsek 71 m |
| 2 | Haškova | 148 |  |
| 2 | Havířská | 195 |  |
| 2 | Havlíčkova | 170 | jednosměrný úsek 91 m |
| 2 | Hlávkova | 365 | jednosměrný úsek 90 m |
| 2 | Holečkova | 67 |  |
| 2 | Horská | 382 |  |
| 2 | Husova | 160 |  |
| 2 | J. A. Komenského | 274 |  |
| 2 | J. K. Tyla | 289 |  |
| 2 | J. Lady | 57 |  |
| 2 | J. Payera | 205 |  |
| 2 | J. Ressla | 302 | jednosměrná celá |
| 2 | J. Suka | 338 | jednosměrný úsek 211 m |
| 2 | J. Šafaříka | 310 | jednosměrná celá |
| 2 | J. V. Sládka | 310 | jednosměrná celá |
| 2 | J. Wolkerova | 374 | jednosměrná celá |
| 2 | Jiřího z Poděbrad | 150 | jednosměrná celá |
| 2 | Jižní | 80 |  |
| 2 | Josefská | 257 |  |
| 2 | K. Aksamita | 126 | jednosměrná celá |
| 2 | K. Čapka | 620 | jednosměrný úsek 365 m |
| 2 | K. J. Erbena | 302 | jednosměrná celá |
| 2 | K. Světlé | 260 | jednosměrná celá |
| 2 | Klášterského | 60 |  |
| 2 | Klicperova | 173 | jednosměrná celá |
| 2 | Kmochova cesta | 890 | jednosměrná celá |
| 2 | Kosmonautů | 282 |  |
| 2 | Kpt.Jaroše | 210 | jednosměrná celá |
| 2 | Krušnohorská | 635 | jednosměrný úsek 590 m |
| 2 | Křičkova | 230 | jednosměrná celá |
| 2 | Křížkovského | 92 |  |
| 2 | Lesní | 192 |  |
| 2 | Lomená | 198 |  |
| 2 | M. Alše | 310 |  |
| 2 | M.Majerové | 70 |  |
| 2 | Malá Přítkovská | 380 | jednosměrně |
| 2 | Máchova | 320 |  |
| 2 | Májová | 145 | jednosměrná celá |
| 2 | Maršovská | 230 | od J.Koziny k PČR |
| 2 | Masarykova(Jankovcova – Fügnerova) | 170 | jednosměrný úsek 50m |
| 2 | Metelkovo nám. | 95 | jednosměrný úsek 45 m |
| 2 | Mírová | 320 |  |
| 2 | Na Rozhraní | 320 |  |
| 2 | Na Zborově | 155 |  |
| 2 | Nedbalova | 357 | jednosměrný úsek 150m |
| 2 | Nerudova | 231 |  |
| 2 | Novákova | 410 | jednosměrný úsek 380 m |
| 2 | Olbrachtova | 115 | jednosměrně |
| 2 | P. Bezruče | 290 | jednosměrná celá |
| 2 | Palackého | 620 | jednosměrný úsek 67 m |
| 2 | Pestalozziho cesta | 155 |  |
| 2 | Pod Doubravkou | 790 | jednosměrný úsek 84 m |
| 2 | Pod Kopcem | 499 |  |
| 2 | Polní | 432 |  |
| 2 | Potěminova | 531 | jednosměrný úsek 245 m |
| 2 | Poštovní | 335 | jednosměrný úsek 152 |
| 2 | Potoční | 280 | celá až do konce – na multikáru |
| 2 | Proboštovská | 598 |  |
| 2 | Průjezdná | 325 |  |
| 2 | Puškinova | 122 | jednosměrně |
| 2 | R. Svobodové | 155 | jednosměrná celá |
| 2 | Riegrova | 270 | Od OK k ul. U Čer. kostela |
| 2 | S.K. Neumanna | 266 |  |
| 2 | Seifertova | 137 |  |
| 2 | Severní | 330 |  |
| 2 | Scheinerova | 110 | jednosměrná celá |
| 2 | Skupova | 403 | jednosměrný úsek 247 m |
| 2 | Smetanovo náměstí | 150 | jednosměrná část 50 |
| 2 | Sovova | 68 | jednosměrná celá |
| 2 | Stará | 120 |  |
| 2 | Středová | 233 | včetně slepého úseku |
| 2 | Střední | 200 |  |
| 2 | Ševčíkova | 281 | jednosměrná celá |
| 2 | Šmeralova | 287 |  |
| 2 | Škroupova | 136 |  |
| 2 | Štúrova | 680 | jednosměrný úsek 240 m |
| 2 | Táborská | 119 | jednosměrná celá |
| 2 | Thámova | 301 | jednosměrný úsek 186 m |
| 2 | Třebízského | 151 |  |
| 2 | U Pivovaru | 259 |  |
| 2 | U Vlastního krbu | 130 | jednosměrná celá |
| 2 | U Lesíka | 100 |  |
| 2 | Unčínská | 370 |  |
| 2 | V Závětří | 312 | jednosměrný úsek 265 m |
| 2 | Vančurova | 230 | jednosměrná celá |
| 2 | Vojanova | 180 |  |
| 2 | Východní | 400 |  |
| 2 | Winterova | 71 |  |
| 2 | Zahrádky | 750 |  |
| 2 | Žižkova | 230 |  |

III. POŘADÍ DŮLEŽITOSTI

Trasa 3.1

| ##### Pořadí | Ulice | Délka | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 3 | Parkoviště Alejní | 2400 |  |
| 3 | Na Pastvinách | 320 |  |
| 3 | Hudcov - Panorama, | 200 | od křižovatky s ul. Duchcovská |
| 3 | spojka ze Spojenecké k Na Hrázi | 225 |  |
| 3 | Parkoviště Na Hrázi | 300 |  |
| 3 | Tyršova | 152 |  |
| 3 | „Malá „ Libušina | 130 | jednosměrná |
| 3 | točna v Břízkách | 60 |  |
| 3 | Parkoviště Nádražní nám. | 586 |  |
| 3 | Buková | 200 |  |

Trasa 3.2

| ##### Pořadí | Ulice | Délka | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Doubravská hora | 1439 |  |
| 3 | Parkoviště Hvězda | 2000 |  |
| 3 | Průjezd z parkoviště Hvězda do Ant. Sochora | 90 |  |
| 3 | Plavecká hala - parkoviště | 650 |  |
| 3 | U Panoramy | 239 |  |
| 3 | Závodní | 390 |  |
| 3 | Bohosudovská | 80 | slepá část za OKay elektro |
| 3 | Přítkovská | 130 | komunikace s parkovištěm podél paneláků vjezd z ul Seiferotva u Kauflandu |
| 3 | Vančurova | 100 | sjezd ke garážím |
| 3 | Raisova | 50 | Nájezd ke garážím |
| 3 | Fr.Šrámka – parkoviště MŠ | 60 |  |
| 3 | Betonka k ZŠ Koperníkova | 200 |  |
| 3 | Propoj z J. Koziny k SSSZ | 265 | jednosměrně |
| 3 | Propoj z J.Koziny do Májové | 200 | jednosměrně |
| 3 | K Zámečku | 220 |  |

KOMUNIKACE PRO CHODCE

| CHODNÍKY 4.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ULICE | POPIS | DÉLKA | Čištění |
| Březová | pravá strana od Javorové k panelákům + příj. kom.ke vchodům | 200 | Strojní + posyp |
| Habrová | levá strana od Javorové k poslednímu paneláku | 485 | Strojní + posyp |
|  | pravá strana od posledního paneláku k zastávce | 160 | Strojní + posyp |
| Javorová | pravá strana od Topolové k Novoveské | 350 | Strojní + posyp |
| Novoveská | obě strany od Bílinské po Opavskou | 645 | Strojní + posyp |
|  | levá strana od Opavské po přechod dále pravá strana k Javorové | 686 | Strojní + posyp |
|  | levá strana od Javorové ke vchodům k panelovým domům | 116 | Strojní + posyp |
|  | Chodník od pečovatelského domu k zastávce MHD | 70 | Strojní + posyp |
| Verdunská | levá strana od Novoveské po Kyjevskou vč. přístupových chodníčků ke schodišti | 274 | Strojní + posyp |
| Opavská | pravá strana od Novoveské k Bílinské | 570 | Strojní + posyp |
|  | levá strana od Slovenské k Bílinské | 136 | Strojní + posyp |
| Slovenská | levá strana od Opavské po Novosedlickou | 360 | Strojní + posyp |
| Jugoslávská | levá strana od Opavské po Bělehradskou | 273 | Strojní + posyp |
|  | pravá strana od Bělehradské po Pařížskou | 272 | Strojní + posyp |
| Bělěhradská | pravá strana od Slovenské po Bílinskou | 198 | Strojní + posyp |
| Bílinská | pravá strana od Lounské po točnu MHD | 924 | Strojní + posyp |
| Lounská | pravá strana od Duchcovské po Litoměřickou | 293 | Strojní + posyp |
|  | levá strana od Litoměřické ke kolejím | 40 | Strojní + posyp |
| Mostecká | pravá strana od Duchcovské po Litoměřickou | 278 | Strojní + posyp |
| Ruská | pravá strana od Lounské po Londýnskou | 207 | Strojní + posyp |
| Americká | pravá strana od U Nemocnice po Lounskou | 318 | Strojní + posyp |
| Londýnská | levá strana od Duchcovské po Americkou | 177 | Strojní + posyp |
| Moskevské náměstí | pravá strana od Londýnské po Libereckou | 106 | Strojní + posyp |
| Liberecká | pravá strana od Litoměřické po Duchcovskou | 210 | Strojní + posyp |
| Litoměřická | pravá strana od Lounské po Libereckou | 334 | Strojní + posyp |
| Pařížská | oboustranné čištění k ul. Francouzská od kolejí | 80 | Strojní + posyp |
| U Nemocnice | pravá strana od Duchcovské po Anglickou | 270 | Strojní + posyp |
| Anglická | pravá strana od Liberecké po Bratislavskou | 283 | Strojní + posyp |
| Bratislavská | pravá strana od Duchcovské po Ukrajinskou | 180 | Strojní + posyp |
|  | levá strana od Ukrajinské po Anglickou | 80 | Strojní + posyp |
| Jaselská | pravá strana od Buzulucké po Duchcovskou | 310 | Strojní + posyp |
| Zrenjaninská | pravá strana od Jaselské po Buzuluckou | 348 | Strojní + posyp |
| Buzulucká | pravá strana od Duchcovské po Anglickou | 740 | Strojní + posyp |
| Duchcovská | obě strany od Lounské po točnu MHD | 3 057 | Strojní + posyp |
| Hudcovská | levá strana od Hudcovské Výšiny po náměstí Osvobození | 712 | RUČNÍ + posyp |
| náměstí Osvobození | obě strany od Rokle k Hudcovské | 152 | Strojní + posyp |
| Sklářská | levá strana od Duchcovské k Tolstému | 260 | Strojní + posyp |
| Tolstého | pravá strana od Sklářské po točnu MHD | 590 | Strojní + posyp |
| Luční | pravá strana od Sklářské po Starou Duchcovskou | 107 | Strojní + posyp |
| Stará Duchcovská | levá strana od Rooseveltova náměstí po Luční | 173 | Strojní + posyp |
|  | pravá strana od Luční po Duchcovskou | 62 | Strojní + posyp |
| Rooseveltovo náměstí | pravá strana od Staré Duchcovské po Duchcovskou | 127 | Strojní + posyp |
| Denisova | pravá strana od Libušiny k Nexu | 382 | Strojní + posyp |
| Smetanova | levá strana od garáží po desetipatrák | 175 | Strojní + posyp |
| Libušina | pravá strana od Jateční po Duchcovskou | 376 | Strojní + posyp |
| U Stadionu | chodník od Libušiny na parkoviště SH | 430 | Strojní + posyp |
| Svojsíkova | levá strana od U Soudu po Vrázovu | 353 | Strojní + posyp |
|  | pravá strana od Na Stínadlech po Libušinu | 358 | Strojní + posyp |
| Cajthamlova | levá strana od Duchcovské po Svojsíkovou | 78 | Strojní + posyp |
| Vrázova | pravá strana od Duchcovské po Svojsíkovu | 88 | Strojní + posyp |
| Letecká | pravá strana od Duchcovské po schody | 40 | Strojní + posyp |
| Na Spravedlnosti | levá strana od Duchcovské ke schodům | 35 | Strojní + posyp |
| Kašparova | levá strana od Maxe Švabinského po Svojsíkovu | 263 | Strojní + posyp |
| Maxe Švabinského | pravá strana od Čs.Dobrovolců po Svojsíkovu | 165 | Strojní + posyp |
| Daliborova stezka | levá strana od U Soudu | 55 | Strojní + posyp |
| U Soudu | levá strana od Duchcovské po Čs.Dobrovolců | 263 | Strojní + posyp |
| Lužánky | chodník z I/8 za Billu | 70 | RUČNÍ + posyp |
| Jateční | pravá strana od Libušiny po viadukt | 580 | Strojní + posyp |
| Čs.Dobrovolců | obě strany od Maxe Švabinského po Zelenou | 590 | Strojní + posyp |
| Zámecká zahrada | hlavní cesty (viz mapový zákres) | 968 | Strojní |
| Alejní | obě strany od Duchcovské po U Zámku | 396 | Strojní + posyp |
|  | obě strany od U Zámku po Rokycanovu | 1050 | Strojní + posyp |
| U Zámku | obě strany od Alejní k Zámeckému náměstí | 479 | Strojní + posyp |
| Zámecké náměstí | obě strany od U Zámku po Lázeňskou | 215 | Strojní + posyp |
| Lázeňská | komunikace | 203 | Strojní + posyp |
| Dlouhá | obě strany od Zámeckého náměstí k Papírové | 180 | RUČNÍ+ posyp |
|  | obě strany od ul. Papírová ke kruh. Objezdu | 293 | Strojní + posyp |
| Zelená | pravá strana od Čs.Dobrovolců | 98 | Strojní + posyp |
| Zelená | přístupový chodník k MŠ Čtyřlístek z ul. Papírová vč. schodiště | 100 | RUČNÍ + posyp |
| náměstí Svobody | obě strany od Alejní | 118 | Strojní + inert |
|  | střed náměstí | 60 | Strojní + inert |
|  | levá strana k poště | 136 | Strojní + inert |
|  | pravá strana od kruh.objezdu po Krupskou | 90 | Strojní + inert |
| Dubská | pravá strana od U Radnice po Rokycanovu | 128 | Strojní + posyp |
| Dubská | pravá strana od ul. Rokycanova po Na Hrázi | 140 | Strojní + posyp |
| průchod Alejní-Jateční | v celé délce | 236 | Strojní + posyp |
| Kapelní | levá strana od u Radnice za Českou Spořitelnou | 60 | Strojní + posyp |
|  | pravá strana od U Radnice k Dubské | 150 | Strojní + posyp |
| U Radnice | obě strany od Kapelní po Dubskou | 227 | Strojní + posyp |
| U Divadla | pravá strana od Císařských lázní po kruhový objezd na náměstí Svobody | 270 | Strojní + posyp |
|  | levá strana od Císařských lázní | 95 | Strojní + posyp |
|  | pravá strana od kruhového objezdu k rozáriu | 190 | Strojní + posyp |
| Krupská | obě strany od Císařských lázní k náměstí Svobody | 400 | Strojní + inert |
| Lázeňský sad | park za Divadlem a Domem Kultury | 830 | Strojní |
| Benešovo náměstí | celé | 539 | Strojní + posyp |
| 28. Října | obě strany od Školní po Husitskou | 780 | Strojní + posyp |
| Školní | pravá strana od ul. Rokycanova po Masarykovu | 142 | Strojní + posyp |
|  | levá strana od Revoluční po Masarykovu | 360 | Strojní + posyp |
| Rokycanova | obě strany od Alejní po Školní | 190 | Strojní + posyp |
| Tržní náměstí | pravá strana od ul. 28.října k Na Hrázi | 90 | Strojní + posyp |
| U Nádraží | pravá strana od Na Hrázi po Masarykovu | 200 | Strojní + posyp |
| Husitská | pravá strana od Na Hrázi po Masarykovu | 185 | Strojní + posyp |
| U Císařských lázní | obě strany od Mlýnské po Školní | 629 | Strojní + posyp |
| Mlýnská | pravá strana od Laubeho náměstí k Hadím lázním | 400 | Strojní + posyp |
| Rooseveltova | pravá strana od Laubeho náměstí k ul. Purkyňova | 680 | Strojní + posyp |
| Laubeho náměstí | chodník u zastávky | 37 | Strojní + posyp |
| Bystřanská | levá strana od Bílinské k ul. U Zámecké zahrady | 400 | Strojní + posyp |
|  | pravá strana od Pražské k U Trati | 316 | Strojní + posyp |
| Pražská | pravá strana od ul. U Hadích lázní po Plynárenskou | 550 | Strojní + posyp |
|  | levá strana od Plynárenské po Bystřanskou | 613 | Strojní + posyp |
| Prosetická | obě strany od Plynárenské po Bystřanskou | 1200 | Strojní + posyp |
| Plynárenská | levá strana Na Letné po Pražskou | 290 | Strojní + posyp |
|  | pravá strana od Prosetické po Pražskou | 160 | Strojní + posyp |
| Krupská brána | v celé délce | 50 | Strojní + posyp |
| Křižíkova | pravá strana od ul. Jateční po viadukt | 133 | Strojní + posyp |
|  | levá strana od Hřbitovní po vchod na hřbitov | 250 | Strojní + posyp |
| Hřbitovní | levá strana od ul. Křižíkova po Novosedlickou (po přechodech) | 530 | Strojní + posyp |
| Dubská | slepé rameno pravá strana k čerpací stanici | 600 | Strojní + posyp |
| Dubská | pravá strana od ul. Myslbekova za Auto Elán | 270 | Strojní + posyp |
| Celkem m |  | 36220 |  |

| CHODNÍKY 4.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ULICE | POPIS | DÉLKA | Čištění |
| Na Hrázi | pravá strana od Dubské po Husitskou | 475 | RUČNÍ + posyp |
|  | pravá strana od Husitské po Nádražní náměstí | 75 | strojní + posyp |
|  | levá strana od přechodu k poště | 200 | strojní+ posyp |
| Hrázní | pravá strana od Nádražního náměstí k Masarykově | 416 | strojní+ posyp |
|  | pravá strana od ul. Jankovcova po U Vlastního krbu | 250 | strojní + posyp |
|  | pravá strana od Okružní k U Pivovaru | 355 | strojní + posyp |
|  | levá strana od pošty (kolem zábradlí) | 350 | RUČNÍ + posyp |
| park Milady Horákové | hlavní cesty | 261 | strojní |
| Nádražní náměstí | obě strany od ul. Masarykova k ulici Na Hrázi | 320 | strojní + posyp |
| Masarykova | obě strany od Školní po Jankovcovu, |  |  |
|  | pravá strana od PČR k Modlanské,pravá strana od Modlanské k Okružní | 2170 | strojní + posyp |
|  | pravá strana od Modlanské ke Gagarinově | 451 | strojní + posyp |
| Masarykova | slepé rameno pravá strana od ul. Jankovcova po ul. U Vlastního krbu | 200 | strojní + posyp |
| Lípová | obě strany od U Císařských lázní po Kamenné lázně | 1065 | strojní + posyp |
| Havlíčkovy sady | levá strana od Poštovní ke škole | 193 | strojní + posyp |
|  | vjezd z Lipové směrem ke škole | 150 | strojní |
| U Kamenných lázní | pravá strana od Lípové po Mlýnskou | 241 | RUČNÍ + posyp |
| Českobratrská | pravá strana od ul. Hálkova po Masarykovu | 460 | RUČNÍ+ posyp |
|  | levá strana od Vrchlického po Hálkovu | 200 | strojní + posyp |
| Chelčického | levá strana od Lipové po Českobratrskou | 250 | strojní + posyp |
| Hálkova | pravá strana od Vrchlického po Českobratrskou | 90 | strojní + posyp |
|  | levá strana od Českobratrské po Lipovou | 90 | strojní + posyp |
| Kollárova | obě strany od ul. Masarykova po Hálkovu | 715 | strojní + posyp |
| Mrštíkova | pravá strana od ul. Masarykova po Potěminovu | 154 | strojní + posyp |
| Potěminova | pravá strana od ul. Kollárova po Karla Čapka | 430 | strojní + posyp |
|  | levá strana od ul. Karla Čapka ke schodům | 120 | strojní + posyp |
| Vrchlického | obě strany od ul. Masarykova po Karla Čapka | 990 | strojní + posyp |
| Zeyerovo náměstí | pravá strana od ul. Sv. Čecha po Karla Čapka | 50 | strojní + posyp |
| Šanovský park | hlavní cesty viz mapa | 631 | strojní |
| U Nových lázní | pravá strana od Pod Doubravkou celý půlkruh k Sv. Čecha | 465 | strojní + posyp |
| Sv. Čecha | obě strany od U Nových lázní po Zeyerovo náměstí | 450 | strojní + posyp |
| J.K.Tyla | levá strana od ul. Baarova po Karla Čapka | 280 | strojní + posyp |
| Karla Čapka | levá strana od Vrchlického po Masarykovu | 590 | strojní + posyp |
| J.V.Sládka | pravá strana od Sv. Čecha po Jankovcovu | 307 | strojní + posyp |
| Baarova | levá strana od ul. Masarykova po Karla Čapka | 270 | strojní + posyp |
| J.Wolkerova | pravá strana od ul. Jankovcova po Vrchlického | 357 | strojní + posyp |
| Jankovcova | obě strany od ul. Masarykova po J.Hory | 1286 | strojní + posyp |
| U Hadích lázní | pravá strana od Kamenných lázní po Pražskou | 152 | strojní + posyp |
| Pod Doubravkou | pravá strana od Hadích lázní po Trnovanskou levá strana od U Nových lázní k J.K. Erbena | 1010 | strojní + posyp |
| Josefa Suka | pravá strana od Pod Doubravkou po Novákovu | 330 | strojní + posyp |
| K.J.Erbena | levá strana od Pod Doubravkou k J.Hory | 300 | strojní + posyp |
| J.Šafaříka | levá strana od Pod Doubravkou k J.Hory | 300 | strojní + posyp |
| J.Hory | levá strana od U Nových lázní k Vančurově + pravá str. slepé rameno schody | 600 | strojní + posyp |
| Fráni Šrámka | pravá strana od ul. Heydukova po Trnovanskou | 1900 | strojní + posyp |
|  | chodník od zastávky MHD (križovatka s Raisovou) k ul. kpt. Jaroše podél příjezdové komunikace k ZŠ Koperníkova chodník od zastávky MHD (před Ant. Sochora) k ul.kpt. Jaroše | 100 130 | RUČNÍ + posyp strojní + posyp |
| Raisova | levá strana od J.Hory po Fráni Šrámka | 224 | strojní + posyp |
| Heydukova | pravá strana od Fráni Šrámka k J.Hory | 430 | strojní + posyp |
|  | levá strana od Výsluní k J.Hory | 279 | strojní + posyp |
| A. Jiráska | pravá strana od ul. Jankovcova k Palackému | 87 | strojní + posyp |
| Palackého | pravá strana od A. Jiráska k ul. U Vlastního krbu |  | strojní + posyp |
|  | levá strana od ul. U Vlastního krbu po Masarykovu | 750 | strojní + posyp |
| Klicperova | levá strana od družiny po konec školy | 65 | strojní + posyp |
|  | pravá strana před jídelnou | 70 | strojní + posyp |
| 14. Října | pravá strana od Palackého po Masarykovu | 135 | RUČNÍ + posyp |
| Fügnerova | levá strana od Palackého po Masarykovu | 114 | strojní + posyp |
| U Vlastního krbu | pravá strana od ul. Masarykova k ul. Palackého | 125 | strojní + posyp |
| Doubravská | pravá strana od ul. Masarykova po Heydukovu | 366 | strojní + posyp |
| Čs.legií | pravá strana od ul. Masarykova po Štúrovu | 90 | strojní + posyp |
| Havlíčkova | pravá strana od ul. Masarykova po Štúrovu | 93 | strojní + posyp |
| Thámova | pravá strana od ul. Masarykova po Štúrovu | 93 | strojní + posyp |
| Štúrova | levá strana od ul. Modlanské k ul. Palackého | 670 | strojní + posyp |
| Modlanská | pravá strana od ul. Masarykova po Štúrovu | 132 | strojní + posyp |
|  | pravá strana od ul. Štúrova po Trnovanskou | 452 | strojní + posyp |
| Gagarinova | levá strana od Masarykovy po Modlanskou | 330 | strojní + posyp |
| Ant.Sochora | pravá strana od ul. Fráni Šrámka po Trnovanskou | 555 | strojní + posyp |
|  | chodníky Hvězda – k přístupům do areálu | 60 | strojní + posyp |
| Kpt.Jaroše | levá strana od paneláku po A.Sochora | 220 | strojní + posyp |
| Koperníkova | vozovka | 480 | strojní + posyp |
| Trnovanská | levá strana od Fráni Šrámka k "Malé" Trnovanské + točna MHD | 700 | strojní + posyp |
|  | pravá strana od A.Sochora k Modlanské | 450 | strojní + posyp |
|  | chodník z parkoviště u zastávky MHD k ZMŠ pravá strana od Kosmonautů k Ant. Sochora | 70 104 | RUČNÍ+ posyp RUČNÍ + posyp |
| „Malá Trnovanská“ | Podél panelových domů a chodník vzhůru na Trnovanskou od ZMŠ | 200 | Strojní + posyp |
| Trnovanská - Závětří | spojka | 240 | strojní + posyp |
| Trnovanská -Doubravická | spojka | 230 | strojní + posyp |
| Novosedlická | pravá strana od Nákladní po Havi | 541 | strojní + posyp |
| Nákladní | levá strana od Novosedlické po Závodní | 670 | strojní + posyp |
| Riegrova | levá strana od Závodní za viadukt až k přechodu | 610 | strojní + posyp |
|  | pravá strana od Okružní k Červenému kostelu | 270 | strojní + posyp |
| Okružní | pravá strana od ul. Masarykova po Riegrovu | 240 | strojní + posyp |
| Stanová | pravá strana od ul. Riegrova po Zemskou | 350 | strojní + posyp |
| E.Dvořákové | pravá strana od ul. U Červeného kostela po myčku MHD | 560 | strojní + posyp |
| U Červeného kostela | levá strana od ul. Masarykova po Městské sály | 415 | strojní + posyp |
|  | pravá strana od ul. Masarykova po Edisonovu | 266 | strojní + posyp |
| Zemská | pravá strana odul. J.Koziny po Havířskou | 77 | strojní + posyp |
| Havířská | levá strana od Zemské po K.Aksamita | 200 | strojní + posyp |
| Generála Svobody | pravá strana od Havířské po Hlávkovu | 145 | strojní + posyp |
| Proboštovská | levá strana od J.Koziny po točnu MHD | 290 | strojní + posyp |
| Jana Koziny | pravá strana od Zemské po Bohosudovskou | 890 | strojní + posyp |
| Nedbalova | pravá strana od ul.Hlávkova po Edisonovu | 258 | strojní + posyp |
| Hlávkova | pravá strana od ul. Nedbalova po Generála Svobody | 46 | strojní + posyp |
|  | levá strana od ul. Nedbalova po Scheinerovu | 155 | strojní + posyp |
| Fibichova | pravá strana od ul. Nedbalova po ul .U Červeného kostela | 93 | strojní + posyp |
| Edisonova | levá strana od ul. U Červeného kostela po "Malou Přítkovskou podél školy pravá strana od J.Á.Komenského k Malé Přítkovské | 425 | strojní + posyp |
| Jiří z Poděbrad | levá strana od J.Á.Komenského po ul. U Červeného kostela | 150 | strojní + posyp |
| J.A.Komenského | levá strana od Antala Staška kolem paneláku k Edisonově | 240 | strojní + posyp |
| Přítkovská OSSZ | pravá strana od Obránců Míru k sociálce | 143 | strojní + posyp |
| Spojenecká | pravá strana od Nakladní po Myslbekovu | 265 | strojní + posyp |
| Unčínská | pravá strana od Obránce Míru po točnu | 220 | strojní + posyp |
|  | levá strana od točny do kopce | 40 | strojní + posyp |
| Unčínská spojka | Z Unčínské do Obránců Míru | 80 | strojní + posyp |
| Obránců Míru | levá strana od Bohosudovské po Unčínskou | 330 | strojní + posyp |
|  | pravá strana od Unčínské po Přítkovskou | 151 | strojní + posyp |
| park | chodníky v parčíku - směr pošta | 242 | strojní |
| Krušnohorská | Chodník vedoucí okolo domů | 550 | strojní + posyp |
| Maršovská | pravá strana od J.Koziny po Obránců Míru | 140 | strojní + posyp |
|  | pravá strana od J.Koziny po PČR + propoj do Přítkovské | 270 | strojní + posyp |
| Májová | levá strana od Bohosudovské po Přítkovskou | 155 | strojní + posyp |
| Bohosudovská | pravá strana od Srbické po J.Koziny | 780 | strojní + posyp |
|  | pravá strana od J.Koziny po Májovou podél paneláku | 260 | strojní + posyp |
|  | pravá strana od ul.Husova po zastávku MHD | 72 | strojní + posyp |
|  | pravá strana od Májové po Přítkovskou | 186 | strojní + posyp |
|  | levá strana od Kauflandu podél paneláku na Přítkovskou | 172 | strojní + posyp |
| Husova | pravá strana od Bohosudovské k "Malé " Masarykově | 400 | strojní + posyp |
|  | Chodník z parkoviště u OK elektro k dětskému středisku a k lékárně | 80 | strojní + posyp |
| Seifertova | Pravá strana ve směru ke Kauflandu | 250 | strojní + posyp |
| „Malá“ Masarykova naproti Shell | levá strana od Seifertovi podél objektů k ul. Husova | 280 | strojní + posyp |
| Přítkovská | pravá strana od železničního přejezdu po Májovou | 700 | strojní + posyp |
|  | pravá strana od A.Staška po Masarykovu | 130 | strojní + posyp |
|  | levé strana od Obránců Míru podél SVČK a dále na Masarykovu | 720 | strojní + posyp |
|  | „pojízdný chodník v objektům 1560(příjezd od Kauflandu) | 150 | Strojní + posyp |
| "Malá" Přítkovská | pravá strana od Májové podél paneláků k Antala Staška | 400 | strojní + posyp |
| Celkem m |  | 21271 |  |

| Mateřské školky a ZŠ | Ruční + posyp |
| --- | --- |
| MŠ K. Čapka | ul. Potěminova podél plotu v délce 45m |
| MŠ Na Kopečku | ul. Bohosudovká podél vchodu 30m |
| MŠ Krušnohorská | přístupový chodník délka 60m |
| MŠ Hlávkova | přístupový chodník od ul. Nedbalova - "Malá Přítkovská" délka 230m |
| Na Stínadlech | chodník od Svojsíkovi, cesta parkovištěm ke vchodům cca 145m |
| ZŠ Metelkova | chodník před hlavním vchodem 35m |
| MŠ Na Spojce | chodník podél plotu cca 50m |
| MŠ Okrajová | chodník od Bystřanské ke školce cca 45m |
| MŠ Fr. Šrámka | chodník od Trnovanské pod zastřešení chodník od točny ke školce cca celkem 200m |
| MŠ Zelená | chodník od vstupu do školky ke Gymnáziu cca 70 m |
| MŠ Moskevské nám. | chodník od Londýnské podél oplocení cca 40m |
| délka celkem | 950 m |

Ošetření chodníků  ploch bude provedeno do 12 hodin po spadu sněhu.

ZIMNÍ ÚDRŽBA SCHODIŠŤ

|  | m2 |
| --- | --- |
| Krušnohorská - Unčínská | 104 |
| Krušnohorská - Unčínská | 70 |
| Daliborova stezka | 54 |
| Na Spravedlnosti | 56 |
| Letecká včetně spojovacích chodníků | 85 |
| U Zámku - obřadní siň včetně chodníku | 50 |
| Nám Svobody - před radnicí 2x | 65 |
| Duchcovská - Perla | 35 |
| Řetenice - lávka | 150 |
| U Císařských lázní - park Seume | 49 |
| U Císařských lázní - park za divadlem | 10 |
| Laubeho náměstí - Letná | 285 |
| Revoluční - Na Hrázi průchod | 70 |
| Palackého - Horská - Pestallizziho včetně spojovacího chodníku | 211 |
| E.Krásnohorské - Lesní | 70 |
| F.Šrámka - MHD - u školky | 13 |
| Vančurova - F.Šrámka zadní s rampou | 4 |
| J.Hory -Vančurova | 104 |
| B.Němcové - Pod Doubravkou | 17 |
| Potěminova | 32 |
| U Schodů | 44 |
| Husitská - park | 4 |
| Kollárova - Českobratrská | 175 |
| Podchod Dubská - Na Hrázi | 116 |
| Mírová – Zahrádky | 50 |
| Rooseveltova – schodiště od Koziček k Dr. Vrbenského + plocha z dlažby nad schody + schodiště k restauraci U Koziček | 83 |
| Pod Tratí - Rohová | 20 |
| Spojenecká – na Hrázi | 14 |
| Plocha m2 | 2056 |

Plocha schodiště bude ručně očištěna od sněhu a následně chemicky ošetřena.

Ošetření těchto nástupních ploch bude provedeno do 12 hodin po spadu sněhu.

VSTUPY  NA PŘECHODY PRO CHODCE

| 28.října | 3 |
| --- | --- |
| Alejní | 6 |
| Ant. Sochora | 1 |
| Baarova | 1 |
| Benešovo nám. | 4 |
| Bílinská | 1 |
| Bohosudovská | 1 |
| Buzulucká | 1 |
| Celní | 1 |
| Českobratrská | 1 |
| Čs. Dobrovolců | 2 |
| Denisova | 1 |
| Doubravská | 1 |
| Dubská (u Hrázní) | 1 |
| Duchcovská | 9 |
| Fr. Šrámka | 2 |
| Hrázní | 2 |
| Husitská | 2 |
| Husova | 1 |
| Jankovcova | 3 |
| Dubská u pošty | 1 |
| J.Koziny | 3 |
| J.V. Sládka | 1 |
| K.Čapka | 1 |
| Kapelní | 1 |
| Kollárova | 2 |
| Laubeho nám. | 1 |
| Lípová | 1 |
| Lounská | 1 |
| Masarykova | 14 |
| Mírové nám. | 1 |
| Modlanská | 1 |
| Mrštíkova | 1 |
| Na Hrázi | 4 |
| Nádražní nám. | 6 |
| Novoveská | 2 |
| Plynárenská | 2 |
| Pražská | 2 |
| Přítkovská | 4 |
| Riegrova | 1 |
| Rokycanova | 1 |
| Sklářská | 1 |
| Stanová | 1 |
| Sv. Čecha | 1 |
| Školní | 4 |
| Trnovanská | 3 |
| U Císařských lázní | 3 |
| U Červeného kostela | 2 |
| U Divadla | 1 |
| U Hadích lázní | 2 |
| U Nádraží | 3 |
| U Nových lázní | 2 |
| U Soudu | 2 |
| U Zámku | 1 |
| Vrchlického | 1 |
| CELKEM | 122 |

Plocha v šíři 2m bude ručně očištěna od sněhu a následně chemicky ošetřena.

Ošetření vstupů na přechody pro chodce  bude provedeno do 12 hodin po spadu sněhu.

NÁSTUPNÍ PLOCHY ZASTÁVEK MHD

PLOCHA  14 m2  (2 m šíře od obruby do chodníku  x  7 m od označníku podél obruby + odklizení sněhu u obruby na vozovce)

| Přítkovská (Anger, Luna, pod. OK J.Koziny, Pluto 2x) | 5 |
| --- | --- |
| Bohosudovská (u Kauflandu - oba směry) | 2 |
| Hrázní ( U Vlastního krbu) | 1 |
| Masarykova (Úřad práce, Renotex, bývalé kino OKO, Concordie) | 4 |
| Alejní (Billa) | 1 |
| Duchcovská (Mariánské nám – oba směry, před nemocnicí – elektro, Perla, před Buzuluckou – oba směry) | 6 |
| Na Hrázi (vlakové nádraží - oba směry) | 2 |
| Spojenecká (zastávka u Intersparu) | 1 |
| Fr. Šrámka (točna Panorama) | 1 |
| U Červeného kostela (vedle bývalého KB elektro) | 1 |
| Celkem čištěno (14 x 24) 366 m2 plochy | 24 zastávek |

PLOCHA 30m2  (2 m šíře od obruby do chodníku  x  15 m od označníku podél obruby + odklizení sněhu u obruby na vozovce)

| Benešovo nám. (oba směry) | 2 |
| --- | --- |
| Masarykova u Delty –Trnovany (oba směry) | 2 |
| Duchcovská (pouze zastávka u nemocnice) | 1 |
| Alejní (oba směry + Zámecká zahrada) | 3 |
| Masarykova (u PČR a Fotostaru) | 2 |
| Celkem čištěno plochy (30x 10) 300 m2 plochy | 10 zastávek |

Celkem při údržbě nástupních ploch na zastávkách MHD čištěno 636 m2 plochy.

Plocha bude ručně očištěna od sněhu a následně chemicky ošetřena.

Ošetření těchto nástupních ploch bude provedeno do 12 hodin po spadu sněhu.

NEUDRŽOVANÉ KOMUNIKACE

Místní komunikace vyjmuté ze zimní údržby komunikací stanovuje statutární město Teplice nařízením.

Neudržované místní komunikace budou po celou dobu zimní údržby trvale označeny informativními tabulkami „TATO KOMUNIKACE SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE“. Tyto informační tabulky pořizuje, udržuje, případně doplňuje při ztrátě dodavatel na své vlastní náklady.

| # Pořadí | Ulice |
| --- | --- |
| N | Brandlova |
| N | Drážní |
| N | Hornická |
| N | Jateční – u Tesasu |
| N | K Vápence – část z Buzulucké ul. |
| N | Kyjevská |
| N | Macharova |
| N | Na Bramši |
| N | Na Dolinách |
| N | Na Haldách |
| N | Na Konečné |
| N | Na Výšinách |
| N | Nábřežní |
| N | Okrajová |
| N | Panorama, vyjma úseku 200 m od křižovatky s ulicí Duchcovská |
| N | Pod Hvězdárnou |
| N | Pod Školou |
| N | Pytlíkovská cesta |
| N | Těšínská stezka |
| N | U Horského pramene |
| N | U Keramiky |
| N | U Plovárny |
| N | U Schodů |
| N | U Zámečku |
| N | Ukrajinská |
| N | Za Drahou |
| N | Trnková |
| N | Šípková |
| N | Kopřivová |
| N | Bodláková |
| N | Trávní |
| N | Chmelová |
| N | Na Jalovčinách |

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Železniční přejezdy budou po celou dobu zimní údržby trvale označeny informativními tabulkami „KONEC CHEMICKÉHO POSYPU“ a „ZAČÁTEK CHEMICKÉHO POSYPU“. Tyto informační tabulky pořizuje, udržuje, případně doplňuje při ztrátě dodavatel na své vlastní náklady.

Železniční přejezdy:

- E. Dvořákové

- Hřbitovní

- Přítkovská

- Zemská

# Dopravně důležitá místa a místa se zvýšenou nebezpečností na místních komunikacích

| Rozjezdy a dojezdy křiž. | Stoupání – klesání | Zpomalovací prahy /zpomalovací polštáře |
| --- | --- | --- |
| Benešovo nám.-Masarykova | Novoveská | Hrázní 2x |
| Jankovcova-Masarykova | J. Hory | Duchcovská |
| Obránců míru-Bohosudov. | Heydukova | J. Hory |
| Trnovanská-Modlanská | Raisova | Rooseveltova |
| Trnovanská-F.Šrámka | Trnovanská | Pod Doubravkou 2x |
| Horova-Raisova | Lípová | V Lipách |
| Horova-Heydukova | Českobratrská | U Kamenných lázní |
| Raisova-F.Šrámka | K.Čapka | Vrchlického 2x |
| J.Suka-Pod Doubravkou | Pod Doubravkou | Zeyerovo náměstí |
| Pod Doubravkou-U Hadích lázní | J. Suka | nám. Svobody |
| Doubravická – silnice II.třídy SUS | K.J.Erbena | Přítkovská u Májové (stavěný práh) |
| U Hrádku – Dr. Vrbenského | Březová | Mírové nám. |
|  | Jungmannova | Dubská (u pošty) |
|  |  | Dlouhá u Papírové (stavěný práh) |
|  |  | Edisonova (zpomalovací polštáře) |
|  |  | Klicperova |
|  |  | Buzulucká |

Rozjezdy do křižovatek budou ošetřeny nejpozději do 4 hodin po spadu sněhu. Uvedená stoupání budou ošetřena neprodleně po ošetření komunikací I. třídy, pokud nejsou jejich součástí.

# Kalamitní situace při zimní údržbě komunikací

Pojmem „kalamitní situace“ se rozumí zcela nepředpovídatelná a neočekávatelná situace způsobená povětrnostními podmínkami, při které dodavatel není schopen svými veškerými prostředky a mechanismy zajistit řádný výkon zimní údržby místních komunikací. Pro takový případ je dodavatel povinen zajistit si smluvní mechanismy.

O záměru nasadit smluvní mechanismy dodavatel neprodleně informuje odbor dopravy  Magistrátu města Teplice. Kalamitní situaci vyhlašuje statutární město Teplice na návrh dodavatele.

# Protokoly o zimní údržbě komunikací

Protokol o zimní údržbě je veden v elektronické podobě. Protokol musí obsahovat všechny skutečnosti, jež se staly během výkonu zimní údržby komunikací. Zejména se jedná o:

- začátek a konec pracovní směny

- jméno technika zimní údržby komunikací

- jména všech pracovníků směny

- počasí na začátku a konci směny a všechny jeho změny během směny

- veškeré pokyny pracovníkům, výjezd techniky, hlášení řidičů o stavu příslušného okruhu

- návraty techniky z výjezdu

- spotřeba posypových materiálů

- počet hodin výjezdu jednotlivých mechanizmů a ujeté km

Protokol o zimní údržbě komunikací je doručován příslušným pracovníkům odboru dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice v písemné nebo elektronické podobě ve lhůtě do 12:00 hod. následujícího pracovního dne.

| Protokol o průběhu zimní údržby komunikací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum zahájení směny: |  |  |  |  |  |  | . |  | Čas: |  |  |  |  | : |  |  |  | hodin |  |
| Datum ukončení směny: |  |  |  |  |  |  | . |  | Čas: |  |  |  |  | : |  |  |  | hodin |  |
| Směna předána: |  |  |  |  |  |  | . |  | Čas: |  |  |  |  | : |  |  |  | hodin |  |
| Směna: (denní / noční) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedoucí technik: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Směna: (jmenný seznam) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nepřítomen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počasí: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. | Čas: |  |  |  |  | Stav: |  |  |  | Srážky: | Teplota |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | : |  |  | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |
| 2. |  | : |  |  | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |
| 3. |  | : |  |  | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |
| 4. |  | : |  |  | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |
| 5. |  | : |  |  | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |
| Kontrola sjízdnosti komunikací vedoucím technikem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. | Čas: |  |  |  |  | Stav: |  |  |  |  | Další údaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | : |  |  | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | : |  |  | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | : |  |  | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | : |  |  | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | : |  |  | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Činnost systému zimní údržby komunikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. | Čas: |  |  |  |  | Činnost: |  |  |  |  | Čas (h) |  |  |  | Sůl (t) |  |  |  | Inert.(t) |
| 1. |  | : |  |  | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Další údaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | : |  |  | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Další údaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | : |  |  | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Další údaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | : |  |  | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Další údaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | : |  |  | hodin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Další údaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## Celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Závady: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  | Za MgM Teplice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| předal: |  |  |  |  |  | ................................... |  |  | převzal: ........................... |  |  | ................................... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |  |  |