# KOUPALIŠTĚ NA NOVÉ VSI,

# POD VODOJEMEM - TEPLICE

# PODKLAD PRO ZADÁNÍ PROJEKTU STAVBY

# Objednatel:

# Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice

# IČ 00266621, DIČ CZ 00266621

zastoupený na základě vnitřních předpisů PhDr. Radkou Růžičkovou PhD., vedoucí odboru kultury a sportu MgM Teplice

# Zhotovitel

MISE s.r.o., J. K. Tyla 1096, 415 01 Teplice,

IČ 44566964, DIČ CZ 44566964,

odpovědný zástupce: Ing.arch.Petr Sedláček,

registrační číslo: Krajský soud Ústí n. L. oddíl a vložka 2058

Tel.: 722 903 401 	e-mail: misearch@volny.cz

# Období zpracování

# květen 2019 – září 2019

PODKLADOVÁ STUDIE – PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ

Průvodní a souhrnná zpráva

Pozemky, sousední vlastníci, limity atd.

Nahoře - část HLAVNÍHO VÝKRESU z platného územního plánu města Teplice, s vyznačením rozvojové lokality 011/1 a 011/4, které byly předchozí vyhledávací studií vybrány k dalšímu detailnějšímu posouzení PRO VÝSTAVBU VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ. Z uvedených lokalit byly vybrány pro stavbu koupaliště jen ty plochy, které jsou ve vlastnictví města Teplice. Výjimkou byl pouze vlastní objekt věžového vodojemu, který je ve vlastnictví vodárenské organizace.

Vybrané pozemky pro výstavbu koupaliště na Nové Vsi leží ve vrcholové části výrazného geomorfologického útvaru (jde především o pozemky v majetku města), s převažující jižní expozicí terénu, v široce otevřené krásné krajinné scenérii. Lokalita je v současné době nezastavěná (s výjimkou vodárenských objektů a pomníku Hanze Kudlicha.

Schválený územní plán z roku 2009 v KNIZE KRYCÍCH LISTŮ,  v doporučení pro zástavbu v lokalitě 11/4 reguluje využití území takto:

Předpokládá se výstavba malých rodinných domů, s maximální hladinou zástavby 1+1 (přízemí + střecha) nebo přízemí a ustoupené podlaží, aby hladina zástavby neatakovala měkký horizont kopce s vodojemem. Samotný objekt vodojemu je pro město Teplice natolik typickým a důležitým, že doporučujeme zvážit možnosti jeho dalšího alternativního využití (vyhlídková věž s kavárnou apod.).

K těmto doporučením lze na závěr dodat toto:

výstavba veřejného venkovního koupaliště by probíhala v lokalitě, dle územního plánu definované jako současně zastavěné území, na plochách, doporučených pro nízkopodlažní výstavbu rodinných domů. Vzhledem k tomu, že se jedná jen o doporučující funkční využití lokality pro RD a o další doporučení, které se týká nového funkčního využití věžového vodojemu, lze tento regulativ chápat nezávazně.

Ve studii z roku 2017 byl prezentován velkorysý záměr výstavby venkovního koupaliště, s novým funkčním zapojením atraktivní vodárenské věže, napojené – navázané na navrhovaný areál koupaliště, v široké a pestré programové skladbě jednotlivých zařízení. Připravovaný záměr, tak jak je od počátku velkoryse koncipován, nenarušuje krajinné hodnoty území, respektuje dominantní prioritu vodárenské věže, morfologii terénu a okolních lesních a parkových remízků.

Záměr na umístění koupaliště v lokalitě  KUDLICH – VODOJEM, NA NOVÉ VSI lze hodnotit, že je v souladu s platným územním plánem.

V současné době je pořizován nový územní plán, ve kterém stavba koupaliště na pozemcích města, v lokalitě na Nové Vsi je nově potvrzena.

Pozemky pro umístění stavby koupaliště a případného vedení technické infrastruktury + pozemky sousední,.

| ČÍSLO POZEMKU | VÝMĚRA M2 | VLASTNICTVÍ POZEMKU | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- |
| 509/1 | 550 | STATUTÁRNÍ MĚSTO T. |  |
| 509/4 | 427 | STATUTÁRNÍ MĚSTO T. |  |
| 678/14 | 254 | SOUKROMÁ OSOBA |  |
| 678/15 | 169 | STATUTÁRNÍ MĚSTO T. |  |
| 678/24 | 1 534 | SOUKROMÁ OSOBA |  |
| 509/3 | 1 866 | SOUKROMÁ OSOBA |  |
| 678/1 | 36 703 | STATUTÁRNÍ MĚSTO T. |  |
| 730/1 |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO T. |  |
| 857/1 | 4 343 | STATUTÁRNÍ MĚSTO T. | CESTA |
| 897 | 72 | SOUKROMÁ OSOBA | CESTA |

Na schematické situaci jsou modrou barvou vyznačeny plochy v majetku města Teplice,

žlutá barva značí nemovitosti organizací a okrová pozemky soukromých vlastníků

STAVEBNÍ PROGRAM

OBJEKTY

1. PARKOVIŠTĚ	NAVRŽENÁ KAPACITA  míst pro OA		150 PM

Umístění – na konci dnešní slepé komunikace vedoucí pod vodojem

2. Zastávka MHD 	prodloužení trasy sídlištní autobusové linky (sezónní provoz) k parkovišti s obratištěm, jehož součástí bude krytá zastávka – výstup a nástup.

3. VSTUP do areálu koupaliště – vodní svět – kaskáda – koupaliště - (vlastní areál koupaliště bude ohrazen pevným oplocením, přístup přes turnikety. Sousední – navazující pobytová louka (park) je neoplocená, volně přístupná.

4. ŠATNY, WC, SPRCHY – převlékací kabinky a úložné boxy, WC, sprchy jsou součástí stavby KASKÁDA. Úložné boxy, WC a sprchy pro slunící se uživatele jsou umístěny na vnějším obvodu stavby KASKÁDA

5. zázemí – prostory pro služby návštěvníkům (občerstvení, bar, půjčovny, kluby, dále prostory pro technické a provozní zázemí koupaliště, plavčík, první pomoc, sprchy, WC atd.) =trvalý stavební objekt s pobytovou střechou – vodní svět - KASKÁDA

6. pobytové terasy  - plochy pro sezení a společenské aktivity návštěvníků – provedení zpevněné, dlažba nebo dřevěné podlahy s ohrazením. Vybavení mobiliářem se slunečníky – lavice mobilní zeleň atd.

7. brouzdaliště – sestava mělkých brouzdališť o hloubce 0,2-0,4 m – velikost vodní plochy 360 m2, dětské vodní atrakce, plochy – místa pro dozor rodičů

8. plavecký bazén – umístěný ve střední části – v centrální úrovni, určený pro plavce a skokany do vody. Plavecký bazén hl. 1,2-1,8 m, 6 drah, rozměr 50 x 18 m. skokanská věž – výška 1, 3, 7 m./ hloubka v místě věže 4,5m/, součástí je rovněž stíněná paluba pro relaxaci + otevřená terasa.

9. rekreační bazén – umístěný v nejnižší části bazénové kaskády, určený pro neplavce. Bazén nepravidelného tvaru s ostrůvky – celková plocha 570 m2, skluzavky - tobogán a vodní atrakce. součástí je stíněná paluba pro relaxaci + otevřená terasa.

10. pobytová promenáda – zpevněná plocha pro korzování a slunění, doplněná mobiliářem, vzrostlou zelení, lavicemi, pítka, houpačky a další výtvarné zahradní a parkové prvky

11. pobytová louka – přírodní, volně přístupná plocha s kvalitním drnem, udržovaná sečením pro slunění na dece, vybavená mobilními převlékacími boxy. Louka bude navazovat na terasu s vyhlídkou – občerstvení.

12. Terasa s vyhlídkou – v blízkosti občerstvení. Vyhlídkové a pohledově exponované místo.

13. dětský svět – otevřená plocha s vybavením pro děti. Bezpečný povrch, hřiště, pískoviště

14. hřiště – plochy pro plážové kolektivní hry – plážový volejbal, nohejbal, badminton atd.

15. věžový vodojem  - významný krajinný symbol.

Objekt je v majetku vodárny. Kontakt s areálem koupaliště iniciuje vzájemné zapojení a hledání nové funkce = turistická rozhledna – restaurace či jiná funkce.

16. Památník H. Kudlicha – zrušení roboty – turisticky významný bod z roku 1888. Zapojení do struktury cest a vyhlídkových míst.

17. zemní vodojem (8000 m3) + čerpací stanicí vodárenské soustavy. Objekt v majetku vodárny.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

ELEKTRICKÁ ENERGIE 		NAPOJENÍ Z TRAFOSTANICE V BŘEZOVÉ ULICI

PŘÍVOD VODY 	NAPOJOVACÍ ŘAD Z VODOVODU V BŘEZOVÉ ULICI PŘES AT STANICI

KANALIZACE – SPLAŠKY 	DO JEDNOTNÉ KANALIZAČNÍ SOUSTAVY (DN 500)  BŘEZOVÁ – JAVOROVÁ – TOPOLOVÁ – SBĚRAČ F

BAZÉNY + DEŠŤOVÁ VODA	DO RETENČNÍ NÁDRŽE NA ZÁVLAHU LOUKY, S S PŘEPADEM DO ODVODNĚNÍ

KOMUNIKACE + PARKOVIŠTĚ	PŘES LAPOL DO TERÉNU

Obrázky nahoře – trafostanice – místo napojení na elektrický proud, dodávku vody a odkanalizování splašků.

urbanistický a Architektonický návrh

Areál koupaliště je situován na jižním osluněném svahu Kudlichovy výšiny.

Poloha umožňuje výhledy do okolní otevřené krajiny –panoramata okolních pohoří.

Klimaticky je území vhodné, dobře provětrávané.

Odstup od bytové zástavby je optimální.

Krajinným poutačem – majákem je věž vodojemu.

Lokalita umožňuje další rozvoj na okolních plochách – dostatečná rezerva.

Dostupnost řeší stávající kapacitní komunikace – k vodojemu parkovištěm a zastávkou BUSU.

K zásobování areálu poslouží sídlištní, dnes účelová komunikace k vodojemům.

Objekty koupaliště budou nevytápěné, nezateplené. Spodní stavba železobetonová, nadzemní části ocel + dřevo. Nástavby a terasy ocel + dřevo.

Rampy – železobeton, ocel, schodiště – nerez.

Oplocení – betonová (ocelová) nosná konstrukce s dřevěnými doplňky - výplněmi

Areál tvoří kompaktní stavba s bazény, vybaveností a pobytová louka pro slunění.

Bazény v nerezovém provedení jsou výškově stupňovitě sestaveny do kaskády, v souladu s terénní konfigurací.

Vstupy do uzavřené části koupaliště navazují na volnou pobytovou louku – slunění, na hlavní promenádní osu a druhý je navržen ze severní strany, z chodníku od vodojemu.

Na horní úrovni parku jsou oplocené kurty pro plážové sporty.

Veškeré technické a technologické vybavení je integrováno do ohrazené kompaktní stavby.

Bazénová kaskáda má atributy openair vodního stadionu. Tvoří chráněný vymezený prostor s náročným technologickým vybavením, atrakcemi, užívaný v letní sezóně.

Slunící parkové plochy jsou otevřeny, prostupné a navazující na okolní směry cest a lesoparkovou zeleň.

Letní mobiliář bude uskladněn v objektu kaskády.

Parková – slunící plocha, situačně spojuje objekt věžového vodojemu (s možnými nápady jeho nového funkčního využití) a památník Dr. Hanze Kudlicha.

Areál koupaliště kaskáda může být zárodkem zrodu většího sportovně rekreačního vybavení města a celého regionu.

Vynikající územní expozice a oslunění areálu je dobrým předpokladem pro řešení energetické spotřeby, vylepšení ekonomické náročnosti projektu - např. instalací fotovoltaických systémů (třeba na sousední zemní vodojem) atd..

Bazénová Kaskáda

Koupaliště – bazénová kaskáda je kompaktní stavba, navržená na čtvercovém půdorysu (cca 70 x 70 m) o 3 – 4 odstupňovaných úrovních, vetknutých do jižního svahu. Výškový rozdíl převýšení je cca 10 m, výškové situování reaguje na geomorfologii terénu, jeho modelaci a sklon.

Dispoziční skladba umožňuje přirozený pohyb klientů, logické řazení funkcí a návaznost na sousední park – pobytovou louku s plochami pro pohyb a slunění na přímém slunci i ve stínu zeleně. Výškové osazení kaskády vychází ze zásady vyrovnané bilance zemin a dále z požadavků technologie bazénů a z provozních nároků.

Centrální vstupní úroveň navazuje na hlavní bazén a komplement služeb – kasa, šatny, WC, bar občerstvení, klub, dále plavčík, první pomoc, sklady a půjčovna vybavení. Je zde část personálního zázemí a technologické zázemí. (akumulace, filtrace).

Horní „dětská úroveň kaskády“ je charakteristická odstupňovanou palubovou konstrukcí, která tvoří střechu nad integrovanými kiosky.

Spodní úroveň kaskády zážitkového bazénu je doplněna pobytovými trávníky a dřevěnou „strážní věží“.

Všechny tři úrovně kaskády jsou vzájemně komunikačně propojené rampami a schodišti, umožňující bezpečný pohyb klientů a pestré fungování jednotlivých činností s využitím instalovaných atraktivit.

Plavecký bazén (50 m), doplněný skokanskou věží, umožňuje pořádání závodů.

Vodní hospodářství s akumulačními nádržemi je na nejnižší úrovni celého bloku.

Základní konstrukce stavby je monolitický, kvalitní železobeton, ošetřený proti zemní vlhkosti a nepříznivým povětrnostním podmínkách v době odstávky celého zařízení. Převážná část nadzemních konstrukcí bude dřevěná s ocelovými nosnými rámy, v provedení kvalitního pozinku. Bazény budou nerezové. Celá stavba bude nezateplená. Strojovny a akumulační nádrže a některé technologické prostory však budou zateplené (dle potřebného režimu prostředí a požadavků dodavatele technologie temperované).

Ohrazená plocha bazénové kaskády 			4 900 m2

Toho vodní plocha					1735 m2

Celkový objem vody v bazénech a v nádržích 	2 545 m3

PARK – SLUNÍCÍ POBYTOVÁ LOUKA

Přilehlý prostor pod vodojemy bude provozován jako otevřená plocha, kultivovaná převážně místně charakteristickou zelení, keři a stromy, na ploše 10 000 m2. Jižně orientovaný svah, charakteristický výhledy do otevřené krajiny, bude tvořený udržovaným trávníkem, děleným rastrem cest na jednotlivé segmenty. Hlavní promenáda, navazující na vstup do bazénové kaskády, je v horizontální úrovni, tvoří osu a bude vybavena potřebným mobiliářem. Povrch bude kamenný s dlážděnými vodícími pruhy. Ostatní diagonální stezky, spojující parking s jednotlivými plochami a cíly, budou v mlatovém provedení. Horní, nejvýše situovaný, chodník pro zásobování a provoz bude asfaltový.

Celý prostor parku bude veřejný, neoplocený, celoročně přístupný, s vybavením základního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační a orientační tabule), sezóně pak doplněný o další prvky. Prostor parku bude vybaven veřejným osvětlením.

Při dolní cestě je navržené dětské a seniorské hřiště – upravená plocha. Nad horní cestou jsou zřízeny v oploceném prostoru kurty na volejbal. Další trvalou stavbou je otevřená terasa občerstvení, obsluhovaná z kaskády. Veřejné WC pro park je navrženo pod terasou. Toto bistro může poskytovat služby i po větší část roku – dle potřeby pro turisty, cyklisty a další návštěvníky atraktivního místa, včetně sousedního zařízení věžového vodojemu a památníku Dr. H. Kudlicha.

Podstatou návrhu je otevření a oživení prostoru vrcholové partie celého útvaru. Je zde patrná snaha oživit i sousední umrtvenou investici věžového vodojemu a je zde i dostatek prostoru pro následné rozšíření atraktivit i pro další nové nápady a veřejné potřeby (např. kemp, cvičiště pro psy, umístění expozice vodárenských společnostní, start i cíl sportovních – běžeckých a cyklistických závodů a jiných masově sportovních akcí.

BILANCE NAVRŽENÉHO PROGRAMU A KAPACITY NÁVRHU

Celková plocha pozemku (bez parkoviště)				16 500 m2

Zastavěná plocha							5 500 m2

Z toho ohrazená plocha koupaliště 				4 900 m2

Z toho plocha vody – bazénů					1 735 m2

Plocha  pláží							4 700 m2

Celkový objem vody v bazénech a nádržích technologie		2 545 m3

Celkový objem stavby KASKÁDY (3 úrovně)			22 400 m3

Užitná plocha objektů (pro veřejnost) 				860 m2

Užitná plocha objektů (provozní)					1 200 m3

Kapacita návštěvníků (dle rozlohy vodní plochy)				500 osob/hod.

Minimální potřeba plochy slunění 					2 500 m2

neohrazená plocha koupaliště – louka, park				11 400 m2

z toho plochy travnaté udržované (slunění)			6 725 m2

mlatové cesty							1215 m2

promenáda (dlažba - lomový kámen)			700 m2

živičné komunikace							1050 m2

kurty	antuka								835 m2

hřiště	(písek + pryž)							405 m2

terasa – občerstvení 							540 m2

Plocha parkoviště pro 150 OA a zastávky MHD			5 500 m2

Technická infrastruktura

Vodovodní řad – napojení areálu přes AT stanici

Řad profil Ø 80 –délka cca 200 bm

AT stanice

Splašková kanalizace Ø 200 s napojením na ČOV Bystřany (sběrač F) – cca 100 bm

Dešťová kanalizace – řešení do okolního terénu – vsakem přes eventuální nádrž

Přípojka elektro NN – ze stávající trafostanice (s případným doplněním – posílením samostatného trafa ve stávajícím objektu).

Návrh etapizace

Realizaci koupaliště lze rozdělit na dvě etapy tak, aby první část koupaliště BAZÉNOVÁ KASKÁDA, byla provozu schopná:

- etapa - Výstavba vlastního bazénového komplexu KASKÁDY, včetně potřebné technické infrastruktury a úměrné plochy (minimální) parkoviště.

- etapa – vybudování parku – pobytové louky s hřištěm (promenáda, kurty, alej, kvalitní trávník opalovacích ploch a napojení sítě parkových cest na okolní plochy. Dobudování kapacitního parkoviště s obratištěm.

- nadstavba – zcela samostatnou etapu může vytvořit účast a zapojení majitele sousedního vodojemu – charakteristické dominanty. Ideové náměty na nevšední vzájemné obohacení stávající stavby vodojemu a vznikajícího koupaliště byly předmětem předchozí studie.

Geologické podmínky, předpoklady zakládání staveb,

terénní konfigurace

rešerže geotechnických průzkumů a geologických podkladů pro lokalitu koupaliště na nové vsi

V následujících stránkách jsem shromáždil a utřídil poznatky z geologických podkladů, které se týkají lokality na Nové Vsi – tj. stavby vodojemů, sídlištní výstavby a přesunu Kudlichova pomníku.

Staveniště se nachází na okraji bývalé I. a II. stavby sídliště Nová Ves, ve vrcholové partii výrazného geomorfologického útvaru – Kudlichova výšina, kterému dominuje vedle historického památníku (Kudlichův pomník) věžový vodojem z 80. let. Na výřezu geologické mapy (Záruba – Fencl) z roku 1947 je vyznačena poloha vybrané lokality.

Lokalita patří geologicky k západním výběžkům centrální části Českého středohoří. Charakteristickou geologickou strukturu tvoří výlevné a jejich doprovodné horniny – tufy. Největší zastoupení mají horniny čedičového typu (nefelinit, olivinický nefelinit), které tvoří rozsáhlý příkrov registrovaný mezi Novou Vsí a obcí Všechlapy. Menší rozsah má těleso znělce (fonolit), který tvoří výraznou kupu mezi Novou Vsí a obcí Kladruby. Geologická zpráva Mgr. L. Novotného (červenec 2008) potvrzuje uvedené charakteristiky o geologické skladbě území. Ve většině provedených sond byly potvrzeny v podloží čediče nebo čedičové tufy. Vesměs jsou tyto horniny uloženy mělce pod úrovní stávajícího terénu, tj. v hloubce 2,00 – 2,50 m.

Obecně lze očekávat, že základové poměry nebudou vhodné z hlediska hloubení podzemních prostorů.

Podzemní voda se nebude vyskytovat

Území vrcholových partií lokality je geologicky prozkoumané. Provedené vrtné práce, které byly před zahájením projektových prací na výstavbu sídliště v roce 1978 a později v letech 1985, 1986 a 1987 provedeny, jsou k dispozici a provedená Závěrečná zpráva Mgr. L. Novotného z července 2008 (pro jinou stavbu na Nové Vsi), potvrzuje předpoklady o geologické skladbě území. Ve většině provedených sond jsou uváděny v podloží čediče nebo čedičové tufy. Vesměs jsou tyto horniny uloženy mělce pod úrovní stávajícího terénu, tj. v hloubce 2,00 – 2,50 m.

Z uvedené Závěrečné zprávy vyplývají následující závěry:

Základové poměry z hlediska plošného zakládání (ČSN 73 1001) je třeba hodnotit jako složité. Podzemní voda nebyla zjištěna. Průběh poloh zemin má však v rozsahu předpokládaných základů pro navržené bytové objekty A, B, C velmi složitý charakter. V prostoru staveb byly v uvedených průzkumech hloubeny cca 5 m výkopy a v nich uloženy inženýrské sítě.

Jako náročné jsou hodnoceny  podmínky pro založení navržených budov i dopravních staveb. Nepříznivá je skutečnost, že horninové prostředí staveniště je tvořeno jílovitými zeminami relativně malé únosnosti, rozbřídavými, nebezpečně namrzavými, nevhodnými do násypů i jako podloží komunikací.

Vzhledem k tomu, že jílovité hlíny a silně zvětralé tufy obsahují značné procento jílovitých smektitických minerálů, budou tyto vrstvy velmi citlivé na přítomnost vody. Zjílovělé tufy se budou v důsledku atmosférických vlivů měnit na jílovité zeminy, náchylné na rozbřídání. Z toho důvodu je nutno základovou spáru chránit před rozbřednutím. Základová spára musí být hloubena tak, aby v ní nedocházelo k hromadění srážkové nebo jiné vody. Na rozbředlých zeminách není přípustné zakládat.

Zakládat se doporučuje až na únosnějších poloskalních horninách. Vzhledem ke složitým základovým poměrům, které se mohou měnit od místa k místu, doporučujeme, aby přejímka základové spáry byla provedena geologem. Vzhledem k proměnlivým podmínkám vlastností a k malé únosnosti považuje geolog za reálné uvažovat s náročnějšími způsoby založení staveb (deska, piloty, krabice a pod.).

Staveniště není v registrovaných lokalitách poddolovaného území.

geologické práce pro sídliště teplice – nová ves

Vypracoval p.g. Jaroslav Florík - září 1978

Přílohy: situace sond

Popis sond

Laboratorní rozbor vody

Pro získání potřebných údajů k urbanistickým pracím na projektu sídliště Nová Ves bylo na řešeném území rozmístěno celkem 23 vrtaných sond. Protože v době provádění průzkumných prací byla převážná část zemědělsky obdělávána, byla pro jednotlivé vrty zvolena místa, na nichž nedošlo k poškození kultur. V přiložené situaci (viz výše) jsou vyznačeny vrty V1, V2, V3, V4, V6 a V7, které se přímo a okrajově vztahují k lokalizaci městského koupaliště.

V následujících letech byly provedeny další vrty (sondy), označené např. 91, 92, 93, 87, 97, 98,141, (viz situaci 1:5000), které doplňují geologické poznání o lokalitě.

Geologické poměry – hodnocení pro výstavbu sídliště na Nové Vsi

Zkoumané území patří do mostecko-teplické hnědouhelné pánve, resp. její okrajové východní zóny, převážně však k západním výběžkům centrální části Českého středohoří.

K souvrství sedimentů patří část území jihozápadně od obce Kladruby, která je budována souvrstvím jílů s uhelnými slojemi. Cihlově vypálené jíly vznikly při vyhoření uhelných slojí na styku s vulkanity. Rozsah území s těmito geologickými poměry je však ve srovnání se zájmovým územím plánovaného sídliště Nová Ves, poměrně malý.

Výlevné horniny a jejich doprovodné horniny (tufy) budují podstatnou část sledovaného území.

V lokalitě na Nové Vsi mají největší zastoupení lokality horniny čedičového typu (nefenilit, olivinický nefenilit), které zde tvoří rozsáhlý příkrov registrovaný mezi Novou Vsí, Štěrbinou a Všechlapy. Menší rozsah má těleso znělce (fonolit), který tvoří charakteristický geomorfologický útvar s vrcholem nad Novou Vsí.

Svahy čedičového příkrovu i znělcové kupy jsou budovány pyroklastickými horninami tj. tufy, které vystupují rovněž jako horniny skalní až poloskalní, k povrchu terénu.

Na horním snímku, z 80. let, jsou dobře vidět na hloubené stavební jámě pro zemní vodojem a čerpací stanici, geologické poměry s množstvím fonolitických balvanů.

Výsledek vrtných prací pro sídliště Nová Ves

Provedené vrtné práce potvrdily předpoklady o geologické skladbě území. Podrobněji v tomto prvotním průzkumu nebylo provedeno petrografické hodnocení hornin budujících podloží a proto v dokumentaci sond jsou uvedeny převážně jako čediče nebo čedičové tufy. Ve většině případů jsou tyto horniny ve zvětralém či navětralé stavu uloženy mělko pod úrovní stávajícího terénu, tj. do hloubky 2 – 2,5 m. Poněkud hlouběji jsou uloženy na východních svazích v okolí sondy V1 a dosti hluboko pak v sondě V7, kde zvětralý tuf byl navrtán až v hloubce 9,0 m.

Pokryvný útvar nemá v podstatě žádný význam a je tvořen svahovými hlínami typu jílovitých až jílovitě-písčitých, místy i písčitých hlín. Dále jsou zde zastoupeny svahové sutě, jejichž mocnost je proměnlivá a plošný rozsah nelze bez podrobného průzkumu blíže určit.

Sedimenty hnědouhelné pánve byly zjištěny na jižních svazích mezi Kladruby a osadou Straky.

S výjimkou území mezi Kladruby a osadou Straky je území budováno dosti rozpukaným skalním podložím, nevytváří se zde horizont podzemní vody. Voda byla zjištěna jen v sondě V13 (západně od Kladrub)v hloubce 3,50 m – tj. na povrchu relativně nepropustných jílů.

Závěr zprávy pg. J. Floríka

Celý zájmový prostor navrženého sídliště na Nové Vsi, který byl podroben průzkumným geologickým pracím můžeme považovat ve smyslu čl. 22 normy ČSN 73 1001 za staveniště  -- podmínečně vhodné.

Toto hodnocení ovlivňuje zejména na převážné části mělko uložený skalní podklad, který ovlivní rozpočtové náklady, zejména při hloubení základových jam a inženýrských sítí, které budou hloubeny zejména v třídách těžitelnosti 5 a 6, místy i ve třídě 7. Protože většina území je svažitá, bude nutné provádět úpravy podzákladí, neboť na jedné straně budou základové rýhy hloubeny ve skalním podloží a na druhé straně v soudržných a stlačitelných hlínách. S úpravami podzákladí je nutno počítat v okolí sondy V7 a v prostoru mezi sondami V11 – V13.

Popis sond

Sonda V1

0,00 – 0,40 m 	navážka

0,40 – 2,00 m	hlína jílovitě písčitá, tufitická, hnědá s čedičovými kameny do velikosti 15 cm- asi 20%, pevné konzistence

2,00 – 2,90 m	hlína písčitá, hnědá, pevné konzistence

2,90 – 3,60 m	tuf rozložený, charakteru jílovité hlíny, písčité

3,60 – 6,00 m 	tuf zvětralý hnědý a hnědožlutý

Voda nebyla navrtána

Sonda V2

0,00 – 0,30 m	ornice

0,30 – 1,40 m	svahová suť, charakteru hrubých až balvanitých štěrků s výplní bělošedého hlinitého písku

1,40 – 3,00 m	čedič zvětralý, balvanitě rozpadavý

3,00 m	odpor. Vrt ukončen.

Voda nebyla navrtána.

Sonda V3

0,00 – 0,30 m	ornice, kamenitá

0,30 – 1,00 m 	hlína jemně písčitá, tufitická, žlutá a šedobílá (rozložený pískový tuf) – pevná konsistence

1,00 – 2,10 m 	písek jemnozrnný, tufitický, šedobílý, ulehlý

2,10 – 3,80 m	tuf zvětralý, pískový hnědožlutý

3,80 – 5,00 m	tuf navětralé

Voda nebyla navrtána.

Sonda V4

0,00 – 0,30 m	ornice

0,30 – 1,80 m	hlína jílovitá, tufitická, hnědožlutá s drobnými úlomky tufu

1,80 – 3,40 m 	tuf zvětralý, pískový, šedobílý

3,40 – 4,20 m	dtto	hnědožlutý

4,20 – 7,00 m	dtto 	světlešedý

Voda nebyla navrtána.

Sonda V5

0,00 – 0,30 m	ornice, kamenitá

0,30 – 1,10 m	hlína jílovitá až jílovitě písčitá, tufitická, hnědožlutá s příměsí drobných úlomků a kamenů (tuf) – pevná konzistence

1,10 – 3,40 m	tuf zvětraný, rozpukaný

Voda nebyla navrtána.

Sonda V6

0,00 – 0,30 m	ornice

0,30 – 1,00 m	hlína jílovitá až jílovitě písčitá, hnědá, vyschlá

1,00 – 2,00 m	dtto – pevná konzistence

2,00 – 5,80 m	tuf zvětralý, hnědý, šedě skvrnitý

Voda nebyla navrtána.

Sonda V7

0,00 – 0,40 m	ornice hnědá

0,40 – 1,20 m	hlína jílovitá, tufitická, hnědošedá, bíle skvrnitá – pevné konzistence

1,20 – 2,50 m	dtto – bělošedá, pevné konzistence

2,50 – 8,20 m	tuf rozložený, charakteru jílovité hlíny písčité, bělošedý – pevné konzistence

8,20 – 9,00 m 	tuf rozložený, charakteru jílu, hnědočervený

9,00 – 10,20 m	tuf zvětralý, pestrobarevný

Voda nebyla navrtána.

Hodnocení základových poměrů - Inženýrsko geologická mapa (KPÚ Ústí n.L)

Vypracoval: Ing. M. Jiroušková

Jar. Votruba

V červnu 1985

Sonda označená v situaci č. 78

Sonda č. 7 – nadmořská výška 325,99 m

Y 	776 460,1

X	978 177,4

0,00 – 0,90 m 	světle hnědá písčitá hlína s čedičovými kameny, svrchu humózní

0,90 – 2,00 m	dtto mírně jílovitá s úlomky a střípky zvětralého tufu

2,00 – 2,80 m 	žlutošedý, skvrnitý, silně zvětralý tuf, charakteru jílovité hlíny, slabě jemně písčité, pevné konzistence s drtí a s úlomky tufu

2,80 – 4,30 m 	šedý a hnědošedý, rezavě skvrnitý – dtto

4,30 – 4,80 m	žlutohnědý - dtto – vlhko

4,80 – 7,70 m 	světlehnědý zvětralý tuf

7,70 – 8,40 m 	dtto – navětralé

Sonda bez vody.

Sonda označená v situaci č. 87

Sonda č. 5 – nadmořská výška 360,75 m

Y	777 087,3

X	978 094,5

0,00 – 0,50 m 	světlehnědá jílovitá, jemně písčitá hlína, pevné konzistence s úlomky tufu

0,00 – 0,90 m 	světlý, béžový, silně zvětralý tuf

0,90 – 2,00 m 	žlutohnědý zvětralý tuf

2,00 – 3-00 m 	fialově šedý, navětralé tuf

Pro odpor vrt ukončen.

Sonda bez vody.

Sonda označená v situaci č. 88

Sonda č. 6 – nadmořská výška 360,66 m

Y	776 840,1

X	978 095,5

0,00 – 0,20 m	humózní hlína, ornice

0,20 – 0,80 m	světlá, béžová, jemně písčitá, mírně jílovitá hlína, pevná

0,80 – 2,60 m	šedožlutý, montovaný silně zvětralý tuf, charakteru jílovité hlíny, pevné konzistence

2,60 – 5,80 m	světlý, bělavě šedý zvětralý tuf

5,80 – 7,00 m	žlutošedý navětralé tuf

Sonda bez vody.

Sonda označená v situaci č. 88

Sonda č. 8 – nadmořská výška 350,02 m

Y	777 238,4

X	978 306,8

0,00 – 0,20 m	humózní hlína, ornice

0,20 – 0,80 m	světlá, béžová, jemně písčitá hlína, pevná

0,80 – 2,00 m	šedý,žlutavě skvrnitý a šmouhatý silně zvětralý tuf, charakteristika zeminy – pevné konzistence

2,00 – 2,90 m 	světlý, bělavě šedý – dtto

2,90 – 4,80 m 	šedožlutý – dtto

4,80 – 8,70 m 	bělavě šedý zvětralý tuf

8,70 – 9,80 m	dtto navětralé

V hloubce - 3,50 pod terénem – slabý přítok vody do sondy

- 3,30 pod terénem - ustálená hladina podzemní vody

Sonda označená v situaci č. 90

Sonda č. 9 – nadmořská výška 356,08 m

Y	777 153,8

X	978 251,8

0,00 – 0,50 m	hnědá písčitá hlína s hojným obsahem čedičových kamenů

0,50 – 1,50 m	šedý, nazelenalý zvětralý tuf

1,50 – 2,00 m zvětralý rozpukaný znělec

Pro odpor vrt ukončen.

Sonda bez vody.

Sonda označená v situaci č. 91

Sonda č. 10 – nadmořská výška 379,91 m

Y	776 850,6

X	978 269,4

0,00 – 0,20 m	humózní hlína, ornice

0,20 – 1,00 m	hnědá jílovitá hlína písčitá, pevná, s hojnou příměsí čedičových kamenů

1,00 – 1,50 m	světlý béžový, silně zvětralý tuf, charakteru jílovité hlíny, pevné konzistence

1,50 – 2,50 m 	dtto zvětralý

2,50 – 3,20 m 	zvětralý až navětralé, rozpukaný znělec.

Pro odpor vrt ukončen. Sonda bez vody.

Sonda označená v situaci č. 92

Sonda č. 11 – nadmořská výška 358,32 m

Y	776 633,1

X	978 245,4

0,00 – 0,80 m 	hnědá jemně písčitá hlína, svrchu humózní s ojedinělými čedičovými kameny

0,80 – 2,00 m	světlý, béžový, silně zvětralý tuf, char. zeminy pevné konzistence, se střípky a úlomky horniny

2,00 – 3,00 m	dtto zvětralý

3,00 – 6,00 m 	hnědý, bíle a šedě skvrnitý, navětralé tuf

Pro odpor vrt ukončen. Sonda bez  vody.

Sonda označená v situaci č. 93

Sonda č. 12 – nadmořská výška 356,20 m

Y	777 017,7

X	978 423,9

0,00 – 0,10 m	hlína hnědá

0,10 – 0,70 m	světle hnědý, jemně zrnitý, hlinitý písek, tufitický, s ojedinělými čedičovými kameny

0,70 – 1,90 m	světlý žlutohnědý, silně zvětralý tuf

1,90 – 3,00 m	dtto – zvětralý

3,00 – 4,50 m 	světlý, bělošedý navětralé tuf

Pro odpor vrt ukončen. Sonda bez  vody.

Sonda označená v situaci č. 94

Sonda č. 13 – nadmořská výška 365,37 m

Y	776 868,8

X	978,438,2

0,00 – 0,30 m	humózní hlína, ornice

0,30 – 0,90 m	 světle hnědý, jemně zrnitý hlinitý písek až písčitá hlína, tufitický s ojedinělými čedičovými kameny

0,90 – 1,70 m	světlý, bělavě šedý, silně zvětralý tuf, char. písčité hlíny jílovité, pevné konzistence s úlomky a drtí horniny

1,70 – 2,50 m	světlý, béžový, zvětralý – dtto

2,50 – 3,80 m	dtto – navětralý

Pro odpor vrt ukončen. Sonda bez  vody.

Sonda označená v situaci č. 94

Sonda č. 13 – nadmořská výška 365,37 m

Y	776 400,5

X	978,406,9

0,00 – 0,70 m	hnědá, jemně písčitá hlína, svrchu humózní

0,70 – 1,00 m	dtto – s příměsí čedičových kamenů

1,00 – 3,00 m 	světle hnědá jílovitá hlína, písčitá, pevná

3,00 – 4,00 m	dtto – se střípky a úlomky zvětralého tufu (silně zvětralý tuf ?)

4,00 – 7,80 m	hnědošedý zvětralý tuf

7,80 – 8,40 m	šedý, zelenavě šedý, navětralý tuf

Sonda bez vody.

Sonda označená v situaci č. 140

Sonda č. 14 – nadmořská výška 353,55 m

Y	776 643,1

X	978 545,7

0,00 – 0,20 m	hlína humózní

0,20 – 1,80 m 	tuf zcela zvětralý, pískový žlutobílý, s pevnějšími polohami

1,80 – 3,30 m 	tuf zvětralý, šedobílý.

Voda nebyla navrtána.

Sonda označená v situaci č. 141

Sonda č. 16 – nadmořská výška 363,82 m

Y	776 720,7

X	978 482,6

0,00 – 0,30 m	ornice

0,30 – 2,50 m	tuf zvětralý, písčitý, bělošedý (znělcový)

2,50 – 4,60 m	tuf navětralý, šedý.

Voda nebyla navrtána.

Sonda označená v situaci č. 142

Sonda č. 14 – nadmořská výška 361,63 m

Y	777 156,3

X	978 345,1

0,00 – 0,30 m	ornice

0,30 – 2,40 m	hlína jílovitě písčitá žlutohnědá, bíle skvrnitá, pevné konzistence

2,40 – 3,80 m 	tuf zvětralý až silně zvětralý, žlutý, bíle skvrnitý

3,80 – 5,60 m	tuf zvětralý, s navětralými polohami, mocnými asi 20 cm, světlehnědý a šedobílý

Voda nebyla navrtána.

Geologický průzkum pro věžový vodojem na Nové Vsi

Vypracoval RNDr. Oldřich Pekárek v roce 1987

Na základě dodatečného požadavku dodavatele z MLR byl na místě, vytýčeném ing.Veselým, proveden průzkumný jádrový vrt. Umístění vrtu je přesně ve středu osy dříku věžového vodojemu. Jeho účelem bylo zjistit přesně vrstevní sled základových zemin a přechod mezi horizonty sutí, zvětralého fonolitu a čerstvého fonolitu.

Vrt byl proveden rotační vrtnou soupravou na jádro, diamantovými korunkami, n.p. Stavební geologie Praha, závod Lom u Mostu.

(Znělec (též fonolit) je výlevná magmatická hornina světle šedé až nazelenalé barvy. Samotný název ve většině jazyků vyjadřuje vlastnost horniny vydávat při poklepání zvuk, tedy znít.)

Výsledky vrtu

Souřadnice   	X - 978 318,25

Y – 776 849,25

Nadmořská výška 	380,29 m n.m.

Profil vrtu:

0,00 – 0,30 m	orniční vrstva kamenitá, písčitá

0,30 – 3,40 m	sutě a hlíny, střídavě světle šedé, s polohami žlutorezavými, úlomky znělce zkaolinizované,

3,40 – 4,00 m	fonolit – kusy navětralého znělce, patrně balvany bez pojiva

4,00 – 7,80 m	sutě znělcové, velmi hrubozrnné, hlinité a hrubě písčité, tuhé až pevné

7,80 – 11,80 m	fonolit silně rozpukaný, s vyplněnými puklinami kaolinickým a železitým tvrdým tmelem, tvrdý

11,80 – 25,00 m 	fonolit čerstvý, nezvětralý, s občasnými puklinami sevřenými, bez výplně, velmi tvrdý

Podzemní voda naražena v hloubce 3,20 m a v této poloze se ustálila.

Odebraný vzorek:

pH			5,8

acidivita			0,14 mmol/l

alkalita			0,70 mmol/l

tvrdost celkem 			3,3 mmol/l = 9,2° N

SO4			185 mg/l

CO2 agres.			5,4 mg/l

Složení vody je vhodné a voda nejeví útočnost na stavební hmoty.

Vrt je přes suťový horizont do hloubky 8,0 m zapažen, pažnice ponechána. Vrt je možno vzhledem k výskytu vody využít jako dočasně pozorovací.

Naskýtá se možnost využít vrtu jako kotvy pro hluboké ukotvení dříku vodojemu.

Závěr: Základovou horninou, na kterou bude vyvinuto největší zatížení, je tvrdý fonolit s velmi dobrými geomechanickými vlastnostmi. Výskyt podzemní vody je možno hodnotit jako dočasný a patrně nebude problém stavební jámu odvodnit.

ZávěreM

Úkolem vypracované podkladové dokumentace je

na vybraném staveništi, na NOVÉ VSI v bezprostředním sousedství vodojemů a památníku Dr. H. Kudlicha, vypracovat zadávací elaborát pro výstavbu koupaliště.

Lokalita na Nové Vsi byla investorem a kolektivem expertů vyhodnocena jako optimální místo pro realizaci záměru v nejbližších letech.

Je pro ni charakteristická izolovanost od hustě obydlených zón města. Je zasazena stranou od městského ruchu na pozemcích, obklopených zelení a volnou krajinou.Vyšší nadmořská výška přispívá k lepší kvalitě ovzduší, která je pro oblast koupaliště velmi pozitivním atributem. Zároveň je ze svahů Kudlichovy výšiny dobrý rozhled na okolní krajinu, město Teplice a vzdálené vrcholky Krušných hor. Výstavba by podnítila rozvoj občanské vybavenosti, které v současnosti v této části města chybí. Nová Ves je velmi hodnotná část města s ideálními přírodními předpoklady pro další rozvoj. Území dominuje masivní věž vodojemu, který se týčí na vrcholu a stává se tak výraznou dominantou celého plánovaného areálu. Nespornou výhodou je i rychlé napojení na kapacitní komunikaci I. třídy, zajišťující rychlé spojení s centrem i s okolním spádovým územím.