PŘÍLOHA Č. 4 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK

Technická specifikace vozidla a přívěsu

Vozidlová část

Uspořádání podvozku:		4x2
Rozvor:				3 500 – 4 000 mm
Přední náprava/zavěšení:	nezávislé se zkrutnými tyčemi
Zadní náprava/zavěšení:	mechanické
Pohonné ústrojí:		typ: vznětový; výkon: min. 125 kW; točivý moment: min. 400 Nm
Převodové ústrojí:		manuální, 6-stupňové
Strana provozu:			vpravo (volant vlevo)
Pneumatiky:			min. R16 225/75
Zatížení podvozku:		2 300 – 4 650 kg (60C)
Provozní hmotnost vozidla:	2 000 – 3 000 kg
Celková hmotnost vozidla:	5 000 – 7 000 kg
Průjezdná výška:		max. 3 100 mm
Průjezdná šířka:		max. 2 500 mm
Celková délka:			max. 8 000 mm
Barva:				určena po dohodě se zadavatelem

Ostatní výbava:

- expanzní modul s CAN open interface;

- zásuvka pro přívěs 12 V (13 pin DIN);

- přídavný nastavitelný omezovač rychlosti;

- tempomat;

- tažné zařízení s koulí 50 mm (D 23 kN na konzole);

- interface FMS;

- český návod k obsluze;

- manuální klimatizace;

- uzávěrka diferenciálu;

- odpružená sedačka řidiče s loketní opěrkou.

Plošinová část

Typ:				kloubovo-teleskopická
Pracovní výška:			min. 18 m
Výška podlahy prac. koše:	min. 16 m
Nosnost prac. koše:		min. 280 kg bez omezení dosahu
Stranový dosah:		min. 7,5 m
Natáčení prac. koše:		alespoň 60 stupňů na obě strany
Přemostění:			alespoň 8 m

Ostatní výbava:

- ocelový dvoudílný teleskop na dvojitém kloubovém mechanismu s vnitřním vedením hadic a kabelů;

- hliníkový koš s rozměry 0,7 x 1,4 m;

- elektrohydraulické proporcionální ovládání v prac. koši;

- elektrohydraulické ovládání na spodním stanovišti;

- rozsah otoče plošiny 450 stupňů;

- kontrola zasunutí opěr pro jízdu a kontrola protitlaku opěr při činnosti;

- zapnutí/vypnutí ochrany kabiny před kolizí s výložníkem;

- pohon plošiny z motoru vozidla;

- start/stop tlačítko pro ovládání motoru podvozku a elektromotoru z koše;

- veškeré nástřiky prováděny třívrstvým akrylátem;

- barva – po dohodě se zadavatelem;

- bezpečnostní prvky dle platných právních předpisů a norem;

- kontrola zasunutí opěr při jízdě signalizovaná v kabině;

- kontrola protitlaku opěr při ustavení;

- kontrola vysunutí opěr při činnosti;

- ochrana proti kolizi výložníku s kabinou (možnost vypnutí z koše);

- jednoduché, ručně ovládané nouzové spouštění;

- všechny hydraulické válce chráněné zpětnými ventily;

- nouzové spouštění ve skříni ovládání opěr;

- proudový chránič;

- pomocný rám z ocelových profilů dimenzovaný na výše uvedené požadované zatížení;

- voskování dutin rámu technologií air-less;

- zinkování a nástřik pomocného rámu vodní barvou;

- pochozí plechy tloušťky alespoň 4 mm;

- bezpečné provedení a kvalitní ukončení hran ložné plochy;

- hliníkové protivkliňovací zábrany;

- elektrická instalace – boční a zadní poziční světla dle předpisů platných pro provoz na pozemních komunikacích v ČR;

- sklopný žebřík nebo masivní ocelové a zinkované schůdky pro bezpečný výstup na plošinu;

- bezpečnostní samolepky a výstražné nápisy v českém jazyce dle normy EN 280;

- světelná LED alej – min. 8 prvků, programovatelná;

- oranžový LED maják na kabině – min. 2 ks;

- zábleskové LED světlo vpředu (predátor), min. 2 ks;

- oranžová záblesková LED světla umístěná pod košem viditelná ze všech stran, min. 3 ks;

- hliníková bedna 1,45 x 0,55 x 0,43 m (1 ks) a 1,2 x 0,6 x 0,5 m (1 ks);

- plastová bedna černá, min. 110 litrů;

- dřevěná podložka 400 x 400 x 65 mm;

- 2 ks schránek na 2 ks podložek – uzamykatelná, pod ložnou plochou;

- přihrádka na nářadí v koši (hliníková nebo plastová);

- jednoduchá hliníková ohrádka ložné plochy;

- upevňovací oko na ložné ploše, min. 5 ks;

- držáky pro přepravu 2 ks sloupů (prizmata);

- motohodiny;

- pracovní LED reflektor v prac. koši – přemístitelný;

- zásuvka 230 V/4 000 W v koši napájena z frekvenčního měniče napájeného z autobaterie vozidla vč. zásuvky na podvozku vozidla;

- trn na uložení a převoz kuželů – zamykatelný;

- klín s podložkou pro ustavení v kopci – 2 ks;

- osvětlení spodního ovládání – LED pásek;

- hliníková bedna na CO vč. držáku na tlakovou nádobu CO;

- zpětná kamera vč. monitoru v kabině vozidla;

Přívěsný vozík

Pohotovostní hmotnost	:	max. 600 kg
Celková hmotnost:		max. 2 600 kg
Užitečná hmotnost:		max. 2 000 kg
Délka ložné plochy:		2 500 – 3 500 mm
Šířka ložné plochy:		1 600 – 2 100 mm
Max. povolená rychlost:	100 km/h
Počet náprav:			2 nápravy
Vnitřní výška ložné plochy:	300 – 400 mm

Ostatní výbava:

- podpěrné kolečko;

- hliníkové odnímatelné bočnice;

- kotvící třmeny v podlaze – min. 6 ks;

- rezervní kolo vč. držáku;

- odnímatelné rohové sloupky;

- 13“ kola;

- žárově zinkovaný rám;

- přední a zadní čelo sklopné a odnímatelné;

- příprava pro plachtovou konstrukci nebo nástavbu bočnic;