Projekty CZ, s.r.o. Hradiště 96/8 400 01 Ústí nad Labem IČ: 286 93 213 DIČ: CZ-286 93 213 Tel: +420 475 211 782 E-mail: info@projekty-cz.eu PD - REKONSTRUKCE FOYER DK TEPLICE DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY (DPS) ČÁST: ÚPRAVA ŠATEN U KONCERTNÍHO SÁLU D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ seznam příloh: D.1.1.32 – Technická zpráva D.1.1.33 a-f – Výřezy půdorysů ÚNOR 2020

D.1.1.32 – technická zpráva

Popis prací v 1.p.p.:

- v m.č. 43 demontáž litinové vpusti až k hrdlu trubky, skladba podlahy - ker. dlažba do malt. lože, bet. maz. tl. 100mm - cca 1m2, hydroizolace z asf. pásů, bet. mazanina tl. 150mm - cca 0,64m2, výkop zeminy 800/800mm hl. 800mm

- instalace kanalizace - viz ZTI

- obsyp pískem 800/800/400mm, zásyp štěrkodrtí fr. 2-16 800/800/400mm

- dobetonávka bet. mazaniny tl. 150mm B20/25 jemnozrný s ochranou trubky Mirelonem tl.10mm - cca 0,64m2

- zcelení hydroizolace pomocí smršťovací manžety + 2 x asfaltovým pásem mod. SBS tl. 4mm  - cca 1m2

- dobetonávka vrchní bet. mazaniny tl. 100mm B20/25 jemnozrný s ochranou trubky Mirelonem tl.10mm - cca 1m2

- doplnění ker. dl. - cca 1m2

- vývrt 4ks otvorů do stropu 1.p.p. ( 100mm bet. maz. + Spiroll tl. 300 mm ), 2 x DN100, 1 x DN 140, 1 x DN160, osu vývrtu otvoru umístit do osy dutiny v panelu Spiroll

- vývrt 6ks otvorů DN 150mm do ker. zdí tl. dle výkresu

Popis prací v 1.n.p.:

- demontáž lehkých montovaných dělících příček z ocel. profilů a dřevotřískových desek 2 x 7m2

- demontáž velkoplošných zrcadel 4ks 1,5/2,2m, 4ks 1,5/1,5m s úschovou u stavebníka

- demontáž 3ks umyvadel včetně stojánkových baterií a zaslepení rozvodů

- demontáž podlahového povlaku z PVC včetně lišt - 43m2

- demontáž lamelového podhledu Feal pro zřízení prostupů do 2.n.p - 2,6 x 1,5m, úschova pro zpětnou montáž

- otvor 1 x DN200 a 1 x DN150 do příčky tl.125mm z CDm

- vývrt 4ks otvorů do podlahy 1.n.p. ( 100mm bet. maz. + Spiroll tl. 300 mm ), 2 x DN100, 1 x DN 140, 1 x DN160, osu vývrtu otvoru umístit do osy dutiny v panelu Spiroll

- vývrt 2ks otvorů do stropu 1.n.p. ( 100mm bet. maz. + Spiroll tl. 300 mm ), 1 x DN 140, 1 x DN160, osu vývrtu otvoru umístit do osy dutiny v panelu Spiroll

- vybourání otvoru 870/2005mm pro dveře v příčce tl.125mm z CDm, osazení plochého ker. překladu PTH 11,5 - 1250, osazení obložkové dvourámové zárubně s těsněním pro dodatečné zazdění HDt 150 - 800/1970 pravá

- vybourání otvoru 770/2005mm pro dveře v příčce tl.125mm z CDm, osazení plochého ker. překladu PTH 11,5 - 1000, osazení obložkové dvourámové zárubně s těsněním pro dodatečné zazdění HDt 150 - 700/1970 pravá

- montáž SDK příček dle technolog. předpisu výrobce včetně napojovacích detailů u podlahy, stěn a stropu, ocelová konstrukce, 1 x záklop sádrovláknitou deskou tl. 12,5mm, tmelení třídy Q2, 2 x revizní dvířka 500/500mm, 2 x větrací mřížka 600/300mm, otvor 3 x DN180 a 2 x DN140

- osazení ocelových zárubní s těsněním pro přímou montáž do SDK stěn tl. 100mm

1 x 800/1970 levá

3 x 700/1970 pravá

- kompletace EL rozvodů a zařízení

- oškrabání a omytí stávajících maleb + zpevňující penetrace stěn + stropů

- oprava omítky po demontážích cca 15%

- broušení, penetrace, stěrka tl.3mm potěru po demontáži PVC povlaku

- keramický obklad formátu cca 400/600mm ukončený AL lištou - viz tabulka místností

- podhled z systémových lisovaných miner. desek s netkanou tkaninou do systémových profilů bílé barvy  - viz tabulka místností

- otěruvzdorná bílá malba  - viz tabulka místností

- úklid navazujících prostor ( vysátí průmyslovýn vysavačem, omytí, případná oprava malby )

Popis prací v 2.n.p.:

- demontáž lamelového podhledu Feal pro zřízení prostupů do 2.n.p – 1,8 x 1,5m, úschova pro zpětnou montáž

- vývrt 2ks otvorů do stropu 1.n.p. ( 100mm bet. maz. + Spiroll tl. 300 mm ), 1 x DN 140, 1 x DN160, osu vývrtu otvoru umístit do osy dutiny v panelu Spiroll

- SDK předstěna – CW50 + 12,5mm sádrovláknitá deska, tmelení třídy Q2, rozvinutá šířka 1,33m, výška 3,33m

Popis prací v 3.n.p.:

- demontáž lamelového podhledu Feal pro zřízení prostupů do 2.n.p – 1,8 x 1,5m, úschova pro zpětnou montáž

- vývrt 2ks otvorů do stropu 1.n.p. ( 100mm bet. maz. + Spiroll tl. 300 mm ), 1 x DN 140, 1 x DN160, osu vývrtu otvoru umístit do osy dutiny v panelu Spiroll

- SDK předstěna – CW50 + 12,5mm sádrovláknitá deska, tmelení třídy Q2, rozvinutá šířka 1,33m, výška 2,93m

Popis prací v 4.n.p.:

- demontáž lamelového podhledu Feal pro zřízení prostupů do 2.n.p – 2,1m x 1,5m, úschova pro zpětnou montáž

- vývrt 2ks otvorů do stropu 1.n.p. ( 100mm bet. maz. + Spiroll tl. 300 mm ), 1 x DN 140, 1 x DN160, osu vývrtu otvoru umístit do osy dutiny v panelu Spiroll

- SDK předstěna – CW50 + 12,5mm sádrovláknitá deska, tmelení třídy Q2, rozvinutá šířka 1,68m, výška 3,5m

Popis prací na střeše.:

- demontáž a zpětná montáž vrstev střešního pláště v ploše cca 1,6m x 1,0m včetně osazení systémových tvarovek od výrobce hydrizolační střešní PVC folie svařitelné se stávající fólií ( doložit testem svařitelnosti s definovanou sílou přetržení )

- skladba střešního pláště dle dostupné dokumentace:

PVC folie + separační podložka

původní hydroizolace z asf. pásů a Optifolu C

perlitobeton cca 200mm

pěnosklo do SA 10 - 100mm

cem. potěr - 50mm

Spiroll tl.300mm + Keramid podhled

– vzhledem k malému rozsahu zásahu do střechy nebyla provedena ověřovací sonda deklarované skladby