Projekty CZ, s.r.o. Hradiště 96/8 400 01 Ústí nad Labem IČ: 286 93 213 DIČ: CZ-286 93 213 Tel: +420 475 211 782 E-mail: info@projekty-cz.eu PD - REKONSTRUKCE FOYER DK TEPLICE DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY (DPS) ČÁST: STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PRO ZOKT ESTRÁDNÍHO SÁLU D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ seznam příloh: D.1.1.34 – Technická zpráva D.1.1.35 – Výřezy půdorysu střechy, tvar ocelové konstrukce KVĚTEN 2020

D.1.1.34 – technická zpráva

Bourací práce:

- demontáž části transparentního lankového podhledu

- prachutěsné ohraničení pracovního prostoru pod stropem mezi lešením a stropem

včetně zajištění tuhosti lešení před pádem části konstrukce při demontáži stropního

panelu

- demontáž střešního souvrství na cem. potěr - 18,5m2 včetně opatření proti zatečení

do objektu po dobu otevření hydroizolačního souvrství střechy

- demontáž potěru tl. 50mm – cca 5m2 a stropního panelu Spiroll 3850/1200/250mm

včetně odstranění zálivky ze spar a přerušení případné výztuže

Montáž střešní nástavby pro osazení zařízení ZOKT:

- montáž ocelové konstrukce včetně opláštění a zastřešení sendvičovými panely

s výplní z minerální vlny a zajištění 4ks protikusem pod panely

- doplnění části stropu dobetonávkou u betonu C25/30

- doplnění tepelné izolace ve střeše a vytažení hydroizolační folie na stěny nástavby

s řešením detail pomocí poplastovaného plechu – viz v.č.D.1.1.35

- osazení zařízení ZOKT viz část D.1.3.A a EPS viz část D.1.3.B