B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAh SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY

B.1.	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	2

B.2.	CELKOVÝ POPIS STAVBY	5

B.3.	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	8

  - POPIS ÚZEMÍ STAVBY

- CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ

Jedná se o úpravu stávajícího objektu Domu Kultury na p.p.č. 4542/5 v zastavěné části města Teplice instalací dvou venkovních jednoramenných únikových schodišť vedených podél západní a východní fasády a podzemním kanálem pro přívod vzduchu systému ZOKT pro zónu koncertního sálu. Úpravy objektu jsou v souladu s charakterem území, dotčené pozemky p.p.č. 4542/6 a 4542/8 k. ú. Teplice jsou zatříděny jako ostatní plocha s využitím jako ostatní komunikace a jsou také v majetku stavebníka. Povrch pozemků je zpevněný a je součástí komunikačního koridoru okolo objektu.

Veškeré vazby na okolí stavby jsou stávající a nebudou stavbou měněny.

- ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ INFORMACE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI

Způsob využití území je stávající v souladu s územně plánovací dokumentací.

- ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY

Zůstává stávající – nejedná se o změnu užívání stavby.

- INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ

Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území.

- INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Navržená stavba byla konzultována v rámci rozpracovanosti se všemi rozhodujícími DOSS, HZS Teplice, KHS Teplice a Památkovým ústavem v Ústí n. L. Podmínky vzešlé z proběhlých konzultací, směřující k projektu stavby přikládanému k žádosti o stavební povolení, byly zapracovány do této PD.

- VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ – GEOLOGICKÝ, HYDROGEOLOGICKÝ, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.

Nebyly prováděny průzkumy. Vizuální prohlídka stavby neodhalila žádné statické problémy stávajících konstrukcí. Základové a nosné konstrukce objektu zůstávají stávající. Stavební konstrukce rámcově odpovídají dostupné PD z doby výstavby objektu.

- OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Jedná se o úpravu stávajícího objektu ve vnitřním území lázeňského místa v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů I A.

Objekt se nachází v městské památkové zóně Teplice.

- POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD.

Objekt je mimo poddolované a záplavové území

- VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ

Úprava objektu nemá vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí a na odtokové poměry v území. Vlivy a poměry zůstávají stávající.

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení sítí v rozsahu staveniště a se správci sítí domluven způsob jejich ochrany.

Staveniště nebude ohrožovat bezpečnost osob ani chod okolních sousedních objektů. Výstavbou nebude dotčen provoz MHD.

- POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

- POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Na navrhovanou stavbu nejsou potřeba zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

- ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající beze změny, včetně bezbariérového přístupu.

- VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ  INVESTICE

Zahájení stavby		3Q/2020

Dokončení stavby		3Q/2022

- SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ

DRUHY A PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ

objekt je na pozemku:

| p.p.č. | vlastník | druh pozemku | adresa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | oprávnění hospodařit |  | adresa |
| 4542/5 | Statutární město Teplice | zastavěná plocha a nádvoří | náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice |
|  | DŮM KULTURY TEPLICE |  | Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice |

úpravy objektu zasahují na pozemky:

| p.p.č. | vlastník | druh pozemku | adresa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | oprávnění hospodařit |  | adresa |
| 4542/6 | Statutární město Teplice | ostatní plocha | náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice |
| 4542/8 | Statutární město Teplice | ostatní plocha | náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice |

DRUHY A PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ DOTČENÝCH STAVBOU

pozemky veřejných komunikací dotčené zásobováním stavby a umístěním zařízení staveniště

| p.p.č. | vlastník | druh pozemku | adresa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | oprávnění hospodařit |  | adresa |
| 4542/8 | Statutární město Teplice | ostatní plocha | náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice |

- SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU , NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTÍ PÁSMO

Nová ochranná nebo bezpečností pásma nevzniknou, zůstávají stávající.

  - CELKOVÝ POPIS STAVBY

- NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY; U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O JEJICH SOUČASNÉM STAVU, ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Změna dokončené stavby - jedná se o stávající objekt ve stabilizované zástavbě města Teplice.

Byla provedena vizuální prohlídka objektu s porovnáním s původní dokumentací s konstatováním: nosná konstrukce objektu je bez závad ohrožujících stabilitu objektu.

- ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Beze změny - objekt občanské vybavenosti – dům kultury.

- TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Trvalá.

- INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bez výjimky.

- INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Navržená stavba byla konzultována v rámci rozpracovanosti se všemi rozhodujícími DOSS, HZS Teplice, KHS Teplice a Památkovým ústavem v Ústí n. L. Podmínky vzešlé z proběhlých konzultací, směřující k projektu stavby přikládanému k žádosti o stavební povolení, byly zapracovány do této PD.

- OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Jedná se o úpravu stávajícího objektu ve vnitřním území lázeňského místa v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů I A.

Objekt se nachází v městské památkové zóně Teplice.

- NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST APOD.

- zastavěná plocha objektu				2421 m2

- užitná plocha objektu					7742 m2

- obestavěný prostor objektu			         49070 m3

- zastavěná plocha schodiště na p.p.č. 4542/6		19,5 m2

- zastavěná plocha schodiště na p.p.č. 4542/8		9,3 m2

- zastavěná plocha kanálu na p.p.č. 4542/6		16,4 m2

- ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV APOD.

není řešeno – zůstává stávající

- ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY

Zahájení stavby		3Q/2020

Dokončení stavby		3Q/2022

Struktura PD je po dohodě se stavebníkem členěna na ucelené části umožňující vybírat dodavatele a provádět stavbu po částech.

- ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY

Orientační náklady stavby:		50 - 100 mil. Kč

- POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE STAVBY

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace – viz v.č. 499/2006 Sb.

Jednotlivé požadavky jsou popsány v technické zprávě architektonicko-stavebního řešení.

- POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Stavby tohoto rozsahu jsou většinou prováděny zaměstnanci více zhotovitelů. Dle odst.1 §14 zákona č. 88/2016 je zadavatel stavby povinen určit koordinátora BOZP již při přípravě stavby.

Před zahájením prací, stavebník oznámí zahájení prací na OIP způsobem odpovídajícím požadavkům §15 odst.1 z.č. 309/2006 Sb.

- PODMÍNKY REALIZACE PRACÍ, BUDOU-LI PROVÁDĚNY V OCHRANNÝCH NEBO BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH JINÝCH STAVEB

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení sítí v rozsahu staveniště a se správci sítí domluven způsob jejich ochrany.

Staveniště nebude ohrožovat bezpečnost osob ani chod okolních sousedních objektů. Výstavbou nebude dotčen provoz MHD.

- ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ORGANIZACI STAVENIŠTĚ A PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA NĚM, VYPLÝVAJÍCÍ ZEJMÉNA Z DRUHU STAVEBNÍCH PRACÍ, VLASTNOSTÍ STAVENIŠTĚ NEBO POŽADAVKŮ STAVEBNÍKA NA PROVÁDĚNÍ STAVBY APOD.

Zvláštní podmínky vyplývající z druhu stavebních prací a vlastností staveniště budou určeny v plánu BOZP.

Požadavek stavebníka vyplývá z dělení PD na ucelené části. Požadavek stavebníka je na zajištění organizaci prací, dopravu materiálu a pracovníků v jednotlivých částech stavby tak, aby bylo možno objekt částečně provozovat a aby nedocházelo ke kontaminaci nedotčených prostor prachem a pohybem nepovolaných osob s minimalizací zátěží staveništním hlukem.

konkrétní požadavky budou určeny v zadávacích podmínkách při výběru zhotovitele v závislosti na zvoleném postupu prací.

- OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací.

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001).

Případný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny.

- TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

Zařízení ZTI, VZT a EL v dotčených částech objektu mají rozvod napojen do stávajících rozvodů a rozvodných skříní.

Výměna stávajících zařízení VZT a návazného chlazení není součástí této PD.

Stávající zařízení VZT je upravováno v dotčených částech objektu.

Zařízení ÚT zůstává stávající, dotčeno bude jen při instalaci ostatních zařízení a konstrukcí stavby – je předpokládaná nutnost vypuštění systému a částečná demontáž a zpětná montáž části rozvodů ÚT.

Vyhrazená zařízení EPS a ZOKT jsou provedeny nové v celém objektu.

Ostatní nedotčená zařízení zůstávají stávající.

Technologická zařízení nejsou.

  - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a)  POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ

Napojení na NN a vodu bude řešeno po dohodě s investorem a správcem areálu ze stávajících rozvodů uvnitř areálu. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě.

b)  ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ

Staveniště resp. celý areál je odvodněn do kanalizační sítě – zůstává stávající, nebude stavbou dotčeno. Vlastní stavební činnost nebude produkovat žádnou odpadní vodu.

c)  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPR.  A TECHN. INFRASTRUKTURU

Rozsah prací umožňuje využití stávající dopravní a technickou infrastrukturu, napojení na rozvody vody a el. bude provedeno ve stávajícím objektu.

Zásobování stavby bude prováděno od ulice Papírová přes příjezdovou cestu na p.p.č. 4542/8.

d)  VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky – exteriérovou částí stavby je jen parter objektu u západní a východní strany. V době provádění staveb. prací dojde k nepatrnému zvýšení prašnosti a hluku.

Hladina hluku nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech viz. „nařízení vlády č. 272/2011sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

e)  OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE,

DEMOLICE, KACENÍ DŘEVIN

Po dobu stavby je nutno zabezpečit prostor staveniště před vstupem nepovolaných osob na staveniště s označením výstražnými tabulkami a varovným osvětlením v noci.

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení sítí v rozsahu staveniště a se správci sítí domluven způsob jejich ochrany.

Staveniště nebude ohrožovat bezpečnost osob ani chod okolních sousedních objektů. Výstavbou nebude dotčen provoz MHD.

Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. Případný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001).

Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Nejsou kladeny žádné požadavky na související asanace, demolice ani kacení dřevin.

f)  MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ

Zábor pro provedení stavby mimo pozemek stavebníka nebude realizován.

Pro stavbu a zařízení staveniště budou využity pozemky bezprostředně sousedící s objektem. Jedná se o p.p.č. 4542/6 a 4542/8– viz C.3 situační výkres organizace výstavby.

Skutečný rozsah záboru bude dán smluvním vztahem vybraného dodavatele prací se stavebníkem a bude před zahájením prací oznámen dotčeným orgánům a správcům sítí.

g)  POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou.

h)  MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI

VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE

V průběhu stavby budou produkovány běžné stavební odpady a ukládány do meziskladu ( buňka nebo kontejner ) v prostoru staveniště s odvážením na příslušnou skládku dle zatřídění odpadů.

Vlastní nakládání s odpady si zajistí dodavatel stavby. Dodavatel stavby jako původce odpadu povede evidenci vznikajících odpadů v souladu s ustanoveními zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při kolaudaci stavby pak bude doložena evidence odpadů a vyhodnocení stavby z hlediska nakládání s odpady.

Předpokládaná tvorba odpadů během výstavby v členění podle kategorizace dle Katalogu odpadů dle Vyhlášky 93/2016 Sb.

150101	papírový a/nebo lepenkový obal			O

150102	plastový obal						O

150103	dřevěný obal						O

150104	kovový obal						O

170101	beton							O

170102	cihla							O

170201	dřevo							O

170202	sklo							O

170203 	plast							O

170402 	hliník							O

170405	železo nebo ocel					O

170411	kabely							O

170802	sádrová stavební hmota				O

200301	směsný komunální odpad				O

200304	kal ze septiků nebo žump, odpad z chemických toalet		O

Odpad kódu 170504 zemina nebo kameny kategorie O, bude zneškodněn dle obsahu sledovaných ukazatelů na skládce odpovídající skupiny. V případě jejich nadlimitních obsahů, tedy v případě zjištění nebezpečné vlastnosti, má pak tento odpad kód 170503, název Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky a kategorii N.

Při provádění prací mohou dále vznikat odpad, které však nejsou typické pro stavební činnost a jejich vznik je odvislý od technického stavu používané techniky a pracovní kázně. Jedná se zejména o druhy  odpadů 170503, zemina nebo kameny kategorie N (zemina znečištěná ropnými látkami) a v návaznosti pak 150202, sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina, kategorie N – například při provádění zemních prací, tankování PHM a pouze při sanaci místa úniku ropných látek.

Výše uvedené druhy odpadů budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a po jejich naplnění budou odváženy k využití či zneškodnění. Nebezpečné odpady (označené symbolem N) budou shromažďovány odděleně v plastových nádobách vyložených polyethylenovými pytli.

Náplň a provedení prací nepředpokládá kontaminaci vnitřního i vnějšího prostředí azbestovými vlákny.

i)  BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE

ZEMIN

Odhadované množství vytěžené zeminy je cca 50 m3.

Zemina bude odvážena na skládku odpovídající skupiny odpadů.

j)  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Při stavebních pracích bude používán běžný klasický stavební materiál, veškerý materiál bude zdravotně nezávadný, budou použity výrobky ověřené a certifikované.

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce.

Na stavbě nebude vyráběna betonová směs, venkovní práce budou

prováděny od 8-mé do 18-té hodiny. Hladina hluku nesmí překročit limity

uvedené v příslušných předpisech viz. „nařízení vlády č. 272/2011 sb. O

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

k)  ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Jednotlivé stavební práce budou provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem. Při všech pracovních technologiích dodržovat všechny provozní a technologické podmínky vydané organizacemi řídit se jimi. Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami a proškoleni pro práci s nimi.

Za bezpečnost a ochranu zdraví při realizaci stavby odpovídá zhotovitel stavby.

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě.

Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby.

Po dobu stavby je nutno zabezpečit prostor staveniště před vstupem nepovolaných osob na staveniště s označením výstražnými tabulkami a varovným osvětlením v noci. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné.

Stavby tohoto rozsahu jsou většinou prováděny zaměstnanci více zhotovitelů. Dle odst.1 §14 zákona č. 88/2016 je zadavatel stavby povinen určit koordinátora BOZP již při přípravě stavby.

Před zahájením prací, stavebník oznámí zahájení prací na OIP způsobem odpovídajícím požadavkům §15 odst.1 z.č. 309/2006 Sb.

l)  ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB

Výstavba nebude mít vliv na bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb..

m)  ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Napojení na dopravní síť zůstává stávající.

Zásobování stavby bude prováděno od ulice Papírová přes příjezdovou cestu na p.p.č. 4542/8.

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců.  Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.

n)  STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY –

PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.

Speciální podmínky vyplývající z druhu stavebních prací a vlastností staveniště budou určeny v plánu BOZP.

Požadavky stavebníka vyplývají z požadavků na dělení PD na ucelené části. Požadavek stavebníka je na zajištění organizaci prací, dopravu materiálu a pracovníků v jednotlivých částech stavby tak, aby bylo možno objekt částečně provozovat a aby nedocházelo ke kontaminaci nedotčených prostor prachem a pohybem nepovolaných osob s minimalizací zátěží staveništním hlukem.

konkrétní požadavky budou určeny v zadávacích podmínkách při výběru zhotovitele v závislosti na zvoleném postupu prací.

Technologické postupy demontážních a následných montážních prací musí respektovat stávající nosnou konstrukci a opláštění objektu, bez jejich poškození.

Nejsou stanoveny žádné opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě.

n)  POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY

Zahájení stavby			3Q/2020

Dokončení stavby			3Q/2022