Projekty CZ, s.r.o. Hradiště 96/8 400 01 Ústí nad Labem IČ: 286 93 213 DIČ: CZ-286 93 213 Tel: +420 475 211 782 E-mail: info@projekty-cz.eu PD - REKONSTRUKCE FOYER DK TEPLICE DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY (DPS) ČÁST: VENKOVNÍ KANÁL – ZOKT KONCERTNÍHO SÁLU D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ seznam příloh: D.1.1.30 – Technická zpráva D.1.1.31 – Výřezy půdorysů a řezy BŘEZEN 2020

D.1.1.32 – technická zpráva

Popis venkovních prací:

- demontáž a očištění a úschovu maloformátové kamenné dlažby včetně demontáže podkladních vrstev v celkové tloušťce cca 400mm

- demontáž s úschovou pro zpětnou montáž spodního pruhu kamenného obkladu ve styku s dlažbou cca 6,7 x 0,3m

- demontáž části kamenného obkladu opěrné stěny v rozsahu pro provedení vyříznutí otvoru 1,4 x 1,4m – předpoklad cca 4m2, s úschovou pro dolnění obkladu po montáži žaluzie

- průzkum existence podzemních vedení, případnou kolizi řešit s TDI a GP

- instalace záporové stěny IPE140-4500 á 800 mm do vrtů cca DN200 utěsněných  štěrkem + fošny tl. 50 mm včetně vrchní převázky

- výkop hloubky 2,5m včetně vyrovnání dna pískem v tl. cca 100mm

- vyříznutí otvorů do stávající opěrné zdi a základového zdi schodiště varhaníka včetně reprofilace obnažené výztuže a řezných ploch

- podkladní bet. mazanina tl. cca 100mm z betonu C20/25 hlazená

- 2 x ALP + 2 x asf. pás tl. 4mm modif. SBS s průtažností min. 14% + ochrana geotextílií 300g/m2

- osazení spojovacích trnů do stávajících konstrukcí – viz část D.1.2

- provedení konstrukce kanálu – viz část D.1.2

- vyzdívka a omítnutí čtvrtkruhového náběhu z pórobetonových tvárnic tl. 100mm

- hydroizolace kanálu - 2 x ALP + 2 x asf. pás tl. 4mm modif. SBS s průtažností min. 14% + ochrana deskami XPS tl. 100mm ( lepené asf. tmelem ) a geotextílií 300g/m2

- postupná demontáž bednění záporové stěny a vytažení zápor + zásyp hutněný

po vrstvách tl. cca 300mm nesedavým materiálem ( např. štěrkodrtí 0/32 )

- zpětná montáž spodního pruhu kamenného obkladu

- zpětná pokládka maloformátové kamenné dlažby včetně provedení podkladních vrstev dle stávající skladby v předpokládané celkové tloušťce cca 400mm

- montáž zařízení ZOKT ( ventilator a žaluzie ) a doplnění kamenného obkladu okolo rámu žaluzie

Popis vnitřních prací:

- zřízení cesty pro přesun hmot vzniklých demontáží podlahy a výkopkem pod podlahou obestavbou z lehkých montovaných dělících příček z ocel. profilů a SDK desek s půdorysnou plochou cca 2 x 7m2 bez kotvení do dřevěného obložení sálu

- demontá podlahové krytiny v m.č.117

- demontáž části podlahy m.č.117 v plochách 1,8 x 1,6m a 0,6 x 1,6m – bet. mazanina tl. 90mm + 8ks PZD 30/150/8

- výkop zeminy mezi základovámi zdmi schodiště varhaníka s vyrovnáním dna pískem v tl cca 10mm na kótě -2,700

- očištění povrchů základových stěn  izolační přizdívky včetně odstranění nesoudržných vrstev otryskáním

- izolování betonových stěn napuštěním silikátovou krystalizační hmotou dle technologických předpisů výrobce s důrazem na zajištění dostatečné dotace vody potřebné pro správný proces vyzrání krystalizační hmoty

- vyrovnání izolační přizdívky jádrovou MVC omítkou

- osazení spojovacích trnů do stávajících konstrukcí – viz část D.1.2

- provedení základové desky tl. 200mm z betonu C25/30 XC2 vyztužené ocelí B500B

- hydoizolace podlahy a stěny s izolační přizdívkou včetně přetažení na beton. stěny izolované krystalizací – 2 x ALP + plnoplošné natavení 2 x  asf. pásu tl. 4mm modif. SBS s průtažností min. 14%

- ochrana izolace dna geotextílií 300g/m2

- beton. potěr hlazený tl. 100mm z betonu C16/20

- ochrana izolace stěny izolační přizdívkou z pórob. tvárnic tl.200mm min.R=1,46m2K/W včetně stěrkové vyztužené omítky

- zlepšení tepelně izolačních vlastností stěny pod nástupním ramenem a mezipodestou izolační přizdívkou z pórob. tvárnic tl.200mm min.R=1,46m2K/W včetně stěrkové vyztužené omítky

- úprava plochy pro osazení podlahového svařovaného roštu ( výrobek Z12 ) zvýšením hrany základové stěny o cca 130mm nabetonávkou 600/200/130mm z betonu C20/25 s hlazeným povrchem

- instalace žebříku ( výrobek Z11 ) a bezpečnostní branky ( výrobek Z10 )

- očištění a zbroušení zbylé části bet. mazaniny, provedení vyrovnávací cem. stěrky tl. cca 3mm a otěruvzdorného nátěru v ploše cca 2,2m2

- demontáž ochranných konstrukcí cesty pro přesun hmot včetně vyčištění a opravení povrchů znečištěných nebo poškozených během stavby