Projekty CZ, s.r.o. Hradiště 96/8 400 01 Ústí nad Labem IČ: 286 93 213 DIČ: CZ-286 93 213 Tel: +420 475 211 782 E-mail: info@projekty-cz.eu PD - REKONSTRUKCE FOYER DK TEPLICE DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY (DPS) ČÁST: OSTATNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ( VESTAVBA CHÚCB, VÝTAHU, SOC. ZAŘÍZENÍ V 1NP, VYHRAZENÝCH ZAŘÍZENÍ ) D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 – TABULKA SKLADEB PODLAH D.1.1.3 – TABULKA VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ KVĚTEN 2020

D.1.1.1 – technická zpráva

Změna koncepce PBŘ přináší požadavek na vestavbu druhého vnitřního únikového schodiště. Prostor pro vestavbu schodiště se získá demontáží stávajícího obslužného schodiště, které má nedostatečnou šířku dle požadavků PBŘ. Demontáží dvou stolových a jednoho nákladního výtahu, které dříve sloužily pro propojení kuchyně v 1.p.p. s přípravnami občerstvení v 1.n.p., 2.n.p. a 4.n.p.. Tyto provozy jsou již zrušeny a využívány k jiným účelům viz výměr Magistrátu města Teplice odboru UPSŘ ze dne 3.9.2017 č.j. UP139182/07/…

Úpravy objektu směřují k požadavku aby PBŘ se co nejvíce blížilo požadavkům současných předpisů s důrazem na zajištění bezpečnosti osob při žádných nebo minimálních úpravách konstrukcí ovlivňující interiér a akustické vlastnosti zejména koncertního sálu. U estrádního sálu a kinosálu nejsou tyto omezení tak přísně uplatňována.

Základy

Základové konstrukce pod nosnými prvky objektu jsou stávající.

Zásah do základových konstrukcí bude jen v místě vestavby nového výtahu. Je zdokumentován na v.č. D.1.1.13. Jedná se vybourání výplňového betonu okolo stávajících základových konstrukcí, části stěn dojezdu původního výtahu a vytvoření ozubu šířky 150mm v horní části patky z prostého betonu bez vlivu na základovou spáru patky.

Svislé nosné konstrukce

Demontáž svislých nosných konstrukcí nákladního výtahu a stolních výtahů nemá vliv na ostatní konstrukce objektu, byly prováděny jako nezávislé konstrukce.

Vestavěné schodiště je samonosné ocelové včetně podest, nosná konstrukce výtahu je z ocelových prvků montovaná mezi patrové ocelové nosníky, obestavba šachty je z výplňového zdiva z pórobetonu a je v každém podlaží samonosná.

Vodorovné nosné konstrukce

Součástí vestavby nového požárního schodiště a osobonákladního výtahu je demontáž části stropu mezi modulovými osami 9-11/F-G z betonových panelů Spiroll tl. 300mm ve stropě 1.p.p. – 3.n.p.. Bude zdemontován jeden panel š.1,2m a část druhého panelu šířky 135 – 400mm dle pozic panelů v jednotlivých patrech.

Zpětné doplnění stropní konstrukce bude provedeno ocelovobetonovou deskou shodné konstrukce dle původního návrhu – popis viz D.1.2, provedenou mezi stávající svařovaný ocelový nosník z 2xU300 a nový nosník stejného průřezu.

Tyto nosníky zároveň tvoří nosný systém pro kotevní prvky výtahu.

Postup prací demontáže, úpravu stávajících a návrh nových konstrukcí je popsán v části D.1.2 – stavebně konstrukční řešení zpracovanou statikem ing. K. Stránským.

Svislé nenosné konstrukce

Příčky a nenosné stěny budou provedeny z pórobetonových příčkových tvárnic třídy viz legenda materiálů, v prostoru nového soc. zařízení v 1.n.p. a 2.n.p. v kombinaci s SDK konstrukcemi se sádrovláknitými deskami pro lepší rozvod ZTI ve skladbě viz výřezy 1.n.p. a 2.n.p. Příčky WC kabin budou systémové v kombinaci bezpečnostního skla s potiskem a hliníkových konstrukčních prvků.

Vodorovné nenosné konstrukce

Druhy nášlapných vrstev jsou popsané v legendách ve výkresové části a v tabulce podlah.  Součástí dodávky nášlapných vrstev budou i systémové prvky dilatací a soklových lišt. a soklových keramických systémových tvarovek.

Přípravě podkladních konstrukcí po demontáži stávajících nášlapných vrstev je nutno věnovat zvýšenou pečlivost. Předpokládá se přebroušení všech povrchů s následnými vysprávkami z polymercementové malty, vyrovnáním samonivelačními stěrkami.

Stávající podhledy „keramid“ narušené instalací klapek VZT budou v prostorech pro veřejnost zpětně doplněny včetně nástřiku drceného korku, v technických prostorech nahraženy minerálním skládaným podhledem nebo plným SDK podhledem.

Dle potřeby části PBŘ bude instalován obklad nosné konstrukce certifikovaným systémem Ordexal B s deskou tl.20mm.

Hydroizolace, izolace tepelné a zvukové

Izolace proti zemní vlhkosti je stávající, narušení a následné zcelení hydroizolace bude v místě vestavby výtahu.

Nová hydroizolace bude z modifikovaných asfaltových pásů s vložkou ze skelné rohože min. tl. 3,8mm s podkladem upraveným 2 x ALP.

Úpravy konstrukcí prováděné ze strojoven pod koncertním sálem musí být prováděny tak aby opatření zabraňující přenosu hluku ze strojoven do koncertního sálu zůstaly funkční (zvukoizolační zdvojená stěna apod.).

Skladba podlah prováděných na celou výšku 100mm obsahuje systémovou zvukoizolační vrstvu a je provedena jako těžká plovoucí – viz tabulka skladby podlah.

Úpravy povrchů

Úpravy vnitřních i vnějších povrchů jsou popsány ve výkresové části.

Barevné řešení fasády bude shodné se stávajícím stavem.

Vnitřní malby budou bílé nebo v pastelových barvách přizpůsobených konkrétním materiálům podlah a obkladů – určeno bude na stavbě v rámci prováděného AD dle předložených vzorků vybranou dodavatelskou firmou. Musí vykazovat dostatečnou otěruvzdornost vzhledem k zatížení provozem DK a v schodišťových prostorech i částečnou omyvatelnost.

Je nutno provádět práce tak, aby nedošlo k narušení interiérových obkladů prostor pro veřejnost, zejména koncertního sálu.

Výplně otvorů

Nové venkovní výplně na únikových cestách budou z dřevěného masivu – repliky stávajících původních profilů s úpravami pro osazení kování dle požadavků PBŘ. Zasklení čirým dvojsklem z bezpečnostního skla ( Uw < 1,5 W/m2K , pro dveře

Uw < 1,7 W/m2K ).

Výplně otvorů jsou popsány v tabulce výpní.