## Technická specifikace k veřejné zakázce

### Dodávka 1 ks montážního vozu trakčního vedení

Specifikace kabiny a podvozku vozidla

Prodloužená kabina, čtyřdveřová, 1+1+4 osob. Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče.

Manuální hydraulická sklápění kabiny.

DAB autorádio+ Handsfree. 
Zásuvky na 12 V a 24 V (napájení mýtné jednotky apod.). Automatická klimatizace a nezávislé topení

Vozidlo musí být vybaveno výstražným světelným systémem (dva výstražné oranžové majáky na kabině vozidla, vzadu směrová šipka), provedení LED.

Ochranný rám na kabině vozidla pro možnost natahování trolejového vedení, zároveň ochrana výstražných světel, kabiny a čelního skla (doložit výkresem technického řešení nebo fotografií provedení).

Kamerový systém s displejem v kabině vozu, který umožňuje sledování situace za vozem při couvání. Možnost přepnutí na sledování situace z kamery umístěné v pracovním koši. Možnost uložení záznamu (minimálně z kamery v pracovním koši. Délka záznamu min. 48 hodin.

Úložné prostory v kabině vozidla, pod sedadly a před zadními sedadly, lednička. Elektrický ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka.

Airbag řidiče a spolujezdce.

Centrální zamykání a dva klíče s dálkovým ovládáním. Zvukový signál při zpátečce.

Zesílené pérování přední a zadní nápravy parabolickými listovými pery.

Maximální délka vozu 8700 mm (měřeno přední/ zadní nárazník)

Maximální výška vozidla i s nástavbou v základní poloze 3600 mm na pneumatikách. Maximální hmotnost vozidla pro jízdu po pozemní komunikaci 18 t (bez přívěsného vozidla).

Počet náprav 2, zadní hnací s dvoumontáží a uzávěrkou a možností aretace zadní nápravy a umožnění pojezdu se zdviženým košem.

Motor splňující emisní limit Euro VI, výkon min. 150 kW. Systém EBS (ESC, ASR, ABS).

Kapacita akumulátorů na podvozku min. 170 Ah, alternátor min. 120 Ah. Převodovka manuální

Barva červená Ral 3002 a šedá Ral 7042 (kombinace podléhá schválení zadavatele). Pneu rozměr 19,5 celoroční.

Rezervní kolo (plnohodnotná rezerva).

Povinná výbava vozidla dle platné legislativy ČR (lékárnička apod.)

Instalované tažné přední a zadní vlečné závěsy a elektrická zásuvka pro přívěs samostatně brzděný. Tažné zařízení bude instalované včetně 7 - pinové elektro přípojky standardní vzduchové přípojky pro přívěs. Celková hmotnost vlečeného zařízení do 17,5 t. Čep o průměru 40 mm a tažná tyč o délce max. 2,5 m.

Specifikace pracovní plošiny (koše) vozidla

Výška zdvihu minimálně 5,4 m.

Boční dosah při vytočení koše minimálně 3,0 m.

Pracovní dosah minimálně 3,6 m.

Síla zdvihu pracovního koše v základní poloze minimálně 1000 kg.

Síla zdvihu pracovního koše při maximálním bočním vytočení minimálně 500 kg. Pracovní koš obdélníkového tvaru minimálně o rozměrech 4 m x 2 m.

Konstrukce uchycení na rám auta musí být ošetřena antikorozní vrstvou nebo zinkem.

Vstupní dvířka do pracovního koše v šíři minimálně 600 mm (přesné provedení umístění vstupu a rozmístění ovládacích prvků a vybavení pracovního koše podléhá schválení zadavatele),

Zábradlí pracovního koše z tvrdého dřeva, ošetřené proti povětrnostním vlivům (dle ČSN EN 280-1), kování nerezové. Ochranná lišta horní části zábradlí (proti poškození od trolejového vedení).

3ks ovládání pracovního nástavby

2ks z prostoru pracovního koše, 1ks umístěný ve spodní části plošiny/nástavby, 1ks hlavní vypínač v kabině vozidla.

Akusticko-světelná signalizace mezi pracovníky v pracovním koši a řidičem.

Podlaha pracovního koše musí být vybavena odtokem vody, dále bude vybavena protiskluzovou, dobře větratelnou pryžovou izolační podložkou.

Izolace mezi košem a výložníkem, druhá izolace mezi výložníkem a podvozkem.

Odkládací prostor (skříň) na podlaze koše (podléhá schválení zadavatele).

Izolace pracovního koše musí splňovat podmínky pro práci na trakčním vedení pod napětím i za mírného deště. Protokol o provedeném měření podle DIN VDE 0682-742).

Otáčení pracovního koše o 360°, ovládání plošiny elektrické.

Opěry pro práci ve velkých náklonech. Boční náklon min. 6°, bez opěr. Izolovaný žebřík pro nástup do pracovního koše dle ČSN EN 280.

Nouzový pohon pro pohyb pracovního koše. Ovládání umístěné na podvozku. Jestliže je pracovní koš mimo transportní polohu bude při pojezdu indikováno. Min. 1 x 230 V zásuvka v koši pracovní plošiny min. 2000 W.

Výstražné LED osvětlení spodní části pracovního koše, LED osvětlení prostoru pracovního koše.

LED směrová výstražná šipka osvětlení umístěná na zádi vozidla. (Detailní provedení podléhá schválení zadavatele). Ovládání z místa řidiče.

Pracovní svěrák min. 150 mm, umístěný v zadní části pracovní plošiny/nástavby s osvětlením a zabezpečením proti krádeži (detailní provedení podléhá schválení zadavatele).

Schránky na nářadí na obou stranách pracovní plošiny a v místech mezi koly a mezerami ochozu. Úložný prostor bude vybaven uzamykatelnými výklopnými nebo zásuvnými víky, případně roletami (všechny úložné prostory musí být uzamykatelné se stejným klíčem). Schránky budou vybaveny policemi, zásuvkami a hrazdou na zavěšení s LED osvětlením, dno schránek a jednotlivých polic musí být vybaveno protiskluzovou podložkou. Jednotlivé police musí mít kvalitní čelní zarážku proti vypadnutí materiálu při otevření dveří.

Minimálně 1/2 polic budou opatřeny plastovými organizéry dle požadavků zadavatele. (Detailní provedení podléhá schválení zadavatele v průběhu montáže.)

Zatížitelnost pracovní plošiny dle ČSN EN 280-1 čl. 4.4.1.2 Bezpečností tabulky umístěné v souladu s platnými vyhláškami.

DOKUMENTACE, DOKLADY, ŠKOLENÍ A DALŠÍ POŽADAVKY (VŠE V CENĚ DODÁVKY NOVÉHO VOZIDLA)

Návod k obsluze a údržbě v češtině (1 x v tištěné a 1 x v elektronické formě).

Technická dokumentace k vozidlu a nástavbě, schémata (elektrická, hydraulická), manuály, návody v češtině.

Registrační značky, potřebné doklady technické způsobilosti vozidla, TP, COC list, servisní knížka apod.

Revize, napěťová zkouška, výpočty, protokol PaZ, zajištění průkazu způsobilosti UTZ/ZZ pro nástavbu dle zákona 266/1994 Sb. v platném znění.

Proškolení 6 pracovníků obsluhy vozu (bližší podmínky stanoví čl. 6 smlouvy).

Vozidlo je specifikováno a dodáno tak, aby vyhovovalo všem podmínkám pro nástavbu plošiny.

Dodavatel zajistí přihlášení dostavby vozidla (pojízdné, pohyblivé pracovní plošiny určené pro činnost na trakčním vedení) na dopravním inspektorátu a vydání průkazu způsobilosti UTZ zdvihacího zařízení, dle zák. 266/1994 Sb. v platném znění, o dráhách. Součástí dokumentace bude protokol o montážní zkoušce, zápis o provedené napěťové zkoušce a revizi zdvihacího zařízení.

Předmětem konečné dodávky je i veškerá schválená dokumentace pro provoz na pozemní komunikaci.

Pohotovostní hmotnost bude uvedena včetně pasažérů a plné palivové nádrže, na náklad zbude více než 500 kg.

Dodavatel garantuje zadavateli, že:

- na trhu existuje osoba (např. výrobce) poskytující službu pravidelného servisu vozu, vč. plošiny, měření ochran a všech náležitostí vyžadující provoz v rámci norem Drážního úřadu, a to minimálně po dobu životnosti vozidla;

- taková osoba poskytuje uvedené služby za běžných tržních podmínek.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zajištění těchto služeb však není

Vozidlo bude předáno po provedení všech předepsaných zkoušek.

Dodat referenční list

Prohlášení o shodě.

ZÁRUČNÍ DOBY A PODMÍNKY

Záruční doba na kompletní vozidlo 36 měsíců nebo 100 000 km (bližší podmínky stanoví čl. 9 smlouvy). Deklarovaná životnost stroje min. 12 let (bližší podmínky stanoví čl. 9 smlouvy).

Doba dodání max. 18 měsíců od podpisu smlouvy (bližší podmínky stanoví čl. 4 smlouvy).